| Zleceniodawca: |  |  | Inwestor/Wnioskodawca |  | Zatwierdził do wydania: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agro Trade Sp. z o.o. ul. Bohaterów Warszawy 35A 75-211 Koszalin |  |  | Agro Trade Sp. z o.o. ul. Bohaterów Warszawy 35A 75-211 Koszalin |  | Krzysztof Kuglarz |  |
|  |  |  |  |  | Data: |  |
|  |  |  |  |  | 23 sierpnia 2017 r. |  |
| Nazwa dokumentu: |  |  |  |  |  |  |
| RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa przedsięwzięcia: |  |  |  |  |  |  |
| Rozbudowa zakładu przetwarzania odpadów poprzez zakup nowej instalacji mieszającej oraz remont nieruchomości położonej w porcie morskim Darłowo |  |  |  |  |  |  |
| Lokalizacja inwestycji: |  |  |  |  |  |  |
| Nr ewidencyjny działki: 2/1, 2/3, 3/13 obręb ewidencyjny nr 0005 Darłowo ul. Portowa gmina Darłowo powiat sławieński |  |  |  |  |  |  |
| Opracowujący: |  |  |  |  | Zatwierdził do wydania: |  |
| EKO – PROJEKT Sp. z o.o. S. k. ul. Grochowska 19/1 60–277 Poznań |  |  |  |  | Marek Benedykciński |  |
|  |  |  |  |  | Data: |  |
|  |  |  |  |  | 23 sierpnia 2017 r. |  |
| Branża: |  | Imię i nazwisko |  |  | Podpis: |  |
|  |  |  |  |  | Sporządził: | Sprawdził: |
| Gospodarka odpadami |  | mgr inż. Adrianna Maćkowiak |  |  |  |  |
| Ochrona powietrza atmosferycznego |  | mgr Wiesława Sroczyńska |  |  |  |  |
| Ochrona przyrody i wpływ na obszary chronione |  | mgr inż. Adrianna Maćkowiak |  |  |  |  |
| Ochrona przed hałasem i polami elektromagnetycznymi |  | mgr inż. Ireneusz Szczeciński |  |  |  |  |
| Gospodarka wodno-ściekowa |  | mgr inż. Adrianna Maćkowiak |  |  |  |  |
| Kierownik zespołu projektowego |  | mgr Marek Benedykciński |  |  |  |  |
| Numer umowy: | Data wydruku dokumentu: |  |  | Rewizja nr: | Egzemplarz nr: | Stron |
| - | 23 sierpnia 2017 r. |  |  | 2 |  |  |
| Dokument ten został opracowany przez Eko-Projekt na zlecenie na potrzeby Klienta i projektu wymienionego powyżej. Zawartość tego dokumentu jest własnością Zleceniodawcy i Eko-Projekt nie powinna być wykorzystywana w celach innych niż określonych kontraktem z Klientem, kopiowana, używana lub dystrybuowana w żadnych innych celach komercyjnych. © 2017 Eko-Projekt/ Agro Trade Sp. z o.o. |  |  |  |  |  |  |

Spis treści

Spis treści	1

1.  Wprowadzenie	8

1.1. Przedmiot opracowania	8

1.2. Cel i zakres oceny	8

1.3. Zagadnienia formalno – prawne	9

1.4. Podstawa prawna	9

1.5. Materiały źródłowe	11

1.6. Osoby do kontaktu	14

2.  Opis planowanego przedsięwzięcia	15

2.1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu  w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania	15

2.1.1. Prowadzący instalację/wnioskodawca	15

2.1.2. Lokalizacja przedsięwzięcia	15

2.1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia	21

2.1.4. Istniejący stan zagospodarowania terenu	22

2.2. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych	24

2.3. Przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające  z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia	27

2.4. Informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi	27

2.5. Informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu	30

2.6. Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko	30

2.7. Ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu	30

3. Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko	34

3.1. Warunki geograficzne, geologiczne i hydrogeologiczne	34

3.2. Elementy środowiska objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia  16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych  w rozumieniu tej ustawy	39

3.3. Właściwości hydromorfologiczne, fizykochemiczne, biologiczne  i chemiczne wód	47

3.3.1. Wody powierzchniowe	47

3.3.2. Wody podziemne	50

3.3.3. Warunki korzystania z wód regionu wodnego. Wpływ przedsięwzięcia na cele środowiskowe w Planie Gospodarowania Wodami	52

4. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	58

5. Opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane	59

6. Informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem	63

7. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę naukową	63

8.  Opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego oddziaływania wraz z uzasadnieniem ich wyboru	64

8.1. Wariant proponowany przez wnioskodawcę oraz racjonalny wariant alternatywny	64

8.2. Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska	66

8.3. Porównanie oddziaływań analizowanych wariantów	68

9. Określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej  i katastrofy naturalnej i budowlanej, na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych  i oddziaływania istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko	69

9.1. Oddziaływanie inwestycji na powierzchnię ziemi i gleby	69

9.1.1. Oddziaływanie w fazie powstawania inwestycji	69

9.1.2. Oddziaływanie w fazie funkcjonowania inwestycji	70

9.1.3. Oddziaływanie w fazie likwidowania inwestycji	70

9.2. Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne	71

9.2.1. Oddziaływanie w fazie powstawania inwestycji	71

9.2.2. Oddziaływanie w fazie funkcjonowania inwestycji	72

9.2.3. Oddziaływanie w fazie likwidacji inwestycji	73

9.3. Gospodarka wodno-ściekowa	74

9.3.1. Oddziaływanie w fazie powstawania i likwidacji inwestycji	74

9.3.2. Oddziaływanie w fazie eksploatacji inwestycji	75

9.4. Oddziaływanie na środowisko (w tym ludzi) w aspekcie powietrza atmosferycznego	82

9.4.1. Oddziaływanie w fazie powstawania inwestycji	82

9.4.2. Oddziaływanie w fazie eksploatacji inwestycji	82

9.4.3. Oddziaływanie w fazie likwidacji inwestycji	101

9.5. Oddziaływanie na ludzi w aspekcie oddziaływanie akustycznego	103

9.5.1. Oddziaływanie w fazie powstawania inwestycji	103

9.5.2. Oddziaływanie w fazie eksploatacji inwestycji	103

9.5.3. Oddziaływanie w fazie likwidacji inwestycji	113

9.6. Gospodarka Odpadami	114

9.6.1. Gospodarka odpadami powstającymi na etapie realizacji inwestycji	115

9.6.2. Gospodarka odpadami powstającymi na etapie eksploatacji inwestycji	119

9.6.3. Gospodarka odpadami na etapie likwidacji przedsięwzięcia	130

9.7. Oddziaływanie na obiekty ochrony obszarowej oraz na bioróżnorodność	136

9.8. Oddziaływanie na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, formy ochrony przyrody, w tym cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych	140

9.8.1. Oddziaływanie w fazie powstawania inwestycji	141

9.8.2. Oddziaływanie w fazie eksploatacji	141

9.8.3. Oddziaływanie w fazie likwidacji inwestycji	142

9.9. Oddziaływanie na krajobraz	142

9.9.1. Oddziaływanie w fazie powstawania inwestycji	142

9.9.2. Oddziaływanie w fazie eksploatacji inwestycji	143

9.9.3. Oddziaływanie w fazie likwidacji inwestycji	143

9.10. Oddziaływanie w zakresie pól elektromagnetycznych	143

9.10.1. Oddziaływanie w fazie powstawania inwestycji	147

9.10.2. Oddziaływanie w fazie eksploatacji inwestycji	148

9.10.3. Oddziaływanie w fazie likwidacji inwestycji	149

9.11. Oddziaływanie na klimat	149

9.12. Wzajemne powiązania pomiędzy poszczególnymi oddziaływaniami na środowisko	149

9.13. Ochrona interesu osób trzecich	151

9.14. Możliwość transgranicznego oddziaływania planowanej inwestycji	151

9.15. Możliwość wystąpienia poważnej awarii przemysłowej	151

10.  Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu	152

Element środowiska poddany oddziaływaniu	154

Szacowany stopień oddziaływania na środowisko	154

11. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z istnienia przedsięwzięcia, wykorzystywania zasobów środowiska, emisji	155

11.1. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę	155

11.1.1. Powietrze atmosferyczne	155

11.1.2. Emisja hałasu	157

11.1.3. Zrzuty ścieków	158

11.1.4. Gospodarka odpadami	158

11.1.5. Zużycie wody	158

11.2. Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko	159

12. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie lub ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko, mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, wraz z oceną ich skuteczności odpowiednio na etapach realizacji, eksploatacji  i likwidacji przedsięwzięcia	165

13. Porównanie zastosowanej w ramach planowanej inwestycji technologii  z technologią, o której mowa w art. 143 Ustawy  Prawo Ochrony Środowiska	170

14. Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich	173

15. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem	174

16. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania,  w szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, oraz informacje o dostępnych wynikach innego monitoringu, które mogą mieć znaczenie dla ustalenia obowiązków w tym zakresie	182

16.1. Etap budowy	182

16.2. Etap eksploatacji	183

17. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport	185

18. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie,  w odniesieniu do każdego elementu raportu	185

19. Załączniki	185

Spis tabel

Tabela 1 Macierz czułości przedmiotowego przedsięwzięcia na zagrożenia związane ze skutkami zmian klimatycznych	32

Tabela 26 Obszary prawnie chronione w promieniu 30 km od przedsięwzięcia	40

Tabela 6   Weryfikacja oddziaływania inwestycji na parametry celów środowiskowych JCWPd	53

Tabela 3 Porównanie wariantów inwestycji	68

Tabela 15   Rozwiązania techniczne mające na celu ochronę środowiska gruntowo - wodnego	73

Tabela 7   Sposób zaopatrzenia w wodę i wielkość rocznego zużycia	75

Tabela 8   Prognoza zużycia wody na cele socjalno-bytowe	75

Tabela 9   Prognoza zużycia wody na cele technologiczne	76

Tabela 10   Sposób zaopatrzenia w wodę i wielkość rocznego zużycia	77

Tabela 11   Szacowne ilości odprowadzanych ścieków socjalno – bytowych	77

Tabela 12   Prognoza emisji ścieków	78

Tabela 13   Współczynniki spływu zależne od rodzaju powierzchni zlewni	79

Tabela 14   Bilans powierzchni terenu	79

Tabela 15   Wartości odpływu sekundowego	80

Tabela 16   Wartości odpływu średniorocznego	81

Tabela 17 Emisja pojedynczego emitora E1- E5	90

Tabela 18 Wskaźniki emisji zanieczyszczeń do powietrza z ruchu pojazdów (Chłopek, 2007)	91

Tabela 19  Wskaźniki emisji zanieczyszczeń do powietrza z ruchu pojazdów (Chłopek, 2007)	92

Tabela 20  Łączna emisja z zakładu po rozbudowie	92

Tabela 12 Powierzchnie terenów o określonych współczynnikach szorstkości	94

Tabela 13 Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru %	96

Tabela 14  Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru %	96

Tabela 15   Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikiem LAeq D i LAeq N, które te wskaźniki mają zastosowanie do ustalenia i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby	104

Tabela 22   Wypadkowy poziom mocy akustycznej dla pojazdów ciężkich w porze dziennej	109

Tabela 23   Wypadkowy poziom mocy akustycznej dla pojazdów lekkich w porze dziennej	109

Tabela 24   Inwentaryzacja istotnych źródeł hałasu	110

Tabela 27   Źródła i ilości odpadów, które mogą powstawać podczas realizacji inwestycji	116

Tabela 23 Rodzaje i ilości odpadów, które mogą powstawać podczas eksploatacji przedsięwzięcia	121

Tabela 29   Źródła i ilości odpadów, które mogą powstawać podczas ewentualnej likwidacji	131

Tabela 30   Typowe natężenia pola magnetycznego i elektrycznego, występującego  w sąsiedztwie urządzeń powszechnego użytku	145

Tabela 31   Zakresy częstotliwości oraz obszary ich zastosowania	145

Tabela 32   Zakres częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko, dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowa, oraz dopuszczalne poziomy pól	147

Tabela 33   Zakres częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowiska, dla miejsc dostępnych dla ludności oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych	147

Tabela 34  Powiązania pomiędzy poszczególnymi oddziaływaniami na środowisko	150

Tabela 52   Szacowany stopień oddziaływania inwestycji na środowisko	154

Tabela 35   Opis przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko na etapie realizacji i likwidacji	161

Tabela 36   Opis przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko na etapie eksploatacji	162

Tabela 37   Szacowany stopień oddziaływania inwestycji na środowisko	163

Tabela 38   Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko na etapie funkcjonowania	164

Spis rycin

Ryc. 1 Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia	16

Ryc. 2 Fragment mapy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Załącznik do Uchwały Nr IV/30/07 z dnia 2007-02-06	17

Ryc. 3 Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia na mapie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Koszaliński Pas Nadmorski”	18

Ryc. 4 Lokalizacja zakładu na mapie zagrożenia powodziowego	20

Ryc. 5 Wnętrze hali magazynowej	23

Ryc. 6 Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia na mapie regionów fizyczno – geograficznych	34

Ryc. 7 Litologia terenu, na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie	38

Ryc. 8  Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia względem obszarów podlegających ochronie	39

Ryc. 9  Rezerwaty przyrody w pobliżu planowanej inwestycji	42

Ryc. 10 Położenie przedsięwzięcia względem granic  Obszarów chronionego krajobrazu	42

Ryc. 11 Położenie przedsięwzięcia względem Zespołów przyrodniczo - krajobrazowych	43

Ryc. 12 Położenie przedsięwzięcia względem granic  Obszaru Specjalnej Ochrony Natura 2000	43

Ryc. 13 Lokalizacja przedsięwzięcia względem granic Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 2000	44

Ryc. 14 Lokalizacja przedsięwzięcia względem pomników przyrody	44

Ryc. 15 Lokalizacja przedsięwzięcia względem korytarzy ekologicznych	47

Ryc. 16   Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia względem obszarów zagrożonych powodzią	50

Ryc. 17   Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia względem głównych zbiorników wód podziemnych	52

Ryc. 18   Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia względem jednolitych części wód podziemnych	55

Ryc. 19   Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia względem jednolitych części wód powierzchniowych	57

Ryc. 20 Teren planowanego przedsięwzięcia (obszar między halami)	60

Ryc. 21 Sąsiedztwo terenu inwestycji od strony południowej	61

Ryc. 22 Sąsiedztwo terenu inwestycji od strony południowej	62

Ryc. 23 Fragment mapy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Załącznik do Uchwały Nr IV/30/07 z dnia 2007-02-06	105

# 1.  Wprowadzenie

## 1.1. Przedmiot opracowania

Na podstawie 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405) niniejsze opracowanie stanowi raport 
o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu przetwarzania odpadów poprzez zakup nowej instalacji mieszającej oraz remont nieruchomości położonej w porcie morskim Darłowo.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Darłowo przy ul. Portowej, na działkach o numerach ewidencyjnych 2/1, 2/3, 3/13 obręb ewidencyjny nr 0005 Darłowo, gmina Darłowo, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie.

Raport o oddziaływaniu na środowisko został wykonany w oparciu o materiały źródłowe oraz materiały dostarczone przez Inwestora.

Inwestor oświadcza, iż nie zataił żadnych informacji, ani istotnych faktów niezbędnych dla kompleksowej oceny środowiskowej projektu, a wszelkie przekazane przez niego dane i informacje, o których mowa w niniejszym opracowaniu są zgodne z prawdą. Ponadto,  Inwestor oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za przekazane informacje oraz dokumenty, o których mowa powyżej i zwalnia EKO-PROJEKT od odpowiedzialności w powyższym zakresie.

Niniejsza dokumentacja została sporządzona na wyłączny użytek Inwestora. Przedmiotowa dokumentacja nie może być komercyjnie udostępniana innym podmiotom bez zgody EKO-PROJEKT. Zleceniodawca ma prawo użycia przedmiotowej dokumentacji lub jego kopii jedynie w celu, dla którego został on stworzony. EKO-PROJEKT nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zastosowanie lub bezprawne użycie niniejszej dokumentacji, objętej umową pomiędzy EKO-PROJEKT a Wnioskodawcą.

## 1.2. Cel i zakres oceny

Celem niniejszego opracowania jest kompleksowa ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu przetwarzania odpadów poprzez zakup nowej instalacji mieszającej oraz remont nieruchomości położonej w porcie morskim Darłowo.

Wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanej inwestycji jest jednym 
z warunków koniecznych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obowiązek sporządzenia raportu i jego zakres, wynika z postanowienia Burmistrza Miasta Darłowo z dnia  21 lipca 2017 r. (sygnatura OS.6220.3.2017).

Zakres raportu zawiera informacje, o których mowa w art. 66 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405).

## 1.3. Zagadnienia formalno – prawne

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta Darłowo.

## 1.4. Podstawa prawna

Opracowywanie sporządzono w oparciu o następujące akty prawne z zachowaniem spełnienia wymagań w nich zawartych:

- Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.),

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519),

- Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze  zm.),

- Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz.U. 2017  poz. 1405),

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z  2017 r., poz. 328 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1258 ze zm.),

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1789 ze zm.),

- Konwencja z dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Konwencja z Aarhus) ratyfikowana ustawą z dnia 21 czerwca 2001 ratyfikacji Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Dz. U. nr 89, poz. 970),

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. 
w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne 
i prywatne na środowisko (Dz. U. L 26 z 28.01.2012, str. 1)

- Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. 
w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania 
i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (dalej powoływana jako dyrektywa 2004/35/WE),

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1757),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002, Nr 8, poz. 70),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
(Dz. U. 2009 r., Nr 124, poz. 1030),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 112 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014 r.,  poz. 1973),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 r., poz. 1800),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 września  2012 roku w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r.,   poz. 1032),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r., poz. 1031),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 r., Nr 16, poz. 87),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. 2004 r., Nr 180, poz. 1867),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz.U. 2015 r., poz. 521),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 r., poz. 1923),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu 
i sposobu prowadzenia okresowych badan poziomów pól elektromagnetycznych 
w środowisku (Dz. U. nr 221, poz. 1645),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. nr 192, poz.1883),

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie sposobów postępowania w przypadku stwierdzenia, że urządzenie wytwarzające pole elektromagnetyczne powoduje szkodliwe zakłócenie pracy innego urządzenia (Dz. U. 2014 poz. 1821),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku (Dz. U. 2016 poz. 1399),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie rodzajów działań naprawczych oraz warunków i sposobu ich prowadzenia (Dz. U. 2016 poz. 1396).

## 1.5. Materiały źródłowe

Podstawę niniejszego opracowania, w tym dane na podstawie których dokonano opisu elementów przyrodniczych, stanowiły m.in. następujące materiały:

- "Prawo ochrony środowiska. Podręcznik", Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2005, 1078 stron

- "Umowy międzynarodowe EKG ONZ z dziedziny ochrony środowiska oraz zasady ich przestrzegania i egzekwowania", Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2004, 318 stron

- "Zasady szacowania ryzyka zdrowotnego u ludzi w następstwie środowiskowego narażenia na substancje chemiczne" opracowanych przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi - październik 1995 r.,

- "Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i inne wymagania prawne ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym. Praktyczny poradnik prawny", Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2011 - Wydanie trzynaste - uwzględnia m.in. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Dodatkowo zawiera: instrukcje przedstawiające kolejne etapy procedury wydawania decyzji środowiskowej oraz wzory decyzji i postanowień wydawanych w ramach tej procedury, 248 str.

- "Oceny oddziaływania na środowisko planów i programów. Praktyczny poradnik prawny", Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2010 - Wydanie trzecie, 55 str.

- Dostęp do informacji. Skrypt", Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2009 (opracowanie A4) - Wydanie VII - uwzględnia przepisy ustawy z 3 października 2008 r. dotyczące dostępu do informacji o środowisku oraz aktualne przepisy prawa wspólnotowego,

- "Dobrowolne porozumienia ekologiczne w Unii Europejskiej i w Polsce - podstawy prawne i doświadczenia praktyczne", Jerzy Jendrośka (red.), Magdalena Bar, Marcin Stoczkiewicz, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2007, 79 stron A4 (opracowanie A4),

- "Gwarancje jakości ocen oddziaływania na środowisko na tle praktyki światowej i wymagań międzynarodowych", Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka, Urszula Rzeszot, Andrzej Tyszecki, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2000, 45 stron A4 (opracowanie),

- "Kierunki rozwoju ocen środowiskowych w świecie", Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2000, 46 stron A4 (opracowanie),

- "Rola obywateli w egzekwowaniu prawa ochrony środowiska", wydanie polskie pod red. Jerzego Jendrośki, 62 strony A4, wyd. E.L.I., Waszyngton, 1992 r.; wyd. polskie Wrocław, 1994,

- "Udział społeczeństwa w administracyjnoprawnej regulacji spraw z zakresu ochrony środowiska", wydanie polskie pod red. Jerzego Jendrośki, 35 stron A4, wyd. E.L.I., Waszyngton, 1991; wyd. polskie Wrocław, 1994,

- "Ustanawianie standardów: wariant najlepszej dostępnej technologii (BAT)", wydanie polskie pod red. Jerzego Jendrośki, 27 stron A4, wyd. E.L.I., Waszyngton, 1991; wyd. polskie Wrocław, 1994,

- "Mechanizm dostępu do informacji. Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji związanych z ochroną środowiska", wydanie polskie pod red. Jerzego Jendrośki, 52 strony A4, wyd. E.L.I., Waszyngton, 1993; wyd. polskie Wrocław, 1994,

- Kucharski R. J. i in., Obliczeniowe metody oceny klimatu akustycznego w środowisku, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1988,

- L.L. Beranek, Noise and Vibration Control, Inst. Noise Contr. Eng., Washington 1988,

- „Wskazówki dla wojewódzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen bieżących i programów ochrony powietrza” Ministerstwo Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa 2003,

- "Zasady szacowania ryzyka zdrowotnego u ludzi w następstwie środowiskowego narażenia na substancje chemiczne" opracowanych przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi - październik 1995 r.,

- M.Walczak, T.Lubelska, J Radziejowski, M. Smogorzewska "Obszary Chronione w Polsce" Instytut Ochrony Środowiska Warszawa 1994,

- „Assessment of plants and Project significantly affecting sites. Methodological guidance on the provision of Article 6(3) and (4) of the Habitat’s Directive 92/43/EEC, European Commission Environment DG, 2000",

- Poradnik ochrony siedlisk i gatunków - strony tematyczne Ministerstwa Środowiska, Anna Starzewska-Sikorska Ocena oddziaływania na środowisko jako narzędzie planowania przestrzennego w ekorozwoju, Wydawnictwo „Ekonomia i Środowisko", Białystok 1994,

- Błażejewski R. „Kanalizacja wsi”. Wyd. Pol. Zrzesz. Inż. i Tech. Sanit. Poznań 2003,

- Kondracki J. „Geografia regionalna Polski”. Wyd. PWN Warszawa 2002,

- Szpindor A. „Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi”. Wyd. Arkady 1998,

- Rufin Makarewicz, „Hałas w środowisku”, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 1996,

- Rufin Makarewicz, „Dźwięk w środowisku”, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 1994,

- Praca zbiorowa, Poradnik przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko, Ekokonsult, Gdańsk, 1998,

- Tomasz Żylicz, Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2004,

- Pod red. dr M. Szuby, Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Warszawa, 2005,

- Zbigniew Kowalski, Ekologiczne aspekty elektrotechniki, Politechnika Świętokrzyska, Kielce, 2003,

- Władysław Korzeniewski, Odległości w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa, 2002,

- Marek Zmyślony, Halina Aniołczyk, Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na człowieka – metodyka prowadzenia badań i ocena wiarygodności ich wyników, publikacja naukowa,

- Pod kier. dr in_. Jerzy Stiller, Oddziaływanie linii kablowych najwyższych napięć prądu przemiennego (AC) na środowisko, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2006,

- Zbigniew Wróblewski, Marek Szuba, Marcin Habrych, Określanie rozkładów pól elektromagnetycznych w otoczeniu linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia na potrzeby ekspertyz ekologicznych, Energetyka i Ekologia, grudzień 2003,

- Pod red. M. Szuba, A. Tyszecki, Pola elektromagnetyczne 50Hz w środowisku człowieka – materiały konferencyjne, Eko-Konsult, Gdańsk, 2003,

- Lech Różański, Pole i fale elektromagnetyczne, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 1997,

- Mapa geologiczna Polski w skali 1:500 000, PIG, Redakcja naukowa Leszek Marks, Andrzej Ber, Waldemar Gogołek; Warszawa 2006 r.,

- Mapa Głównych Zbiorników Wód Podziemnych w skali 1: 500 000, PIG Zakład Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej; Warszawa 2000 r.

- Mapa Geologiczna Polski bez utworów Kenozoiku 1:100 000, PIG, Ryszard Dadlez, Sylwester Marek, Jędrzej Pokorski; Warszawa 2000 r.,

- Dane z Centralnej Bazy Danych Geologicznych,

- Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski (SMGP) 1: 50 000,

- Mapa Geośrodowiskowa Polski (MGśP) 1 : 50 000 – Landsat,

- Rola konsultacji i negocjacji społecznych w  procedurze uzgadniania inwestycji, Lenart W. (red.). 2000, Ministerstwo Środowiska, EKO-KONSULT Gdańsk, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inżynierii Środowiska „IKKU” sp. z o.o. Warszawa, Gdańsk,

- Aleksandra Macioszczyk, Podstawy Hydrogeologii Stosowanej, Warszawa 2011, Wydawnictwo Naukowe PWN.

- Eko – mediator Promotorem zrównoważonego rozwoju, materiały szkoleniowe, dr. inż. Adam Mierzwiński, Bernard Książek, 2012 r.

- http://natura2000.gdos.gov.pl

- http://geoserwis.gdos.gov.pl

- www.cbdg.gov.pl

- www.geoportal.gov.pl

- Wizja lokalna, stanowiąca podstawę opisu krajobrazu, walorów przyrodniczych 
i bioróżnorodności

## 1.6. Osoby do kontaktu

Osoba prowadząca sprawę:

mgr inż. Adrianna Maćkowiak

tel.kom.: 690 061 920

tel./fax: (61) 639 40 41

e – mail: a.mackowiak@eko-projekt.com

# 2.  Opis planowanego przedsięwzięcia

## 2.1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu 
w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania

### 2.1.1. Prowadzący instalację/wnioskodawca

Agro Trade Sp. z o.o.

ul. Bohaterów Warszawy 35A

75-211 Koszalin

### 2.1.2. Lokalizacja przedsięwzięcia

Geograficzne zakładu (centralny punkt terenu inwestycji)

φ 54°25'37.14” szerokości geograficznej N

λ 16°23'36.87” długości geograficznej E

Warunki lokalizacyjne przedsięwzięcia

Zakład zlokalizowany jest w Darłowie, przy ul. Portowej, na działkach o nr ewidencyjnych 2/1, 2/3, 3/13 obręb ewidencyjny nr 0005 Darłowo, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie.

Dojazd do inwestycji możliwy jest z dwóch ulic: Lotników Morskich oraz ulicy Portowej.

Otoczenie działki, na której planowana jest inwestycja, stanowią tereny rolne/nieużytki. Od strony wschodniej działka graniczy z rzeką Wieprza. Natomiast od strony południowej działka graniczy z innymi zabudowaniami o funkcji magazynowej.

Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości ok. 270 m na zachód od granicy działki terenu pod planowaną inwestycję, na prawym brzegu rzeki Wieprza.

Ryc. 1 Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia

(źródło: google.pl/maps)

Teren planowanego przedsięwzięcia objęty jest Uchwałą Nr IV/30/07 Rady Miasta Darłowa   
z dnia 06 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej A - Darłowo Południe położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo.

Przeznaczenie terenu:

- Symbol: 49 P,S

- Oznaczenie: zabudowa produkcyjno - magazynowa

Ryc. 2 Fragment mapy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Załącznik do Uchwały Nr IV/30/07 z dnia 2007-02-06

Odległość planowanego przedsięwzięcia od najbliższej zabudowy mieszkaniowej wynosi 
ok 250 m. Jest to teren położony w kierunku południowo – wschodnim od granic planowanego przedsięwzięcia i zgodnie z miejscowym zagospodarowania przestrzennego oznaczone są jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Koszaliński Pas Nadmorski”

Ryc. 3 Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia na mapie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Koszaliński Pas Nadmorski”

Na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Koszaliński Pas Nadmorski” wprowadzone zostały następujące zakazy:

- Zakaz zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenie ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywanie czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną. leśną, rybacką i łowiecką;

- realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

- likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub  budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;

- wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

- wykonywanie prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;

- dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;

- likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno – błotnych;

- lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;

- lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 200 m od linii brzegów klifowych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego.

Zakaz wymieniony w pkt 2), nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znaczącego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze zagrożonym wystąpieniem powodzi z prawdopodobieństwem raz na 100 lat. Poniżej zobrazowano lokalizację planowanego przedsięwzięcia na mapie zagrożenia powodziowego.

Ryc. 4 Lokalizacja zakładu na mapie zagrożenia powodziowego

(źródło:mapy.isok.gov.pl/)

### 2.1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia

Inwestycja polega na rozbudowie zakładu przetwarzania odpadów, w którym aktualnie odbywa się przetwarzanie odpadów, głównie w zakresie recyklingu popiołu powstałego ze spalania biomasy.

Aktualnie w Zakładzie eksploatuje się instalację do przetwarzania popiołów pochodzących 
ze spalania biomasy. Przetwarzane są odpady o kodach:

- 10 01 03 – popioły z biomasy,

- 10 01 01 - popioły z biomasy,

- 10 01 99 - popioły z biomasy,

- 10 01 05 - gips - stałe odpady z wapniowanych metod odsiarczania gazów odlotowych.

Popioły te cechują się wysoką zawartością przyswajalnego potasu, stanowiącego ważny składnik w żywieniu roślin. W procesie odzysku z powyżej wymienionych odpadów stanowiących podstawowe substraty produkowany jest środek polepszający jakość gleb.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Darłowo, gm. Darłowo, 
na działkach o numerach ewidencyjnych 2/1, 2/3, 3/13 obręb ewidencyjny nr 0005 Darłowo, 
w powiecie sławieńskim, województwo zachodniopomorskie.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zakłada się następujące działania:

- utwardzenie placów magazynowych

- montaż mobilnej instalacji do automatycznego mieszania kilku składników sypkich oraz wody, umożliwiającej przetwarzanie odpadów.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje rozbudowę zakładu przetwarzania, obejmującą:

- utwardzenie placów magazynowych 3 place magazynowe o powierzchni ok 2250 m2 (działka 2/3 i 3/13); ok 2050 m2 (działka 2/1) oraz ok 1650 m2 (tył działki 3/13);

- uruchomienie mobilnego mieszalnika (urządzenia), umożliwiające przetwarzanie kolejnych rodzajów i ilości odpadów.

Zatrudnienie

Aktualnie w zakładzie zatrudnionych jest 2 pracowników.

Po realizacji przedsięwzięcia zatrudnienie wzrośnie do ok 5 pracowników.

Wielkość produkcji

Aktualnie – 21 200 Mg/rok

Po realizacji przedsięwzięcia – ok 300 000 Mg/rok

Obsługa komunikacyjna

Aktualne natężenie ruchu

Ilość miejsc parkingowych:

- samochody osobowe: łącznie 2 miejsc,

Natężenie ruchu w ciągu doby:

- samochody osobowe: 2 pojazdów/dobę (w porze dziennej w godzinach 6.00 – 22.00),

- samochody ciężarowe (w porze dziennej w godzinach 7.00 – 20.00 ) .

  - transport popiołów – 4  pojazdów/dobę

  - transport wapna     – 1  pojazdy/dobę

  - załadunek produktu – 5 pojazdów/dobę

Planowane natężenie ruchu po rozbudowie

Natężenie ruchu w ciągu doby:

- samochody osobowe: 5 pojazdów/dobę (w porze dziennej w godzinach 6.00 – 22.00),

- samochody ciężarowe (w porze dziennej w godzinach 7.00 – 20.00 ) .

  - transport popiołów – 40  pojazdów/dobę

  - transport wapna     – 10  pojazdy/dobę

  - załadunek produktu – 50 pojazdów/dobę

### 2.1.4. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Powierzchnia całej nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie wynosi 1,23 ha. Magazynowanie i przetwarzanie popiołów odbywa się obecnie w dwóch istniejących magazynach zlokalizowanych w północnym krańcu portu morskiego w Darłowie, na lewobrzeżu rzeki Wieprzy oraz planowanych do realizacji placach magazynowych. Magazyny wyposażone są w betonowe ściany i klepiska o grubości ok. 30 cm oraz w odpowiednie zamknięcia. Magazyny są kryte dachem z blachy falistej chroniącym przed czynnikami atmosferycznymi. Magazyny położone są na działce ewidencyjnej 3/13 oraz 2/3 obręb 5. Powierzchnia magazynów wynosi ok. 1400 m2 każdy (długość: ok. 86 m, szerokość ok. 18 m). W magazynie zlokalizowanym bliżej rzeki odbywa się magazynowanie surowców natomiast 
w dalszym magazynie odbywa się proces produkcji i załadunku.

Ryc. 5 Wnętrze hali magazynowej

Bilans powierzchni terenu inwestycji:

Powierzchnia terenu (działek)					ok 1,315 ha (13 150m2)

Powierzchnia zabudowy:						ok 3 039 m2

Powierzchnia utwardzona – drogi/place				ok 7 330 m2

Pozostałe powierzchnie						ok 2 781m2

ok 13 150 m2

Z uwagi na fakt, iż inwestycja jest w trakcie projektowania, powyższe wartości mogą ulec zmianie o ±10 %.

## 2.2. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych

Aktualnie w zakładzie prowadzona jest działalność polegająca na przetwarzaniu odpadów. Zgodnie z decyzja Starosty Sławieńskiego z dnia 14 lipca 2016 r., znak: BS.6233.5.2016.III, przetwarzane są następujące rodzaje i ilości odpadów:

- 10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 01) w ilości 2000 Mg/rok

- 10 01 03 – popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej w ilości 9500 Mg/rok

- 10 01 99 – inne nie wymienione odpady w ilości 5000 Mg/rok

- 10 01 05 – stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 
w ilości 5000 Mg/rok.

Odpady przetwarzane są w procesie odzysku R5 i odbywa się w budynku zlokalizowanym na działce nr ewid. 2/3 obręb nr 5 m. Darłowo. przetwarzanie polega na fizycznym wymieszaniu popiołów (10 01 01, 10 01 03 oraz 10 01 99) powyżej z wapnem nawozowym lub odpadem (10 01 05) w mieszalniku, do którego podłączony jest podajnik taśmowy. Zdolność przetwarzania instalacji – nie większa niż 70 Mg/dobę. Mieszanie odpadów z wapnem lub gipsem odbywa się na mokro w celu uniknięcia pylenia.

Odpady przeznaczone do przetwarzania magazynowane są na działce nr ewid. 2/3 w obrębie nr 5 m. Darłowo. Wapno nawozowe i gotowy produkt przetwarzania odpadów są magazynowane w obu magazynach na działkach nr ewid. 2/3 i 3/13 w obrębie nr 5 m. Darłowo.

Po realizacji planowanego przedsięwzięcia, zostanie uruchomiona mobilna instalacja, służąca do automatycznego mieszania kilku składników sypkich oraz wody według zadanej receptury. W skład instalacji wchodzi:

- Hermetyczny/-e silos/-y na substancje pyliste. Silos/silosy wyposażony jest/są m.in. w: filtr, zawór podciśnienia (bezpieczeństwa), system aeracji (wspomagania opróżniania), przepustnicę motylową i przenośnik ślimakowy. Budowa i wyposażenie gwarantują całkowitą szczelność a co za tym idzie brak jakiejkolwiek emisji materiałów do atmosfery.

- Otwarte zasobniki na substancje sypkie, wyposażone w odpowiednie urządzenia dozujące.

- Zespół wag, mających za zadanie odmierzanie zadanych komputerowo ilości poszczególnych materiałów, które będą dozowane do mieszalnika.

- Zespół przenośników transportujących odmierzone ilości materiałów wsadowych do oraz z mieszalnika.

- Mieszalnik dwuwałowy wraz z konstrukcją wsporczą i niezbędnymi podestami.

- Komputerowy system sterowania z wizualizacją procesu produkcji w czasie rzeczywistym oraz możliwością zadawania receptur produkcyjnych. System będzie również wyposażony w możliwość pracy „ręcznej” w razie awarii automatu.

Montaż komponentów instalacji nie będzie wymagać trwałego związania z podłożem. Mniejsze jej elementy będą posadowione na mobilnych płytach fundamentowych, natomiast większe wymagają jedynie utwardzonego terenu.

Instalacja będzie zbudowana i wyposażona zgodnie z obowiązującymi normami 
i standardami. Nie przewiduje się emisji do środowiska jakichkolwiek materiałów używanych w cyklu produkcyjnym.

Instalacja pozwoli na przetwarzanie następujących rodzajów odpadów:

- Popioły – 130 000 Mg/rok

- 10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

- 10 01 03 – popioły lotne z torfu

- 10 01 17 – popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 16 01 19

- 10 01 99 – inne niewymienione odpady (odpady pochodzące wyłącznie z biomasy)

- Odpady zawierające wapń – 130 000 Mg/rok

- 02 04 02 – nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)

- 03 03 02 – osady wapienne i szlamy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego)

- 03 03 09- odpady szlamu wapiennego (pokaustyzacyjnego)

- 06 02 99 – inne niewymienione odpady

- 10 01 05 – stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych

- 10 01 07 – produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzanych w postaci szlamu

- 10 13 04 – odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego.

Ponadto, przetwarzany będzie odpad o kodzie 19 06 04 – przefermentowane odpady 
z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych w ilości 40 000 Mg/rok.

Przetwarzanie będzie odbywało się metodą odzysku R5, poprzez mieszanie popiołów 
z wapnem lub innymi odpadami zawierającymi wapń lub samym wymieszaniu i podsuszeniu (np. odpad o kodzie 10 01 05 ), w celu uzyskania parametrów odpowiadających nawozom. Po procesie przetwarzania, produktem wyjściowym będzie pełnowartościowy nawóz, certyfikowany w Instytucie Nowych Syntez Chemicznych w Puławach lub rejestrowany 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Montaż instalacji nie wymaga budowy fundamentów, a konstrukcja umożliwia szybki demontaż i załadunek poszczególnych elementów na pojazd transportujący instalację. 
W centralnej części mieszalnika znajdować się będą mieszadła oraz dozator taśmowy na wyjściu z mieszalnika. Wydajność teoretyczna mieszalnika to 130 m3/h.

Instalacja jest w pełni zautomatyzowana, sterowana przez operatora.

Element mobilnej instalacji w postaci lei zasypowych znajdować się będzie wewnątrz hali, natomiast mieszalnik i silosy znajdować się będą na zewnątrz hali.

Podsuszanie substratów będzie odbywało się w sposób naturalny.

Pomiar wilgotności substratów odbywał się będzie metodami organoleptycznymi, tj. będziemy poprzez dotyk sprawdzać, czy popioły i wapno są wilgotne. Jeśli drobinki nie będą się ze sobą sklejać konieczne będzie nawilżenie. W celu dokładnego określenia wilgotności substratów będą stosowane metody wagowe z suszeniem oraz przenośne elektroniczne mierniki wilgotności

Sposób magazynowania

Wszystkie rodzaje odpadów (zarówno wapniowych jak i popiołowych), z wyjątkiem odpadu 
o kodzie 19 06 04, planuje się magazynować na utwardzonych, uszczelnionych placach magazynowych, oznaczonych na załączniku graficznym oraz w halach magazynowych. 
Na obecnym etapie trudno jest przyporządkować konkretny kod rodzaju do konkretnego miejsca, bowiem odpady będą magazynowane zgodnie z zapotrzebowaniem na konkretne surowce.  Np. w jednym dniu będą odpady wapniowe w innym popiołowe itp. Odpady przewidziane do magazynowania na uszczelnionych, utwardzonych placach będą magazynowane luzem w zasiekach, przykryte plandekami oraz w budynkach magazynowych. Jednocześnie należy podkreślić, iż odpady te będą magazynowane w stanie wilgotnym, 
co zapewnione będzie poprzez ich nawilżanie w miarę potrzeby. Odpady o niewystarczające wilgotności, magazynowane będą w workach big-bag. Taki sposób postępowania zabezpieczy środowisko przed pyleniem substratów.

Odpady o kodzie 19 06 04 – przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych będą magazynowane w zamykanych kontenerach w hali magazynowej nr 2.

Gotowe produkty, również będą magazynowane na utwardzonych placach magazynowych oraz w halach magazynowych. Miejsce magazynowania zależne będzie od ilości danego produktu itp. Na chwilę obecną można przyjąć, iż produkty będą magazynowane w każdym potencjalnym miejscu na placu magazynowym. Produkty i substraty będą magazynowane w sposób zapewniających ich odseparowanie – oddzielne hałdy  lub oddzielne boksy z L-kształtek betonowych.

Sposób wykonania utwardzeń

Nawierzchnie utwardzone będą wykonane z betonu, uszczelnionego od gruntu folią. Nawierzchnie będą miały formę żeberkowatą i wyprofilowane będą w ten sposób, aby ewentualne odcieki z placów magazynowych spływały swobodnie do zbiorników bezodpływowych.

Taki sposób wykonania nawierzchni zagwarantuje bezpieczeństwo środowisku gruntowo – wodne przed ewentualnymi odciekami z placów magazynowych.

## 2.3. Przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające 
z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia

Realizacja, eksploatacja i likwidacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z emisją zanieczyszczeń do powietrza, emisją hałasu, emisją odpadów i ścieków. Ich głównym źródłem będą głownie procesy technologiczne oraz wykorzystywane środki transportu.

Ze względu na charakter i skalę przedsięwzięcia, każdy z etapów procesu inwestycyjnego będzie powodował emisję substancji lub/i energii do środowiska, tj. emisji zanieczyszczeń do powietrza, wytwarzanie odpadów, ścieków, emisję hałasu.

W niniejszym raporcie przedstawiono analizę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska na etapie jego budowy, eksploatacji oraz likwidacji.

Przedstawiono także opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- 
i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z istnienia przedsięwzięcia, wykorzystywania zasobów środowiska oraz emisji.

## 2.4. Informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi

Teren planowanego przedsięwzięcia oraz jego sąsiedztwo jest zmieniony przez człowieka.  Nie występują siedliska gatunków cennych przyrodniczo. W związku z realizacją inwestycji nie jest planowana wycinka drzew ani krzewów.

Na terenie planowanej inwestycji występują głównie ruderalne gatunki roślin, które zwykle zasiedlają podłoża zmienione przez człowieka.

Na terenie planowanej inwestycji, w zasięgu jej potencjalnego oddziaływania nie stwierdzono występowania chronionych gatunków  roślin wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. 2014 poz. 1409).

Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono występowania chronionych gatunków zwierząt wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. 
w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183).

Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono występowania chronionych gatunków grzybów wymienionych w Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów objętych ochroną (Dz.U. 2014 poz. 1408).

Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono występowania miejsc gniazdowania ptaków.

Analiza wpływu planowanej inwestycji pod kątem zakazów, o których mowa w Uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XXXII/357/09 z dnia 15 września 2009 roku w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego nr 66-12304, poz. 1804 ze zm.).

Zgodnie z ww. Rozporządzeniem na terenie OChK Koszaliński Pas Nadmorski obowiązują następujące zakazy:

1)	zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką 
i łowiecką;

Realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z działaniami zakazanymi w tym punkcie. Magazynowanie i przetwarzanie popiołów odbywać się będzie w dwóch istniejących magazynach zlokalizowanych w północnym krańcu portu morskiego w Darłowie, na lewobrzeżu rzeki Wieprzy oraz planowanych do realizacji placach magazynowych. W obrębie działek, na terenie których planowana jest realizacja inwestycji brak cennych siedlisk przyrodniczych, w związku z powyższym realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z zabijaniem dziko występujących zwierząt, niszczeniem ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry.

2)	realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

Zgodnie z przedmiotowym Rozporządzeniem zakaz ten nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.

Analiza zawarta w Raporcie OOŚ nie wykazała znaczącego negatywnego wpływu planowanej inwestycji na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu. Oddziaływanie inwestycji na środowisko ograniczone będzie do granic działek, do których Inwestor posiada tytuł prawny. W związku z realizacją inwestycji nie planuje się wycinki drzew ani krzewów.

Magazynowanie i przetwarzanie popiołów odbywać się będzie w dwóch istniejących już obiektach oraz planowanych do realizacji placach magazynowych.

3)	likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;

Realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z działaniami zakazanymi w tym punkcie.

Oddziaływanie inwestycji na środowisko ograniczone będzie do granic działek, do których Inwestor posiada tytuł prawny. W związku z realizacją inwestycji nie planuje się wycinki drzew ani krzewów.

Magazynowanie i przetwarzanie popiołów odbywać się będzie w dwóch istniejących już obiektach oraz planowanych do realizacji placach magazynowych.

4)	wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

Realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z działaniami zakazanymi w tym punkcie.

5)	wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;

Realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z działaniami zakazanymi w tym punkcie. Nie planuje się wykonywania prac trwale zniekształcających powierzchnię terenu. Magazynowanie i przetwarzanie popiołów odbywać się będzie w dwóch istniejących już obiektach oraz planowanych do realizacji placach magazynowych.

6)	dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;

Realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z działaniami zakazanymi w tym punkcie.  
W związku z realizacją inwestycji nie będą wykonywane prace powodujące zmianę stosunków wodnych.

7)	likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;

Realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z działaniami zakazanymi w tym punkcie.

8)	lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;

Realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z działaniami zakazanymi w tym punkcie.  Realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z lokalizacją nowych obiektów budowlanych.  Magazynowanie i przetwarzanie popiołów odbywać się będzie w dwóch istniejących już obiektach oraz planowanych do realizacji placach magazynowych.

9)	lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 200 m od linii brzegów klifowych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego.

Realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z działaniami zakazanymi w tym punkcie.  Realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z lokalizacją nowych obiektów budowlanych.  Magazynowanie i przetwarzanie popiołów odbywać się będzie w 	dwóch istniejących już obiektach oraz planowanych do realizacji placach magazynowych.

Zgodnie z ww. Rozporządzeniem ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów dotyczące OChK Koszaliński Pas Nadmorski są następujące:

1) w zakresie ochrony ekosystemów leśnych - prowadzenie racjonalnej

gospodarki leśnej polegającej na zachowaniu różnorodności biologicznej siedlisk,

2) w zakresie ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych - dostosowanie zabiegów agrotechnicznych do wymogów zbiorowisk roślinnych i zasiedlających je gatunków fauny, zachowanie śródpolnych torfowisk, zabagnień, podmokłości, oczek wodnych oraz, sprzyjanie ograniczaniu ich sukcesji,

3) w zakresie ochrony ekosystemów wodnych - zachowanie i ochrona zbiorników wodnych wraz w pasem roślinności okalającej, ograniczanie zabudowy na skarpach wysoczyznowych, zapewnianie swobodnej migracji fauny w ciekach wodnych, wdrażanie programów reintrodukcji i restytucji rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt, roślin i grzybów bezpośrednio związanych z ekosystemami wodnymi.

Planowana inwestycja ze względu na swoją skalę i charakter, w szczególności ze względu na planowane przystosowanie istniejących już magazynów, nie będzie w żaden sposób kolidować z czynną ochroną ekosystemów w obrębie OChK Koszaliński Pas Nadmorski.

W ramach planowanego przedsięwzięcia nie planuje się wykorzystania zasobów gleby 
i ziemi.

## 2.5. Informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu

- N etapie realizacji i likwidacji planowanego przedsięwzięcia zużywane będą następujące media:

- woda wodociągowa		ok 6 m3/dobę

- energia elektryczna 		ok 5 GWh/etap

- W ramach funkcjonowania przedsięwzięcia zużywane będą następujące media:

- woda wodociągowa		ok 30 100 m3/rok

- energia elektryczna 		ok 20 GWh/rok

## 2.6. Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Planowane przedsięwzięcie nie jest związane z pracami rozbiórkowymi przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

## 2.7. Ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu

Miasto Darłowo wg R. Gumińskiego leży w „zachodniobałtyckiej” dzielnicy klimatycznej. Pod względem klimatycznym obszar Miasta Darłowo charakteryzują:

- średnia temperatura powietrza – 7,5 - 8°C;

- najcieplejszym miesiącem jest lipiec i sierpień ze średnią temperaturą+16,8°C, 
a najchłodniejszym styczeń -0,4°C;

- letnie temperatury dobowe wynoszą 15 °C,

- okres wegetacyjny – 210-220 dni;

- długi okres bezprzymrozkowy - liczba dni przymrozkowych – 80 dni

- roczna suma opadów – do 900 -1 000 mm;

- najobfitszym w opady atmosferyczne miesiącem jest lipiec,

- duża wilgotność powietrza - wilgotność względna powietrza 83 – 84 %,

- zachmurzenie w skali 0 - 10 pokrycia nieba chmurami średnie w roku od 6,5 do 7,0

- liczba dni pogodnych z pokryciem nieba chmurami 2,0 od 22 do 42 dni w roku,

- najkrótsza i najpóźniej zaczynająca się zima, ale także najmniejsza liczba dni gorących, którą rekompensuje długi okres rzeczywistego usłonecznienia.

Klimat występujący na analizowanym obszarze oraz jego zmiany nie będą jednak wpływać 
w sposób istotny na trwałość przedsięwzięcia, które zostanie zrealizowane zgodnie 
z obowiązującymi wymaganiami budowlanymi i normami materiałowymi przy zastosowaniu nowoczesnych materiałów i technologii, stosowanych przy tego rodzaju przedsięwzięciach. Takie rozwiązanie zagwarantuje odporność inwestycji na klęski żywiołowe czy inne ekstremalne zmiany klimatyczne. Zastosowanie nowoczesnych materiałów do realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz nowoczesnych systemów wentylacyjno-grzewczych, systemów redukujących emisję do powietrza   i rozwiązań organizacyjnych zapewni adaptację inwestycji do zmian klimatu.

Wrażliwość planowanego przedsięwzięcia na zmiany klimatu oszacowano uwzględniając 
4 główne obszary obejmujące główne komponenty łańcucha znaczenia, tj.:

- aktywa i proces na miejscu,

- środki produkcji (woda, energia, inne),

- rezultaty (produkty i rynki),

- połączenie transportowe.

W oparciu o powyższe składowe przeanalizowano wrażliwość przedsięwzięcia w odniesieniu do poszczególnych zjawisk związanych ze zmianami klimatycznymi i zakwalifikowano je 
w trójstopniowej skali wrażliwości tj.:

- wysoka wrażliwość (gdzie zmienna klimatyczna lub zagrożenie może mieć znaczący wpływ na aktywa i procesy, środki produkcji, rezultaty i połączenia transportowe),

- średnia wrażliwość (gdzie zmienna klimatyczna lub zagrożenie może mieć niewielki wpływ na aktywa i procesy, środki produkcji, rezultaty i połączenia transportowe),

- brak wrażliwości (gdzie zmienna klimatyczna lub zagrożenie nie ma żadnego wpływu).

Ważne zmienne klimatyczne i zagrożenia powiązane to te, które postrzegane są, jako wysoka lub średnia wrażliwość na przestrzeni przynajmniej jednego z trzech obszarów.

Tabela 1 Macierz czułości przedmiotowego przedsięwzięcia na zagrożenia związane ze skutkami zmian klimatycznych

| Przedsięwzięcie | Obszar analizy wrażliwości | Długotrwała susza |  | Gwałtowne wiatry | Fale upałów |  | Fale chłodu |  | Zalewanie przez rzeki |  | Ekstremalne opady |  | Gwałtowne burze |  | Intensywne opady śniegu | Zamarzanie | Odmarzanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozbudowa zakładu | Aktywa i proces na miejscu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Środki produkcji (woda, energia, inne) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rezultaty (produkty i rynki) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Połączenia transportowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wrażliwość przedsięwzięcia |  | brak |  |  | średnia |  |  | wysoka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Źródło: opracowanie własne na podstawie Dokumentu roboczego Komisji Europejskiej „Wytyczne dla kierowników projektu: uodpornienie wrażliwych inwestycji na zmianę klimatu”

Z punktu widzenia przeprowadzonej powyżej analizy wrażliwości wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie charakteryzuje:

- średnia wrażliwość na:

- gwałtowne wiatry,

- fale upałów,

- fale chłodu,

- zalewanie przez rzeki,

- gwałtowne burze,

- intensywne opady śniegu.

Ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej przeanalizowano w rozdziale 9.15 niniejszego raportu.

Klimat występujący na analizowanym obszarze oraz jego zmiany nie będą wpływać 
w sposób istotny na trwałość przedsięwzięcia, które zostanie zrealizowane zgodnie 
z obowiązującymi wymaganiami budowlanymi i normami materiałowymi przy zastosowaniu nowoczesnych materiałów i technologii, stosowanych przy tego rodzaju przedsięwzięciach. Takie rozwiązanie zagwarantuje odporność inwestycji na klęski żywiołowe czy inne ekstremalne zmiany klimatyczne. Zastosowanie nowoczesnych materiałów do budowy planowanego przedsięwzięcia oraz nowoczesnych systemów wentylacyjno-grzewczych, systemów redukujących emisję do powietrza i rozwiązań organizacyjnych zapewni adaptację inwestycji do zmian klimatu.

Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się w obszarze, na którym istnieje ryzyko wystąpienia powodzi z prawdopodobieństwem raz na 100 lat. Z tego względu, Inwestor zdecydował się na wykorzystanie instalacji mobilnej, która w razie wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia, może zostać natychmiastowo przewieziona w miejsce wolne od jakichkolwiek zagrożeń.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że zaplanowane działania mające na celu adaptacje inwestycji do zmian klimatu są wystarczające.

Tradycyjna produkcja nawozów mineralnych w oparciu o surowce skalne jest dużo bardziej energochłonna niż produkcja oparta o popioły ze spalania biomasy i odpady wapniowe. Chodzi o energochłonność związaną z pracami wydobywczymi, transportem a następnie 
z obróbką materiału skalnego w fabrykach. W przypadku planowanego przedsięwzięcia mieszalnik ma mniejsze zapotrzebowanie na energię niż kruszarki, mieszarki oraz pozostały sprzęt wykorzystywany w fabrykach nawozów. Surowiec pochodzi ze spalania biomasy 
w elektrowniach, więc jego bilans emisji CO2 jest „zerowy”. Jedyny koszt jest związany 
z transportem. W przypadku planowanego przedsięwzięcia główny transport na większe odległości będzie się odbywał z wykorzystaniem statków, które również emitują mniej CO2 niż np. ciężarówki. W związku z tym emisja gazów cieplarnianych w przeliczeniu na kg czystego składnika nawozowego (np. potasu) powinna być dużo niższa niż w przypadku tradycyjnych metod produkcji nawozu.

Dodatkowo zagospodarowując popioły ze spalania biomasy Inwestor przyczyni się do ułatwienia działania elektrowni opalanych biomasą, co również nie pozostanie bez wpływu na poprawę stanu klimatu.

# 3. Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko

## 3.1. Warunki geograficzne, geologiczne i hydrogeologiczne

Według podziału fizyczno - geograficznego Kondrackiego („Geografia regionalna Polski”, PWN, Warszawa 2003) obszar realizacji inwestycji leży w obrębie, podprowincji Pobrzeży Południowobałtyckich, a ściślej stanowi niewielki wycinek mezoregionu Wybrzeże Słowińskie, wchodzącego w skład większego regionu - Pobrzeże Koszalińskie. Pod względem geomorfologicznym Inwestycja zlokalizowana jest w obrębie:

- Prowincji – Niżu Środkowoeuropejskim,

- Podprowincji – Pobrzeżu Południowobałtyckim,

- Makroregionie - Pobrzeżu Koszalińskim,

- Mezoregionie – Wybrzeżu Słowińskim.

Ryc. 6 Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia na mapie regionów fizyczno – geograficznych

(źródło: cbdg.gov.pl)

Makroregion Pobrzeże Koszalińskie rozciąga się od Wybrzeża Trzebiatowskiego i Równiny Gryfickiej na Pobrzeżu Gdańskim. W podłożu osadów czwartorzędowych oraz trzeciorzędowych występują wypiętrzenia skał starszych; we wschodniej części regionu wyniesienie zaliczane do platformy wschodnioeuropejskiej, w zachodniej części jurajski wał pomorski. Istnienie tych wgłębnych struktur wywarło pewien pośredni wpływ na przebieg współczesnej linii brzegowej Bałtyku.

W przeciwieństwie do Pobrzeża Szczecińskiego i Pobrzeża Gdańskiego linia brzegowa jest mało urozmaicona, wskazując tylko lekkie wgięcie pomiędzy wałem pomorskim 
i wyniesieniem Łeby. Została wyrównana przez działalność fal, podcinających wysoczyzny morenowe i akumulujących piaszczyste mierzeje, przekształcane przez wiatr w wały wydmowe, za którymi wytworzyły się odcięte od morza jeziora i torfowiska. Od strony lądu towarzyszy im polodowcowa równina, nie przekraczająca na ogół (z małymi wyjątkami wzgórz morenowych) wysokości 100 m n.p.m. Od wzniesień pojeziernych dzieli nadmorską nizinę łagodny stopień terenowy o wysokości 50-100 m. Nizinę tę rozcinają rzeki, biorące początek na wzgórzach pojezierza. Są to Parsęta z Radwią, Grabowa, Wieprza, Słupia, Łupawa i Łeba. szerokość niziny wynosi 25-30 km, ale dolinie Parsęty towarzyszy zatokowe wgięcie niziny w kierunku południowo – wschodnim do 60 km od brzegu morza.

Zróżnicowanie termiczne powierzchni morza i powierzchni lądu wpływa nie tylko na klimat lokalny wybrzeża, lecz również na mezoklimat szerszego pobrzeża. Pod względem geobotanicznym zaznacza się różnica między terenami nadmorskimi i położonymi dalej od morza. Na wymach rośnie nadmorski bór sosnowy z bażyną czarną, na torfowiskach bór bagienny z wrzoścem, stosunkowo liczne są gatunki roślin zielnych atlantyckich. Na równinach morenowych występują lasy mieszane i buczyny. Pobrzeże Koszalińskie zajmuje powierzchnię około 6,5 tys. km2 i dzieli się na 6 mezoregionów.

Budowę geologiczną rejonu w przeważającej mierze ukształtowała działalność lodowca. 
W okresie plejstoceńskim, w wyniku działalności lodowca, powstały twory takie jak moreny denne i wzniesienia moreny czołowej. Występują one w formie wzniesień w północno - wschodniej części regionu i ciągną się dalej na północny wschód.

Utwory czwartorzędowe reprezentowane są przez plejstoceńskie osady lodowcowe. Osiągają one miąższość od 40 do 130 m, w zależności od występowania. Pod serią osadów czwartorzędowych na opisywanym terenie występują osady trzeciorzędowe, reprezentowane przez piaski drobne, iły i mułki oligocenu i miocenu, przeważnie niewielkiej miąższości. Strop utworów kredowych stwierdzano w strefie nadmorskiej na głębokości 120 – 130 m p.p.t.

Wysoczyzna moreny dennej zbudowana jest z kilku poziomów słabo przepuszczalnych osadów polodowcowych wytworzonych w postaci glin zwałowych przewarstwionych utworami piaszczystymi. Natomiast równinę na zapleczu mierzei i terasę zalewową w dolinie Wieprzy wypełniają na powierzchni pokłady torfu oraz piaski i namuły - aluwia rzeczne miąższości nawet do 14 m. Zaś wał wydmowy mierzei budują najmłodsze utwory holoceńskie - przeważnie drobnoziarniste piaski przenoszone przez wiatry z głębi lądu. Utwory holoceńskie w rejonie inwestycji ukształtowane są głownie przez wody rzeczne 
i stanowią dna dolin i niższe ich tarasy, powstałe w wyniku nanoszenia przez osadzanie spływających z wodą Wieprzy namułów oraz procesów torfotwórczych w wyniku, których powstały pokłady torfu niskiego, nadrzecznego.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w mezoregionie Wybrzeże Słowińskie.

Wybrzeże Słowińskie to wąski pas lądu wzdłuż brzegu Bałtyku, długości 200 km 
i powierzchni około 1120 km2, od ujścia Parsęty po Kępę Swarzewską. Na jego krajobraz składa się; plaża, nadmorskie wydmy, nadbrzeżne jeziora i bagna oraz elementy rzeźby polodowcowej, do których należy przede wszystkim łuk morenowy nad jeziorem Gardno, wznoszący się w kulminacji Rowokołu do 115 m n.p.m. i podcięty falezą koło Poddębia 
(na wschód od Ustki). Linia brzegowa jest wyrównana przez działalność fal. Wydmy odcinają od morza płytkie jeziora: Jamno (22,4 km2, maks. głęb. 3,9 m), Bukowo (17,5 km2, głęb. 2,8 m), Kopań (7,9 km2, głęb. 3,9 m), Wicko (10,6 km2, głęb. 3,9 m), Gardno (24,7 km2, głęb. 2,6 m), Dołgie Wielkie (1,6 km2, głęb. 2,9 m), Dołgie Małe (6,3 ha, gleb. 0,7 m), Łebsko 
(71,4 km2, głęb. 6,3 m), Sarbsko (6,5 km2, głęb. 3,2 m). Łącznie zajmują one powierzchnię 172,6 km2, tj. około 1/6 regionu. Znaczniejszymi obiektami bagiennymi są Bielawskie Błota kolon Karwi na wschodnim krańcu regionu i bagna na południu od jeziora Łebsko. Większe jeziora są zasilane przez rzeki: Łebsko przez Łebę, Gardno przez Łupawę, Bukowo przez grabową, Jamno przez mniejsze cieki  (Dzierżęcinka, Unieść). Inne rzeki bezpośredniego zlewiska Bałtyku: Parsęta, Wieprza i Słupia uchodzą bezpośrednio do morza.

Strefa nadmorska, którą jest Wybrzeże Słowińskie (a także Kaszubskie, Trzebiatowskie 
i wyspa Wolin), przedstawia swoisty geosystem przyrodniczy, w którym na środowisko lądu nakłada się oddziaływanie morza (i odwrotnie), przy czym dużą rolę odgrywają procesy zachodzące w atmosferze. Wyrazem tego są bryzy morskie i lądowe, cieplejsze zimy 
i chłodniejsze miesiące letnie niż w głębi lądu, późniejsza wiosna i dłuższa jesień, zawartość cząsteczek jodu i chlorku sodu jako aerozoli. Falowanie, będące efektem działalności wiatru, powoduje szybko zachodzące zmiany linii brzegowej, abrazję, transport rumowiska 
i akumulację. Wiatr kształtuje też wydmy. Na te czynniki naturalne nakłada się działalność ludzka: umacnianie brzegów i wydm, budowa urządzeń portowych, miast i osiedli rekreacyjnych, niszczenie szaty roślinnej, zanieczyszczenie wód przez ścieki komunalne 
i rolnictwo. W celu ochrony środowiska przyrodniczego utworzono w 1967 r. Słowiński Park narodowy o powierzchni 18247 ha, obejmujący m.in. unikatowe w Polsce ruchome wydmy na mierzei między brzegiem morskim a jeziorem Łebsko, dochodzące do wysokości 56 m, jeziora Łebsko, Gardno, Dołgie Wielkie i Małe. Występuje tu nadmorski bór sosnowy 
z bażyną czarną i bór bagienny z wrzoścem i woskowiną europejską – roślinami charakterystycznymi dla klimatu oceanicznego w Europie Zachodniej. Liczne i różnorodne jest ptactwo wodne – gniazdujące i sezonowe (łącznie ok. 250 gatunków). W 1979 r. UNESCO zaliczyło Słowiński Park Narodowy do światowej sieci rezerwatów przyrody.

We wsi Kluki nad jeziorem Łebsko istnieje skansen budownictwa wiejskiego dawnych mieszkańców tego regionu – Słowińców. W Kołobrzegu jest rezerwat florystyczny „Solnisko” (1,5 ha) z roślinami słonolubnymi, związanymi z wpływem naturalnej solanki. Na torfowiskach na południe od jeziora Łebsko są 3 rezerwaty: „Bagna Izbickie” (281,2 ha), „Torfowisko Pobłockie” (112,3 ha) i „Las Górkowski” (99,4 ha). Rezerwatem jest wał morenowy Rowokołu z otoczeniem (521,8 ha), na jezierze Wicko jest rezerwat „mierzeja Sarbska” (547 ha) ze zbiorowiskiem roślinności wydmowej oraz rezerwat florystyczny „Nowe Wicko” (24,5 ha), a między Łebą a ujściem Piaśnicy rezerwat leśny „choczewskie Cisy” (9,1 ha), rezerwat torfowy „Białogóra’ (55,7 ha) oraz „Piaśnickie Łąki” (54,7 ha) – zbiorowisko słonorośli z udziałem gatunków atlantyckich, odbywa się w gminie Krokowa. Na Bielawskich Błotach są 3 rezerwaty chroniące: woskownicę europejską, malinę moroszkę i wiciokrzew pomorski. Starymi nadmorskimi miastami są: Kołobrzeg, Darłowo, Ustka i Łeba, z których każde jest małym portem (głownie rybackim) oraz kąpieliskiem morskim. Kołobrzeg dzięki słonym źródłom jest również całorocznym uzdrowiskiem z odpowiednimi urządzeniami leczniczymi; ma połączenie liniami kolejowymi ze Szczecinem za zachodzie, Koszalinem na wschodzie, Piłą na południu. Pozostałe trzy miasta nadmorskie lokalne linie kolejowe łączą 
z magistralą Szczecin – Gdańsk. W okresie letnim funkcje rekreacyjne pełni wiele innych miejscowości nadmorskich, poczynając od Kołobrzegu: Ustronie Morskie, Sarbinowo, Mielno z Unieściem (na mierzei jezioro Jamno), Jarosławiec ora Rowy (między jeziorem Gardno 
i morzem).

Wg Kondrackiego („Geografia fizyczna Polski”, PWN, Warszawa 1988) obszar Miasta Darłowo usytuowano na terenie, który pod względem rzeźbotwórczym powstał w kilku okresach geologicznych, tj. w holocenie i plejstocenie:

Holocen

Z tego najmłodszego okresu geologicznego pochodzą utwory ukształtowane przez wody morskie i rzeczne:

- utwory ukształtowane przez wody morskie, do których należy mierzeja stanowiąca brzeg morski, powstała w wyniku nanoszenia przez fale morskie materiału piaszczystego i żwiru.

Utwory ukształtowane przez wody rzeczne stanowią dna dolin i niższe ich tarasy, powstałe 
w wyniku nanoszenia przez osadzanie spływających z wodą Wieprzy i Grabowej namułów oraz procesów torfotwórczych w wyniku, których powstały pokłady torfu niskiego, nadrzecznego.

Plejstocen

W okresie plejstoceńskim, w wyniku działalności lodowca, powstały twory takie jak moreny denne i wzniesienia moreny czołowej. Występują one w formie wzniesień w północno - wschodniej części Miasta i ciągną się dalej na północny wschód przez gminę wiejską Darłowo. Należy nadmienić, że na wzgórzach tych, w rejonie Cisowa znajduje się tzw. farma elektrowni wiatrowych.

Utwory czwartorzędowe w granicach miasta reprezentowane są przez przedstawione powyżej holoceńskie osady rzeczne, bagienne i eoliczne oraz plejstoceńskie osady lodowcowe. Osiągają one miąższość od 40 do 130 m, w zależności od występowania. Pod serią osadów czwartorzędowych na terenie opisywanego Miasta występują osady trzeciorzędowe, reprezentowane przez piaski drobne, iły i mułki oligocenu i miocenu, przeważnie niewielkiej miąższości. Strop utworów kredowych stwierdzano w strefie nadmorskiej na głębokości 120 – 130 m p.p.t.

Wysoczyzna moreny dennej we wschodniej i południowo zachodniej części Miasta Darłowo zbudowana jest z kilku poziomów słabo przepuszczalnych osadów polodowcowych w postaci glin zwałowych przewarstwionych utworami piaszczystymi. Natomiast równinę na zapleczu mierzei i terasę zalewową w dolinie Wieprzy wypełniają na powierzchni pokłady torfu oraz piaski i namuły - aluwia rzeczne miąższości nawet do 14 m.

Zaś wał wydmowy mierzei budują najmłodsze utwory holoceńskie - przeważnie drobnoziarniste piaski przenoszone przez wiatry z głębi lądu.

Litologię terenu, na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie przedstawiono na poniższej rycinie.

Ryc. 7 Litologia terenu, na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie

(źródło: http://bazagis.pgi.gov.pl/)

## 3.2. Elementy środowiska objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych 
w rozumieniu tej ustawy

Teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obszarze podlegającym ochronie na mocy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) – Obszar Chronionego Krajobrazu „Koszaliński Pas Nadmorski”.

Lokalizację przedsięwzięcia obszarów chronionych na mocy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) przedstawiono poniżej:

Ryc. 8  Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia względem obszarów podlegających ochronie

(Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy)

Tabela 2 Obszary prawnie chronione w promieniu 30 km od przedsięwzięcia

| REZERWATY |  |
| --- | --- |
| Nazwa | [km] |
| Słowińskie Błota | 8.30 |
| Sławieńskie Dęby | 14.33 |
| Łazy | 15.44 |
| Jodły Karnieszewickie | 18.78 |
| Sieciemińskie Rosiczki - otulina | 21.92 |
| Sieciemińskie Rosiczki | 22.54 |
| Zaleskie Bagna | 24.49 |
| Bielica | 24.84 |
| Zaleskie Bagna | 25.31 |
| Jezioro Modła - otulina | 26.76 |
| Janiewickie Bagno | 27.49 |
| Jezioro Modła | 27.81 |
| Jezioro Lubiatowskie im. profesora Wojciecha Górskiego - otulina | 29.26 |
| Jezioro Lubiatowskie im. profesora Wojciecha Górskiego | 29.41 |
| PARKI KRAJOBRAZOWE |  |
| Nazwa | [km] |
| Brak |  |
| PARKI NARODOWE |  |
| Nazwa | [km] |
| Brak |  |
| OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU |  |
| Nazwa | [km] |
| Obszar Chronionego Krajobrazu "Koszaliński Pas Nadmorski" | w obszarze |
| Obszar Chronionego Krajobrazu "Pas Pobrzeża na zachód od Ustki" (woj. zachodniopomorskie) | 10.25 |
| Pas Pobrzeża na Zachód od Ustki | 25.05 |
| ZESPÓŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE |  |
| Nazwa | [km] |
| Kraina w Kratę w Dolinie Rzeki Moszczeniczki | 26.67 |
| Wąwozy Grabowe | 26.96 |
| NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY |  |
| Nazwa | [km] |
| Przybrzeżne wody Bałtyku PLB990002 | 1.79 |
| Zatoka Pomorska PLB990003 | 15.95 |
| NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY |  |
| Nazwa | [km] |
| Dolina Wieprzy i Studnicy PLH220038 | 0.06 (w bezpośrednim sąsiedztwie) |
| Jezioro Kopań PLH320059 | 4.37 |
| Jezioro Bukowo PLH320041 | 7.45 |
| Słowińskie Błoto PLH320016 | 8.26 |
| Dolina Bielawy PLH320053 | 16.00 |
| Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy PLH320068 | 17.04 |
| Dolina Grabowej PLH320003 | 20.64 |
| Przymorskie Błota PLH220024 | 24.76 |
| Bukowy Las Górki PLH320062 | 26.87 |
| Janiewickie Bagno PLH320008 | 27.49 |
| Dolina Wieprzy i Studnicy PLH220038 | 0.06 |
| STANOWISKA DOKUMENTACYJNE |  |
| Nazwa | [km] |
| Bursztyny Możdżanowo | 26.89 |
| UŻYTEK EKOLOGICZNY (w promieniu 23 km) |  |
| Nazwa | [km] |
| Bagno | 13.27 |
| brak nazwy (bagno) | 15.64 |
| brak nazwy (torfowisko) | 16.27 |
| Jezioro Topiele | 22.41 |
| Bagna Mścice | 22.61 |
| Pomnik Przyrody (w promieniu 5 km) |  |
| Nazwa | [km] |
| brak nazwy (skupisko drzew) | 3.25 |
| brak nazwy (skupisko drzew) | 3.30 |
| brak nazwy (skupisko drzew) | 3.31 |
| brak nazwy (skupisko drzew) | 3.32 |
| brak nazwy (skupisko drzew) | 3.34 |
| brak nazwy (skupisko drzew) | 3.34 |
| brak nazwy (skupisko drzew) | 3.34 |
| brak nazwy (skupisko drzew) | 3.35 |
| brak nazwy (skupisko drzew) | 3.35 |
| brak nazwy (skupisko drzew) | 3.35 |

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Ryc. 9  Rezerwaty przyrody w pobliżu planowanej inwestycji

(Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy)

Ryc. 10 Położenie przedsięwzięcia względem granic  Obszarów chronionego krajobrazu

(Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy)

Ryc. 11 Położenie przedsięwzięcia względem Zespołów przyrodniczo - krajobrazowych

(Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy)

Ryc. 12 Położenie przedsięwzięcia względem granic  Obszaru Specjalnej Ochrony Natura 2000

(Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy)

Ryc. 13 Lokalizacja przedsięwzięcia względem granic Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 2000

(Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy)

Ryc. 14 Lokalizacja przedsięwzięcia względem pomników przyrody

(Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy)

Obszar Chronionego Krajobrazu „Koszaliński Pas Nadmorski” (wyznaczony 17 listopada 1975 r.)

Obszar ten został utworzony Uchwałą Wojewody Koszalińskiego z dnia 17 listopada 1975r. X/46/75, Nr 9. poz. 49. Swoim zasięgiem obejmuje brzeg klifowy, porośnięty lasem sosnowo-brzozowym i brzeg morski; piaszczyste wydmy białe i szare z typową dla nich roślinnością; pofałdowany, pagórkowaty teren wysoczyzn morenowych, z licznymi obniżeniami wytopiskowymi okresowo wypełnionymi wodą, poprzecinany dolinami rzek i drobnych cieków, które kończą bieg w Bałtyku.

Aktualnie obowiązuje uchwała Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (tekst jednolity uchwały ogłoszony obwieszczeniem Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 marca 2014 r. Dz. Urz. z 2014 r., poz. 1637).

Obszar o niezwykłych walorach krajobrazowych, w którego skład wchodzą wydmy nadmorskie, tereny leśne oraz łąki z roślinnością halofilną. Na tym obszarze zachowany jest pas drzewiastej i zaroślowej roślinności wydmowej wraz z podmokłymi łąkami 
i trzcinowiskami na zapleczu wydm oraz z efektownymi farezami i piaszczystymi plażami 
na wybrzeżu. W granicach obszaru chronionego krajobrazu znajdują się siedliska ważne dla bytowania cennych kręgowców, takich jak traszka zwyczajna, ropucha szara, żaby: jeziorkowa, trawna i moczarowa, jaszczurki: żyworodna i padalec, derkacz, kszyk, kania ruda i błotniaki: stawowy oraz łąkowy, świerszczak oraz strumieniówka, dzieżby, nietoperze 
i łasicowate. Wybrzeże Bałtyku jest okresowo wykorzystywane przez foki, które przed stu laty nawet tu mogły się rozradzać. Również jeszcze stosunkowo niedawno plaże Bałtyku, jak i łąki  nadmorskie stanowiły z pewnością biotop dla lęgów ptaków siewkowatych, takich jak rycyk, kulik, krwawodziób, biegus zmienny, a być może także bekasik. W pasie nadmorskim znajdują się obszary klifowe, nadmorskie wydmy szare, inicjalne stadia nadmorskich wydm białych, lasy mieszane na wydmach nadmorskich, żyzne buczyny, kwaśne buczyny, grąd subatlantycki, kwaśne dąbrowy, lasy łęgowe oraz łąki świeże użytkowane ekstensywnie 
i podmokłe łąki eutroficzne oraz przymorskie jezioro Jamno z mierzeją oddzielającą go od morza oraz przylegające do jeziora kompleksy lasów i bagiennych łąk.

Do najbliżej położonych obszarów Natura 2000 należą:

- Specjalny Obszar Ochrony – Dolina Wieprzy i Studnicy PLH220038

- Obszar Specjalne Ochrony – Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002

Dolina Wieprzy i Studnicy PLH220038

Powierzchnia ostoi wynosi 14 349 ha. Obszar obejmuje część dolin rzek Wieprzy i Studnicy, od źródeł koło Wałdowa i Miastka, aż po miejscowość Staniewice koło Sławna, naturalny charakter, w niewielkim tylko stopniu zostały przekształcone przez człowieka. Wzniesienia morenowe w otoczeniu doli dochodzą do ponad 200 m n.p.m. Przełomowe odcinki tych rzek mają podgórski charakter. szczególnie głęboko wcięta jest rynna rzeki Wieprzy (od źródeł do Bożanki). W zlewni Wieprzy zachowały się duże połacie mokradeł, oraz torfowiska wysokie 
i bory bagienne (teren rezerwatu Torfowisko Potoczek). W dolinach rzek występują starorzecza, mezotroficzne i dystroficzne jeziora, niektóre otoczone torfowiskami mechowiskowymi i podmokłymi oraz świeżymi łąkami. Występuje tu także jezioro lobeliowe (j. Byczyńskie). Na terenach bezodpływowych, liczne są małe mszary i oczka dystroficzne. Cały obszar charakteryzuje się dużą lesistością. Strome zbocza (Pradolina Pomorska) 
i liczne wąwozy są porośnięte grądami oraz kwaśnymi i żyznymi buczynami, a w obszarach źródliskowych występują olsy źródliskowe i podgórskie łęgi.

Dolina Wieprzy i Studnicy obejmuje 21 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, a szczególnie ważna  jest dla zachowania jezior lobeliowych i dystroficznych zbiorników wodnych. Ponadto do walorów przyrodniczych należy: podgórski charakter rzek przymorskich, jedna z większych koncentracji źródlisk na Pomorzu, kompleksy leśne w Pradolinie Pomorskiej oraz lasy łęgowe o podgórskim charakterze. Są to również bardzo ważne siedliska dla fauny: Lutra lutra, ryb (w tym łososiowatych), kumaka nizinnego Bombina bombina i traszki grzebieniastej Triturus cristatus. Występuje tu największa znana populacja słodkowodnego krasnorostu Hildenbrandtia rivularis na Pomorzu oraz wiele roślin rzadkich i zagrożonych z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin. Cenne biotopy ptaków drapieżnych oraz związanych z obszarami wodno-błotnymi.

Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002

Obszar obejmuje przybrzeżny pas wód Bałtyku o szerokości 7-15 km i długości około 200 km, od jeziora Jamno po nasadę Półwyspu Helskiego. Głębokość morza na tym odcinku sięga maksymalnie 20 m. Dno morskie jest nierówne, deniwelacje wynoszą do 3 m. Występują także dość silne przybrzeżne prądy morskie. W granicach obszaru znalazł się obejmujący wody przybrzeżne fragment Słowińskiego Parku Narodowego, o powierzchni 11 171,14 ha. Zachowaniu i utrzymaniu miejsc zimowania ptaków w tym rejonie, co powoduje ich zaplątywanie się w sieci, zanieczyszczenie wód morskich, ruch jednostek pływających oraz plany budowy morskich farm wiatrowych. Obszar ten jest ważnym miejscem zimowania kilku gatunków ptaków wodnych, w tym przede wszystkim nurów i kaczek morskich. Liczebność zimujących na terenie obszaru stad ptaków sięga 200 000–250 000 osobników. Najwyższą liczebność osiągają zgrupowania lodówki Clangula hyemalis (90 000–120 000 osobników) i uhli Melanitta fusca (14 000–20 000 osobników). Do innych gatunków grupujących się w zimą na przybrzeżnych wodach Bałtyku należą m.in.: nur rdzawoszyi Gavia stellata (100–500 osobników), nur czarnoszyi Gavia arctica (200–500 osobników), perkoz rogaty Podiceps auritus (50–100 osobników), markaczka Melanitta nigra (5000–8000 osobników), mewa srebrzysta Larus argentatus (8000–15 000 osobników), nurnik Cepphus grylle (co najmniej 1500 osobników) i alka Alca torda (500–1000 osobników). Zimujące na terenie obszaru populacje uhli, lodówki, nurnika i alki należą do najliczniejszych w polskiej strefie Bałtyku.

Na teren planowanego przedsięwzięcie nie zostały wyznaczone korytarze ekologiczne, co zapewnia zachowanie funkcjonalnej łączności w warunkach powszechnej obecnie fragmentacji środowiska. Na poniższej rycinie zobrazowano lokalizację planowanego przedsięwzięcia względem przebiegu korytarzy ekologicznych: Pobrzeże Słowińskie KPn-11-10C  (w odległości ok 5 km w kierunku południowym  od granic terenu przedsięwzięcia). Wobec powyższego planowane przedsięwzięcie inwestycyjne nie narusza ciągłości 
i funkcjonalności istniejących korytarzy ekologicznych oraz nie oddziałuje negatywnie na te korytarze.

Ryc. 15 Lokalizacja przedsięwzięcia względem korytarzy ekologicznych

(Źródło: http://mapa.korytarze.pl/)

## 3.3. Właściwości hydromorfologiczne, fizykochemiczne, biologiczne 
i chemiczne wód

### 3.3.1. Wody powierzchniowe

Analizując wody powierzchniowe Miasta Darłowa, należy zaznaczyć, że obejmują one zarówno wody płynące, jak i wody stojące. Dodatkowo w przypadku niniejszego Miasta mamy do czynienia z wodami morskimi, tj. Morzem Bałtyckim. Wody powierzchniowe płynące 
i stojące zajmują ogółem ok. 55 ha tj. 2,8% powierzchni Miasta Darłowo.

1. Wody płynące

Większość obszaru Miasta Darłowo odwadniana jest przez dolny i ujściowy odcinek Wieprzy o długości około 7 km, odprowadzający wody jej dorzecza do Morza Bałtyckiego. Wieprza jest rzeką I – rzędową. Wypływa z Jeziora Białego na Pojezierzu Bytowskim. Niniejsza rzeka uważana jest przez wędkarzy za jedną z bardziej bogatych w zasoby ryb łososiowatych.

We wschodniej części Miasta przepływa rzeczka o nazwie Łękawica, która wpada do Wieprzy. Jej ujściowy odcinek stanowi fragment granicy Miasta i gminy wiejskiej Darłowo. Na południowym wschodzie Miasta, Wieprze zasila niewielki lewobrzeżny dopływ - Krupianka uchodząca do Wieprzy w rejonie ul. Leśnej koło Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Natomiast zachodnią część Miasta obejmującą podmokłą równinę nadmorską wyniesioną minimalnie ponad poziom morza, odwadnia Grabowa (odcinek ujściowy długości około 3,3 km), stanowiąca największy dopływ Wieprzy, wpadający do niej 2,5 km przed ujściem. 
W granicach Miasta Darłowo, Grabowa płynie sztucznym obwałowanym korytem, od którego odgałęzia się Darłowska Struga, wpadająca do Wieprzy w rejonie stacji PKP. Pomiędzy ujściami Grabowej do Wieprzy zaczyna się górny odcinek portu darłowskiego, który kończy się w miejscu gdzie Wieprza uchodzi do Bałtyku.

Według warunków korzystania z wód dorzecza Wieprzy (1999) przepływy charakterystyczne dolnych odcinków obu rzek są następujące:

- Wieprza w profilu zamykającym Darłówko -średni najniższy NNQ 9,0 m3/s, średni niski SNQ - 13,9 m3/s, a przepływ nienaruszalny Qn - 4,2 m3/s,

- Grabowa w profilu zamykającym w Żukowie Morskim - NNQ 4,33 m3/s, średni SNQ - 5,35 m3/s, a przepływ nienaruszalny Qn - 2,5 m3/s.

Do wymienionych powyżej rzek uchodzi kilkanaście rowów melioracyjnych o pow. ok. 43 ha. Rowy i kanały odwadniające poldery w dolinie dolnej Wieprzy i Grabowej, stanowią wraz 
z przepompowniami element osłony przeciwpowodziowej Darłowa.

2. Wody stojące

W granicach Miasta Darłowo nie zidentyfikowano jezior oraz większych zbiorników wody. Jednak na jego terenie występują małe zbiorniki wody różnego pochodzenia, do których można zaliczyć:

- zbiorniki wodne stanowiące starorzecza Wieprzy, powstałe w wyniku przeprowadzonego kilkadziesiąt lat temu tzw. prostowania koryta Wieprzy,

- sztuczne zbiorniki typu stawowego, zlokalizowane przy ul. Leśnej X Rzecznej. Można przypuszczać, że powstały one wskutek wydobycia torfu, gdyż zaczątki tych stawów zidentyfikowano już na niemieckiej mapie Miasta Darłowo,

- zbiorniki wodne sztucznie spiętrzone dla celów hydrotechnicznych – przedmiotowy zbiornik o długości ponad 50 m i 20 - 30 m szerokości znajduje się w południowo – wschodniej części Miasta na bezimiennym dopływie Wieprzy w miejscu dawnej osady Spławie.

- glinianki.

- baseny portowe stanowiące swoiste zbiorniki wodne.

STAN WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Ogólnie zanieczyszczenie wód powierzchniowych jest wynikiem oddziaływania różnych czynników antropogenicznych takich jak: urbanizacja, rolnictwo, uprzemysłowienie.

Do głównych przyczyn zagrożenia zasobów i jakości wód na terenie Miasta Darłowo należy zaliczyć:

- emisję ścieków ze źródeł komunalnych;

- odprowadzanie ścieków nieoczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych;

- niewystarczające skanalizowanie Miasta;

- niewłaściwy sposób postępowania z wodami opadowymi i roztopowymi;

- spływ powierzchniowy biogenów z pól i niewłaściwe składowanie nawozów naturalnych;

- lokalne podtopienia użytków rolniczych.

Na jakość wód wyraźny wpływ wywiera gospodarka ściekowa. W 2010 r. z terenu Miasta Darłowo do wód powierzchniowych i ziemi odprowadzono łącznie 818 dam3 (ścieki dostarczone do oczyszczalni ścieków (oczyszczalnie przydomowe, kanalizacja, zbiorniki bezodpływowe). Wszystkie ścieki zostały poddane procesowi oczyszczania, w tym 100% ścieków oczyszczono biologicznie z jednoczesnym podwyższonym usuwaniem biogenów.

Ponadto zgodnie z danymi GUS w 2010 r. z oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów korzystały 13 954 osoby, co stanowi 100% ogółu ludności zamieszkującej Miasto.

Jednym z problemów występujących na terenie Miasta Darłowo, są spływy powierzchniowe zanieczyszczeń, obciążone głównie związkami biogennymi (azotem i fosforem) z pól uprawnych występujących na terenie Miasta. Ponadto duże zagrożenie stanowi niewłaściwe przechowywanie i stosowanie nawozów sztucznych i organicznych, stosowanie chemicznych środków ochrony roślin oraz niewłaściwe wykonywanie zabiegów agrotechnicznych.

Melioracje wodne szczegółowe polegają na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz na ochronie użytków rolnych przed powodziami. Zagrożenie dla zasobów wód stanowi niewłaściwe użytkowanie melioracji wodnych, odprowadzanie nieoczyszczonych wód opadowych z powierzchni zanieczyszczonych bezpośrednio do odbiorników oraz niewłaściwie prowadzona gospodarka odpadami, jak np. dzikie wysypiska śmieci.

Ryzyko wystąpienia powodzi

Teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obszarze zagrożonym wystąpieniem powodzi z prawdopodobieństwem raz na 100 lat.

Ryc. 16   Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia względem obszarów zagrożonych powodzią

(http://mapy.isok.gov.pl/)

Z tego względu, inwestor zdecydował się na zastosowanie instalacji mobilnej. która 
w sytuacji wystąpienia zagrożenia powodziowego, może zostać  zdemontowania 
i przewieziona w miejsce pozbawione ryzyka.

### 3.3.2. Wody podziemne

Na obszarze Miasta Darłowo występują trzy piętra wodonośne:

- kredowe,

- trzeciorzędowe,

- czwartorzędowe.

W utworach czwartorzędowych zalegających od powierzchni terenu wydzielone są następujące cztery poziomy wodonośne:

- gruntowy - najczęściej o niskiej jakości,

- międzyglinowy górny,

- międzyglinowy środkowy,

- podglinowy.

Niniejsze poziomy wodonośne łączą się między sobą tworząc zazwyczaj trzy warstwy wodonośne. Możliwy jest brak ciągłości poszczególnych warstw.

Należy nadmienić, że wody poziomu gruntowego na obszarze Miasta Darłowo związane są 
z najmłodszymi osadami wieku holoceńskiego, występującymi w obrębie doliny Wieprzy oraz jej terasy zalewowej, a także z piaskami wydmowymi mierzei nadmorskiej. Poziom wód gruntowych zalega bardzo płytko pod powierzchnią terenu, nierzadko już na głębokości 0 - 1,0 m p.p.t., a ich zwierciadło podlega znacznym wahaniom, zależnym od wielkości opadów jak i stanów morza. Jego miąższość osiąga 2 - 2,5 m w strefie mierzei i sięga maksymalnie 14 m w dolinie Wieprzy w południowej części Miasta. Z uwagi na brak izolacji od powierzchni terenu poziom wód gruntowych jest silnie narażony na przenikanie zanieczyszczeń, jak również na ingresję zasolonych wód morskich. W związku z powyższym wody pierwszej warstwy wodonośnej, tj. wody gruntowe nie nadają się do celów pitnych.

Główny plejstoceński poziom użytkowy wody pitnej na terenie Miasta stanowi międzyglinowy środkowy, plejstoceński poziom wodonośny występujący w Darłowie na głębokości 30 - 50 m oraz osiągający miąższość 30 - 50 m, wyraźnie zmniejszającą się w kierunku północnym. Zasoby niniejszych wód chroni od powierzchni warstwa nieprzepuszczalnych glin. Wody te stanowią podstawę zaopatrzenia Miasta w wodę pitną w oparciu o ujęcie komunalne przy ul. Rzecznej.

W rejonie Darłówka (nadmorska dzielnica Miasta) najkorzystniejsze warunki hydrogeologiczno - eksploatacyjne posiada trzeciorzędowe piętro wodonośne występujące na głębokości około 80m p.p.t. Wykorzystywane jest ono awaryjnie w sezonie letnim poprzez dwie studnie przy ul. Plażowej i Sosnowej. Wody piętra trzeciorzędowego chronione są od powierzchni ziemi przez bardzo grubą warstwę zbudowaną prawie wyłącznie z nieprzepuszczalnych glin. Wody tego piętra eksploatowane są również przez jedną ze studni ujęcia miejskiego przy ul. Rzecznej.

Natomiast kredowe piętro wodonośne zidentyfikowane w Darłówku, znamionuje się podwyższoną zawartością chlorków, dyskwalifikujących je dla celów konsumpcyjnych.

Według „Warunków korzystania z wód dorzecza Wieprzy i Przymorza” (1999) zasoby eksploatacyjne wód podziemnych dla Miasta Darłowo, określono na 2 006,7 m3/h (48 160,8 m3/d); przy czym wielkość poboru w 1998 r. wynosiła 218,3 m3/h (5 239,7 m3/d), a prognoza eksploatacyjna - 488,9 m3/h (11 734,4 m3/d). W granicach Miasta Darłowa obecnie nie ma deficytu ilościowego zasobów wodnych.

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych

Analizowany teren położony jest poza obszarami określonymi zaliczonymi do Głównych Zbiorników Wód Podziemnych w Polsce (GZWP). Najbliżej położony zbiornik  stanowi GZWP nr 117 Bytów. Lokalizację Inwestycji względem GZWP przedstawia poniższa rycina.

Ryc. 17   Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia względem głównych zbiorników wód podziemnych

(źródło: http://epsh.pgi.gov.pl/)

Tereny o płytkim zaleganiu wód podziemnych

Na terenie planowanego przedsięwzięcia oraz jego sąsiedztwie nie występują obszary 
o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

### 3.3.3. Warunki korzystania z wód regionu wodnego. Wpływ przedsięwzięcia na cele środowiskowe w Planie Gospodarowania Wodami

Przedmiotowa inwestycja położona jest w obszarze dorzecza Odry (region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego).

Zgodnie z rozporządzeniem  nr 3/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2014 r., w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, ustalono szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód regionu wodnego, wynikającego z ustalonych celów środowiskowych. Poniższa tabela przedstawia informacje nt. wymogów rozporządzenia oraz potencjalny wpływ inwestycji na te wymogi.

Tabela 3   Weryfikacja oddziaływania inwestycji na parametry celów środowiskowych JCWPd

| Lp. | Warunki korzystania z wód regionu wodnego |  | Potencjalne oddziaływanie inwestycji |
| --- | --- | --- | --- |
| Szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód regionu wodnego, wynikające z ustalonych celów środowiskowych |  |  |  |
| 1. | § 2 | Dla uzyskania dobrego stanu lub potencjału ekologicznego wód płynących, wymaga się zachowania w korycie cieku przepływu nienaruszalnego | Nie dotyczy |
| 2. | § 3 | Ustala się wymagania w zakresie zachowania ciągłości morfologicznej cieku, niezbędne dla zapewnienia składu, liczebności i struktury wiekowej ichtiofauny na poziomie odpowiadającym dobremu stanowi lub potencjałowi ekologicznemu wód, zróżnicowane według podziału wód powierzchniowych | Nie dotyczy |
| 3. | § 4 | Dla uzyskania dobrego stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód jezior wymaga się nieprzekraczania poziomu naturalnej tolerancji jeziora. | Nie dotyczy |
| 4. | § 5 | Dla uzyskania dobrego stanu jednolitych części wód podziemnych wymaga się aby korzystanie z wód podziemnych nie powodowało: 1) niespełnienia celów środowiskowych określonych dla jednolitych części wód powierzchniowych; 2) szkód w ekosystemach lądowych bezpośrednio zależnych od wód podziemnych; 3) dopływu wód słonych lub innych wód o jakości zagrażającej zanieczyszczeniem wód podziemnych; 4) trwałej tendencji do zmian kierunku przepływu wód podziemnych, którą mógłby spowodować dopływ wód słonych lub innych wód o jakości zagrażającej zanieczyszczeniem wód podziemnych. | Analiza oddziaływania inwestycji na Cele środowiskowe dla jednolitych części wód przedstawiono w dalszej części opracowania. |
| Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych w regionie wodnym |  |  |  |
| 5. | § 6 | Ustala się następujące priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych: 1) na cele ochrony zasobów wód podziemnych przed zanieczyszczeniem; 2) do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno-bytowe; 3) na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz farmaceutycznych; 4) na zapewnienie wymagań ekosystemów wodnych i od wód zależnych; 5) na potrzeby przemysłu; 6) na potrzeby chowu i hodowli zwierząt; 7) na potrzeby upraw rolnych i leśnych; 8) na potrzeby energetyki wodnej; 9) na potrzeby transportu wodnego; 10) na potrzeby związane z turystyką, sportem i rekreacją. 2. Priorytety, o których mowa w ust. 1 obowiązują w przypadku, gdy występuje zapotrzebowanie na jednoczesne wykorzystanie zasobów wodnych przez więcej niż jednego użytkownika, z wyłączeniem sytuacji określonych w przepisie art. 123 ust. 1a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. | Projektowana inwestycja nie wiąże się z poborem wód ze środowiska. |
| Ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych |  |  |  |
| 6. | § 7 | Korzystanie z powierzchniowych wód płynących nie może powodować redukcji przepływu w korycie cieku poniżej przepływu nienaruszalnego. | Projektowana inwestycja nie wiąże się z poborem wód ze środowiska. |
| 7. | § 8 | Wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych o stanie co najmniej dobrym nie może powodować przekwalifikowania stanu wód odbiornika do gorszego z powodu zmiany wartości wskaźników fizykochemicznych, substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń służących klasyfikacji stanu, zawartych we wprowadzanych ściekach. | Projektowana inwestycja nie wiąże się z poborem wód ze środowiska. |
| 8. | § 9 | Ścieki wprowadzane do wód o stanie niższym od dobrego, nie mogą zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, określonych w przepisach odrębnych. | Nie dotyczy |
| 9. | § 10 | Wykonanie nowych budowli piętrzących na ciekach lub ich odcinkach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 jest możliwe: 1) wyłącznie przy spełnieniu warunków wskazanych w art. 38j ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne; 2) pod warunkiem wyposażenia tych budowli w urządzenia zapewniające swobodną migrację ryb. | Nie dotyczy |
| 10. | § 11 | Piętrzenie śródlądowych wód powierzchniowych cieków lub ich odcinków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 jest niedopuszczalne w przypadkach gdy budowle piętrzące nie są wyposażone w urządzenia zapewniające swobodną migrację ryb. | Nie dotyczy |
| 11. | § 12 | Wykonanie nowych budowli piętrzących na ciekach lub ich odcinkach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 jest możliwe pod warunkiem wyposażenia tych budowli w urządzenia zapewniające swobodną migrację ryb. | Nie dotyczy |
| 12. | § 13. | Wykonanie, odbudowa, rozbudowa lub przebudowa urządzeń zapewniających swobodną migrację ryb jest możliwe, jeżeli urządzenia te będą spełniać warunki techniczne ustalone dla reprezentatywnych gatunków ryb. | Nie dotyczy |
| 13. | § 14. | Korzystanie z wód za pomocą obiektów hydrotechnicznych na ciekach lub ich odcinkach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 - 3 jest niedopuszczalne w przypadkach gdy obiekty te nie są wyposażone w zabezpieczenia wlotów do elektrowni wodnych, kanałów doprowadzających oraz innego typu ujęć wody przed spływającymi rybami. | Nie dotyczy |
| 14. | § 15. | Rolnicze wykorzystanie ścieków jest niedopuszczalne w odległości mniejszej niż 100 metrów od linii brzegowych jezior priorytetowych. | Nie dotyczy |
| 15. | § 16. | Wprowadzanie ścieków do cieków naturalnych lub urządzeń wodnych będących dopływami jezior priorytetowych, możliwe jest w przypadku zachowania łącznie następujących warunków: 1) odpływ ścieków następuje nieuszczelnionym korytem ziemnym; 2) ścieki dopływają do jeziora w sposób ciągły, w czasie nie krótszym niż 24 godziny; 3) nie zachodzi przetrzymywanie ścieków w celu zapewnienia wymaganego w pkt 2 czasu dopływu do jeziora. | Nie dotyczy |
| 16. | § 17. | W jednostkach bilansowych wód podziemnych Wyspa Uznam, Wyspa Wolin oraz Wyspa Karsibór, łączny pobór wód podziemnych z ujęć zlokalizowanych w każdej z tych jednostek nie może przekraczać wielkości dostępnych do zagospodarowania zasobów dla nich ustalonych. | Nie dotyczy |
| 17. | § 18. | Wielkość maksymalnego rocznego poboru wody z ujęcia wód podziemnych nie może przekraczać ilości wynikającej ze średniego dobowego zapotrzebowania na wodę. | Nie dotyczy |
| 18. | § 19. | Korzystanie z wód podziemnych z czwartorzędowych utworów wodonośnych do napełniania stawów rybnych oraz na potrzeby nawadniania gruntów lub upraw jest niedopuszczalne w przypadku istnienia możliwości wykorzystania do tych celów wód powierzchniowych. | Nie dotyczy |

Zgodnie z wyżej przestawioną analizą, realizacja planowanego przedsięwzięcia nie może naruszyć ustaleń rozporządzenia Dyrektora RZGW w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2014 r., 
w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.

Wytyczne oraz cele środowiskowe określono zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Zgodnie z wyżej przestawioną analizą zakres planowanego przedsięwzięcia nie może naruszyć celów określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

#### 3.3.3.1. Jednolita cześć wód podziemnych

Przedmiotowa inwestycja położona jest w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (kod GW600010 – typ podziemne). Stan ilościowy JCWPd określono jako dobry, stan chemiczny jako  dobry, niezagrożony nieosiągnięciem dobrego stanu zarówno ilościowego jak i jakościowego, cel środowiskowy: dobry stan chemiczny, dobry stan ilościowy.

Ryc. 18   Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia względem jednolitych części wód podziemnych

(Źródło: geoportal.kzgw.gov.pl)

Dla wód podziemnych przewidziano następujące cele środowiskowe:

- zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,

- zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych,

- utrzymanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód,

- zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,

- wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka.

W oparciu o analizę oddziaływania zamierzonego korzystania z wód na podstawowe kryteriów oceny stanu jednolitych części wód podziemnych określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, w tym:

- określenie oddziaływania zamierzonego korzystania z wód i jego wpływ 
na dostępne zasoby wód;

- określenie oddziaływania na wartości elementów fizykochemicznych, występujących w wodach podziemnych, charakteryzujących rodzaj możliwych oddziaływań antropogenicznych mogących mieć wpływ na wody podziemne, 
w związku z realizacją zamierzonego korzystania z wód;

- określenie możliwości powstania znaczących i utrzymujących się trendów wzrostu stężeń zanieczyszczeń spowodowanych oddziaływaniami antropogenicznymi, związanymi z zamierzonym korzystaniem z wód;

stwierdzono, że realizacja inwestycji nie może wpłynąć na nieosiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry dla Jednolitych części wód Podziemnych i nie narusza zapisów określonych w art. 38e. Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

#### 3.3.3.2. Jednolita część wód powierzchniowych

Przedmiotowa inwestycja leży w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych RW6000224699:

- nazwa 			- Wieprza od Łąkawicy do ujścia

- obszar 			- region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego

- statut wstępny		- silnie zmieniona część wód

- status ostateczny		- silnie zmieniona część wód

- stan  			- zły, zagrożony nieosiągnięciem celów środowiskowych

- cel środowiskowy		- dobry potencjał ekologiczny; możliwość migracji organizmów, wodnych na odcinku cieku istotnego - Wieprza w obrębie, JCWP, wraz z Grabową w obrębie tej JCWP, dobry stan chemiczny.

Ryc. 19   Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia względem jednolitych części wód powierzchniowych

(Źródło: geoportal.kzgw.gov.pl)

W oparciu o analizę oddziaływania Inwestycji na podstawowe kryteria oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych, uwzględniającą:

- wpływ przedmiotowej inwestycji na elementy fizykochemiczne, biologiczne 
i hydromorfologiczne, w oparciu o wchodzące w ich skład wskaźniki jakości, dla przedmiotowej kategorii jednolitych części wód, uwzględniający typ wód powierzchniowych, z uwzględnieniem wartości granicznych wskaźników jakości;

- wpływ przedmiotowej inwestycji na stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych, uwzględniający klasyfikację elementów przedstawionych 
w punkcie pierwszym;

- wpływ przedmiotowej inwestycji na potencjał ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych, uwzględniający klasyfikację elementów przedstawionych 
w punkcie pierwszym;

- wpływ przedmiotowej inwestycji na stan chemiczny jednolitych części wód powierzchniowych i środowiskowe normy jakości dla substancji priorytetowych;

stwierdzono, że realizacja inwestycji nie może wpłynąć na nieosiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry dla Jednolitych Części Wód Powierzchniowych i nie narusza zapisów określonych 
w art. 38d. Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1121 ze zm.).

# 4. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zabytek to nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich część lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową (art. 3 pkt. 1).

Na terenie miasta Darłowo, gdzie zlokalizowana jest planowana inwestycja, zgodnie z danymi Narodowego Instytutu Dziedzictwa znajdują się następujące zabytki nieruchome (stan na 30 czerwca 2013 r.):

- śródmieście, nr rej.: 204 z 22.09.1959;

- kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP, 2 poł. XIV, XV-XVI, 1897, nr rej.: A-724 z 23.05.1955;

- kaplica cmentarna, ob. kościół par. p.w. św. Gertrudy, 1 poł. XV, nr rej.: A-725 z 22.09.1959;

- kaplica szpitalna p.w. św. Jerzego, ob. kościół ewangelicki, ul. Bogusława X / 1 Maja, XV, XVI, nr rej.: A-737 z 22.09.1959;

- zamek książąt pomorskich, ob. muzeum, ul. Zamkowa 1, XIV, XVI, XVII,  nr rej.: A-736 z 20.06.1952;

- pozostałości murów obronnych, XIV-XV, nr rej.: 93 z 25.05.1955;

- Brama Wysoka (Kamienna), ul. Powstańców Warszawskich, XIV/XV, 1737, nr rej.: j.w.;

- ratusz, Rynek, 1725, nr rej.: A-739 z 25.05.1955;

- dom, ul. Curie-Skłodowskiej 23-24 (d.22), szach., poł. XVIII, nr rej.: A-770 z 21.12.1965;

- zespół młyna wodnego, ul. Kanałowa 3, nr rej.: 1249 z 27.07.1995:

- młyn wodny, 1894,

- siłownia, 1905,

- turbinownia, 1905,

- dom mieszkalny, 1919,

- ogród;

- 2 domy, ul. Powstańców Warszawskich 7 i pl. Kościuszki 17, XVIII, nr rej.: A-758 z 21.12.1965;

- dom, ul. Powstańców Warszawskich 15, XV, 1792, XIX/XX, nr rej.: A-741 z 25.11.1993;

- dom, ul. Powstańców Warszawskich 49, XVIII, XIX/XX, nr rej.: A-740 z 21.12.1965;

- dom, ul. Powstańców Warszawskich 51, k. XVIII, XIX/XX, nr rej.: A-738 z 21.12.1965;

- dom, ul. Powstańców Warszawskich 56, XVIII, XIX/XX, nr rej.: 527 z 21.12.1965.

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji brak jest obiektów zabytkowych wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków.

# 5. Opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane

Krajobraz to postrzegana przez ludzi przestrzeń, zawierająca elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, ukształtowane w wyniku działania czynników naturalnych lub działalności człowieka. Krajobraz jest systemem dynamicznym. Jego sposób funkcjonowania uzależniony jest od części składowych oraz powiązań między nimi jak i dominujących procesów. Każdy krajobraz ma swoja historię jak i podlega zmianom sezonowym.

W zależności od stanu i stopnia zniszczenia można wyróżnić krajobrazy ze względu na:

- Ukształtowanie powierzchni

krajobraz nizinny

krajobraz pofalowany

krajobraz pagórkowaty

krajobraz górski

- Pokrycie terenu

krajobraz pustynny

krajobraz stepowy

krajobraz leśny

krajobraz rolniczy

- Stopień ingerencji człowieka

krajobraz pierwotny – nietknięty przez człowieka

krajobraz naturalny – nieznacznie zmieniony przez człowieka

krajobraz kulturowy – utworzony przez człowieka, mogący mieć charakter harmonijny 
– w przypadku przemyślanej działalności człowieka lub dysharmonijny zwany zdegradowanym powstałym w wyniku nieprzemyślanej i destrukcyjnej działalności człowieka.

Obecnie krajobraz pierwotny właściwie już nie występuje. Całe nasze otoczenie nosi piętno działalności człowieka i jest przez niego w mniejszym lub większym stopniu przekształcone.

W celu określenia charakteru krajobrazu na danym terenie oraz jego typów, dokonano waloryzacji środowiska wizualnego. Wyznaczono główną strefę oddziaływania wizualnego projektowanej inwestycji dla maksymalnego zasięgu w granicach do 1,5 kilometrów. Należy pamiętać, że wraz ze wzrostem odległości dysonans krajobrazowy maleje.  Istotny spadek postrzegania zabudowań w krajobrazie nizinnym o mało zróżnicowanym ukształtowaniu terenu będzie następował w odległości ponad 2,5 km, w zależności od kierunku. Bardzo istotnym uwarunkowaniem postrzegania obiektów, zmiennym w czasie, są warunki pogodowe, a przede wszystkim stan zachmurzenia, w tym kolor chmur i kierunek oświetlenia obiektów budowlanych w stosunku do obserwatora. Także przesłony sceny krajobrazowej takie, jak zadrzewienia śródpolne, niewielkie powierzchnie leśne oraz szpalery drzew będą korzystnie oddziaływać na potencjalnego obserwatora.

Teren lokalizacji planowanego przedsięwzięcia to teren nizinny, płaski. Rzędne terenu kształtują się na poziomie 2 m n.p.m.

Krajobraz terenu inwestycji jest krajobrazem kulturowym. Jest to typowy krajobraz przemysłowy z obiektami kubaturowymi. Teren inwestycji jest przekształcony przez człowieka, porośnięty roślinnością synantropijną. Natomiast teren wokół inwestycji, stanowi  teren przekształcony antropogenicznie.

Ryc. 20 Teren planowanego przedsięwzięcia (obszar między halami)

Ryc. 21 Sąsiedztwo terenu inwestycji od strony południowej

Ryc. 22 Sąsiedztwo terenu inwestycji od strony południowej

W krajobrazie dominują widoczne z terenu inwestycji obiekty o charakterze przemysłowym.

Zarówno teren inwestycji, jak i tereny sąsiednie charakteryzują się nieznacznym urozmaiceniem krajobrazowym. W najbliższym sąsiedztwie terenów przeznaczonych pod budowę planowanej inwestycji nie występują większe powierzchnie leśne.

Planowane przedsięwzięcie wkomponowano w opisany przemysłowy krajobraz nie naruszając jego podstawowych cech tzn. ukształtowania terenu i średniej wysokości zabudowy w otoczeniu.

# 6. Informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem

Planowane przedsięwzięcie w kompleksie działek, na których istnieje już zakład i raport  uwzględnia emisję powodowaną przez obecną i planowaną produkcję.

Analizując emisję z zakładów znajdujących się w sąsiedztwie inwestycji  oraz emisje 
z  planowanego przedsięwzięcia należy stwierdzić, iż emisje w zakresie oddziaływania na jakość powietrza, klimat akustyczny oraz w zakresie wprowadzania wód opadowych lub roztopowych do ziemi nie będą powodowały skumulowanego oddziaływania na środowisko.

Należy podkreślić, iż zasięg oddziaływania na środowisko ograniczy się do terenu działek, na których realizowane będzie przedsięwzięcie, zatem wyklucza się możliwość kumulowania poszczególnych oddziaływań.

# 7. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę naukową

Teren planowanego przedsięwzięcia objęty jest Uchwałą Nr IV/30/07 Rady Miasta Darłowa   
z dnia 06 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej A - Darłowo Południe położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo.

Przeznaczenie terenu:

- Symbol: 49 P,S

- Oznaczenie: zabudowa produkcyjno - magazynowa

Brak realizacji przedsięwzięcia ograniczy rozwój gospodarczy rejonu i będzie sprzeczne 
z planami rozwoju regionu.  Niepodejmowanie przedsięwzięcia jest także niekorzystne 
z punktu ogólnie przyjętego interesu społecznego. Nowy zakład będzie stanowić źródło zatrudnienia dla osób z obszaru miasta, jak i przyczyni się do rozwoju regionu, 
w którym jest zlokalizowany.

Teren, na którym realizowane jest przedsięwzięcie jest już wykorzystywany do działalności związanej z przetwarzanie odpadów, zatem rozbudowa zakładu istniejącego znacznie mniej oddziałuje na środowisko niż zagospodarowanie innego, być może mniej korzystnego, obszaru, zatem skutki dla środowiska będą bardziej znaczące w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia w miejscu, w którym aktualnie jest planowane.

Nadrzędnym celem realizacji planowanego przedsięwzięcia jest przetwarzanie odpadów, mające na celu wyprodukowanie pełnowartościowego produktu, który będzie zagospodarowany w rolnictwie, zatem niepodejmowanie przedsięwzięcia ograniczy możliwość zagospodarowania odpadów w sposób racjonalny, zmniejszając tym samych ilość odpadów przeznaczona do składowania na składowiskach odpadów.

# 8.  Opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego oddziaływania wraz z uzasadnieniem ich wyboru

W trakcie projektowania i wyboru wariantu wnioskowanego przez Inwestora wzięto pod uwagę następujące aspekty:

- wybór sposobu montażu instalacji do przetwarzania odpadów.

Analiza przeprowadzona na etapie prac koncepcyjnych dotyczyła wyboru sposobu montażu przedmiotowej instalacji:

- Instalacja stacjonarna, trwale związana z gruntem – racjonalny wariant alternatywny,

- Instalacja mobilna, niewymagająca trwałego związania z gruntem – wariant proponowany przez Wnioskodawcę.

## 8.1. Wariant proponowany przez wnioskodawcę oraz racjonalny wariant alternatywny

Wariant proponowany przez wnioskodawcę

Wariant inwestycyjny obejmuje instalację do przetwarzania odpadów jako urządzenie mobilne, niewymagające trwałego związania z gruntem oraz budowania fundamentu. Projektuje się montaż instalacji mobilnej, co pozwala na szybki demontaż urządzeń i ich transport w inne miejsce.

Wybór takiego wariantu podyktowany jest aspektem ekologicznym, z uwagi na brak konieczności ingerencji w środowisko gruntowe oraz z uwagi na fakt, iż teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest w strefie zagrożonej wystąpieniem powodzi, 
z prawdopodobieństwem raz na 100 lat.

Racjonalny wariant alternatywny

Wyboru racjonalnego wariantu alternatywnego dokonano w oparciu o przepisy i zalecenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2011/52/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (dyrektywa OOŚ), ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa OOŚ), i poradnika Generalnej Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie (GDOŚ).

Przepisy w ustawy OOŚ nie precyzują wprost charakteru wariantowania, którego należy dokonać w raporcie OOŚ. Warianty poddane analizie w raporcie mogą dotyczyć lokalizacji przedsięwzięcia, skali przedsięwzięcia, zastosowanej technologii, rozwiązań technicznych, harmonogramu czy organizacji pracy.

Przy wyborze wariantu alternatywnego kierowano się również wskazaniami Generalnej  Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie mówiącymi o tym, że przez racjonalny wariant alternatywny rozumie się wariant akceptowalny pod względem technicznym 
i ekonomicznym.

Załącznik nr IV Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r mówi, iż analiza racjonalnego wariantu alternatywnego to opis rozsądnych rozwiązań alternatywnych (na przykład związanych z projektem przedsięwzięcia, technologią, lokalizacją i skalą) rozpatrywanych przez Wykonawcę, które są istotne dla proponowanego przedsięwzięcia oraz jego cech charakterystycznych, i podanie głównych powodów danej opcji wraz z porównaniem wpływu na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe zalecenia formalno-prawne dotyczące wariantowania planowanego przedsięwzięcia oraz skalę planowanego przedsięwzięcia, w celu  dobrania racjonalnego, najbardziej korzystnego, zarówno dla środowiska naturalnego, otaczającej ludności oraz wykonalnego przez Wnioskodawcę pod względem technicznym 
i ekonomicznym  wariantu alternatywnego, wyznaczono dwa warianty realizacji niniejszego przedsięwzięcia.

Wybrane racjonalne warianty zakładają sposób montażu instalacji:

1 – instalacja stacjonarna, trwale związana z gruntem,

2 -  instalacja mobilna.

Porównanie analizowanych wariantów realizacji przedsięwzięcia

Wynikiem analizy wariantów realizacji przedsięwzięcia był wybór sposobu montażu instalacji do przetwarzania odpadów. Poniżej przedstawiono porównanie analizowanych wariantów:

- instalacja stacjonarna wymaga budowy fundamentu, na którym byłaby posadowiona instalacja, tym samym ingerencję w środowisko gruntowe. Montaż instalacji stacjonarnej jest również ekonomicznie mniej korzystny, bowiem budowa fundamentu wiąże się dodatkowymi nakładami finansowymi.

- instalacja mobilna nie wymaga budowy fundamentu, ingerencji w środowisko gruntowe, umożliwia szybki demontaż celem przewiezienia urządzeń w inne miejsce. W sytuacji, kiedy nastąpi awaria urządzeń, możliwość ich demontażu zdecydowanie ułatwi ewentualne naprawy czy konserwacje urządzeń.

## 8.2. Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska

Zgodnie z powyższą analizą, biorąc pod uwagę warunki, środowiskowe, techniczne, ekonomiczne oraz funkcjonalne, najkorzystniejszym racjonalnym wariantem dla środowiska jest wariant wnioskowany przez Inwestora.

Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu

Zdrowie i życie ludzi

Oceniając wpływ realizacji przedsięwzięcia na zdrowie i życie ludzi kluczową część oceny stanowią oddziaływania wynikające z: oddziaływania hałasu i zanieczyszczeń pyłowo - gazowych wprowadzanych do powietrza atmosferycznego, oddziaływania elektromagnetycznego, wpływu na dobra materialne i możliwość powstania konfliktów społecznych, oddziaływania na wody podziemne w tym i zabezpieczenie zaopatrzenia 
w wodę ludności.

a) W aspekcie oddziaływania hałasu

Eksploatacja inwestycji nie będzie związana z efektem powstania ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego na ludzi. Nawiązując do analizy akustycznej przeprowadzonej w raporcie zakłada się zastosowanie urządzeń minimalizujących oddziaływanie akustyczne, dając szansę na skuteczną ochronę przed ponadnormatywnym oddziaływaniem hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej. Zagospodarowanie terenu zakładu powiązane z wewnętrznymi układami komunikacyjnymi sprzyja minimalizacji emisji hałasu.

b) W aspekcie oddziaływania zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza

Przeprowadzone obliczenia wielkości emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza dowodzą, iż wybrany wariant realizacji inwestycji nie będzie negatywnie oddziaływać na jakość powietrza.

c) W aspekcie wpływu oddziaływań elektromagnetycznych

Planowana inwestycja nie będzie generować pól elektromagnetycznych.

Gospodarka odpadami

Prawidłowo prowadzona gospodarka odpadami tzn. właściwie prowadzone procesy przetwarzania, odpowiednie magazynowanie odpadów oraz segregacja odpadów stwarzają warunki, przy których oddziaływanie na środowisko ograniczono do minimum.

Zaznaczyć należy, iż planowane przedsięwzięcie stanowić będzie instalację przetwarzania odpadów, co przyczyni się do zagospodarowania odpadów wytwarzanych na rynku z ich racjonalnym wykorzystaniem w rolnictwie.

Przy każdym rodzaju działalności należy liczyć się z emisją odpadów, ważne jest natomiast ich prawidłowe magazynowanie i przekazywanie podmiotom do tego uprawnionym, co będzie miało miejsce w przypadku planowanego przedsięwzięcia.

Wody powierzchniowe i podziemne

Na terenie przedmiotowej instalacji będą powstawały ścieki bytowe oraz przemysłowe. Ścieki kierowane będą do lokalnej kanalizacji. Ścieki - wody opadowe lub roztopowe z terenów utwardzonych będą odprowadzane powierzchniowo w obrębie terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

Zastosowane rozwiązanie technologiczne gwarantują minimalizację ilości powstających ścieków oraz ich odpowiednie zagospodarowanie. funkcjonowanie nie spowoduje negatywnego wpływu na środowisko, można stwierdzić że migracja zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego nie wystąpi.

Fauna i flora (w tym grzyby) i siedliska przyrodnicze oraz formy ochrony przyrody

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z koniecznością wycinki drzew ani zniszczeniem siedlisk gatunków chronionych. W związku z powyższym planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływać na obszary prawnie chronione oraz nie zakłóci ciągłości łączących je korytarzy ekologicznych. Ze względu na rodzaj i charakter terenu podlegającego zainwestowaniu planowane przedsięwzięcie nie spowoduje znacząco negatywnego oddziaływani na faunę i florę (w tym grzyby) i siedliska przyrodnicze, gdyż na analizowanym terenie nie występują gatunki i siedliska podlegające ochronie.

Powierzchnia ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi i krajobraz

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia spowoduje powierzchniowe przekształcenie powierzchni ziemi, poprzez pokrycie jej zabudową. Wszystkie posadzki oraz utwardzenia wykonane zostaną jako szczelne, w związku z czym nie przewiduje się zanieczyszczenia ziemi. Nie zmieni się również otaczający krajobraz, gdyż sposób użytkowania terenu będzie zgodny z przeznaczeniem i nie będzie wywierać na niego negatywnego wpływu. Realizacja planowanego [przedsięwzięcia nie spowoduje ruchów masowych ziemi.

Dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy

Zarówno dobra materialne jak i zabytki kulturowe zostaną nienaruszone. Na terenie planowanego przedsięwzięcia oraz w jego sąsiedztwie nie występują zabytki chronione. Teren planowanego przedsięwzięcia wpisuje się w przemysłowy charakter krajobrazu.

## 8.3. Porównanie oddziaływań analizowanych wariantów

Poniżej określono systemem jedynkowym w pięciostopniowej skali ocen, stopień pozostałych oddziaływań na środowisko dla analizowanych wariantów

Tabela 4 Porównanie wariantów inwestycji

| Element środowiska poddany oddziaływaniu | Szacowany stopień oddziaływania na środowisko |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wariant proponowany przez Wnioskodawcę – wariant instalacji mobilnej | Wariant alternatywny - wariant instalacji stacjonarnej |  |
|  | Skala oddziaływań |  |  |
| Oddziaływanie na ludzi | 0 |  | 0 |
| Oddziaływanie na rośliny | 0 |  | 1 |
| Oddziaływanie na zwierzęta | 0 |  | 0 |
| Oddziaływanie na grzyby i siedliska przyrodnicze | 0 |  | 0 |
| Oddziaływanie na wodę (wody powierzchniowe oraz wody podziemne) | 1 |  | 2 |
| Odziaływanie na powietrze oraz klimat | 3 |  | 3 |
| Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi | 1 |  | 2 |
| Oddziaływanie na krajobraz | 2 |  | 2 |
| Dobra materialne | 0 |  | 0 |
| Wykorzystanie zasobów nieodnawialnych | 1 |  | 3 |
| Klimat akustyczny | 3 |  | 3 |
| Dziedzictwo historyczne i kulturowe (zabytki i krajobraz kulturowy) | 1 |  | 1 |
| Oddziaływanie na formy ochrony przyrody w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych | 0 |  | 0 |
| Zmiana użytkowania terenu | 1 |  | 1 |
| SUMA OCENY ODDZIAŁYWANIA | 13 |  | 18 |

Źródło: materiały własne EKO-PROJEKT

* do ewaluacji oceny środowiskowej przyjęto 5 stopniową skalę ocen.

0 – brak wpływu na środowisko; 1 – znikomy wpływ na  środowisko; 2 – mały wpływ na  środowisko;

3 – przeciętny wpływ na  środowisko; 4 – znaczący wpływ na  środowisko; 5 – duży wpływ na  środowisko.

Na podstawie przeprowadzonej analizy wariantów realizacji przedsięwzięcia stwierdza się, iż wariant proponowany przez Wnioskodawcę jest najkorzystniejszym dla środowiska.

# 9. Określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 
i katastrofy naturalnej i budowlanej, na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych 
i oddziaływania istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko

## 9.1. Oddziaływanie inwestycji na powierzchnię ziemi i gleby

### 9.1.1. Oddziaływanie w fazie powstawania inwestycji

Realizacja inwestycji przewiduje budowę nowych utwardzeń oraz montaż mobilnej instalacji. 
W trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji zapewniono oszczędne korzystanie 
z terenu. Podczas wykonywania prac związanych z realizacją inwestycji zachowane zostaną wszelkie środki, mające na celu gwarancję ochrony środowiska gruntowo – wodnego np. magazynowanie materiałów budowlanych w wyznaczonym miejscu na utwardzonym podłożu, utwardzenie płyt dojazdowych, lokalizacja parkingu pojazdów budowlanych na utwardzonym podłożu, co zapewni ochronę środowiska przed substancjami ropopochodnymi pochodzącymi z awarii sprzętu budowlanego.

W trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie będzie uwzględniał ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.

Ponadto zapewniona będzie stała kontrola sprzętu, placu budowy i neutralizacja miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenie.

Podczas wykonywania prac związanych z realizacją inwestycji zachowane zostaną wszelkie środki, mające na celu gwarancję ochrony środowiska gruntowo – wodnego np. magazynowanie materiałów budowlanych w wyznaczonym miejscu na utwardzonym podłożu, utwardzenie płyt dojazdowych, lokalizacja parkingu pojazdów budowlanych na utwardzonym podłożu, co zapewni ochronę środowiska przed ropopochodnymi pochodzącymi z awarii sprzętu budowlanego.

W trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie będzie uwzględniał ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.

Ponadto zapewniona będzie stała kontrola sprzętu, placu budowy i neutralizacja miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenie. Plac budowy wyposażony będzie 
w odpowiednie sorbenty, które w wypadku wycieku substancji ropopochodnych np. na skutek awarii sprzętu budowlanego umożliwią ich bezpieczne zebranie 
i zmagazynowanie do czasu odebrania ich przez podmiot zajmujący się ich profesjonalną utylizacją.

Takie same oddziaływania na powierzchnię ziemi i gleby, w tym ruchy masowe ziemi będą występować dla wszystkich analizowanych wariantów w fazie realizacji.

W przypadku, kiedy Inwestor wybrałby wariant instalacji stacjonarnej, oddziaływanie na powierzchnie gleby i ziemi mogłoby być znacznie mniej korzystne niż wariant wnioskowany, bowiem istniałaby konieczność budowy fundamentu – tym samym zaistniałaby ingerencja w środowisko gruntowe.

### 9.1.2. Oddziaływanie w fazie funkcjonowania inwestycji

Do najważniejszych czynników, mających wpływ na powierzchnię ziemi i glebę, należą:

- zajmowanie terenów o naturalnej rzeźbie na potrzeby osadnictwa, infrastruktury 
i przemysłu,

- przekształcanie powierzchni ziemi wskutek eksploatacji zasobów naturalnych,

- zajmowanie powierzchni pod składowanie odpadów,

- zanieczyszczenie gleby immisjami przemysłowymi,

- przekształcanie i erozja gleb.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w terenie zurbanizowanym i poddanym już znacznej antropopresji. Powierzchnia ziemi w obszarze przedsięwzięcia jest przekształcona przez dotychczasowych użytkowników  zarówno w zakresie ukształtowania terenu jak i stanu gleb. Przedsięwzięcie nie będzie realizowane w obszarze naturalnych gruntów rolnych bądź leśnych wysokiej klasy bonitacyjnej, o dużym znaczeniu dla produkcji rolnej lub leśnej.

W otoczeniu inwestycji już obecnie funkcjonuje wiele zakładów przemysłowych, z których imisja niezmiennie wpływa na chemizm gleb.

Wskutek realizacji przedsięwzięcia nie będą prowadzone prace wydobywcze bądź inne mające na celu przekształcanie powierzchni ziemi bądź erozję gleb. Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia będzie zatem nieznacznie wpływać na powierzchnię ziemi i glebę, głównie wskutek zmiany sposobu użytkowania gruntu w obszarze zainwestowania poprzez wykonanie utwardzonych placów.

Ponadto z uwagi na fakt, iż wszystkie place wykonane zostaną jako szczelne, 
nie nastąpi zanieczyszczenie środowiska gruntowego.

Takie same oddziaływania na powierzchnię ziemi i gleby będą występować dla wszystkich analizowanych wariantów w fazie realizacji.

### 9.1.3. Oddziaływanie w fazie likwidowania inwestycji

W ramach likwidacji inwestycji prowadzone będą prace budowlane. W ich wyniku zachodzić będzie oddziaływanie na rzeźbę terenu.

Ewentualna likwidacja zakładu będzie polegała na demontażu urządzeń technicznych, które ze względu na stan techniczny będą dalej używane lub złomowane oraz na pracach rozbiórkowych. Istniejąca infrastruktura techniczna zostanie rozebrana, a uzyskane w tym procesie materiały zostaną wykorzystane przy innych budowach. Pewne elementy zabudowy będą również wywożone na składowisko odpadów/ do odzysku i recyclingu/do unieszkodliwiania przez firmy posiadające stosowne uprawnienia w tym zakresie.

Podczas wykonywania prac związanych z likwidacją inwestycji, zapewnione zostaną wszelkie środki gwarantujące ochronę środowiska gruntowego przed jakimkolwiek zanieczyszczeniem jak stały nadzór nad pracami związanymi w z likwidacją przedsięwzięcia oraz nad wykorzystywanym sprzętem, przestrzeganie zasad prawidłowej gospodarki odpadami.

Pracami rozbiorowymi zajmować się będzie specjalistyczna firma budowlana, która pracować będzie na podstawie umowy zlecenia, podpisanej z Inwestorem. Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o odpadach wytwórcą odpadów powstających podczas świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów jest podmiot, który świadczy usługę. W związku z tym wszystkie odpady powstałe w wyniku realizacji inwestycji będą własnością firmy zewnętrznej wykonującej prace budowlane.

Podczas prac rozbiórkowych podejmowane będą działania zapobiegające wystąpieniu pylenia (np. zraszanie dróg oraz materiałów), wszystkie prace prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej aby uniknąć uciążliwości akustycznej wynikającej ze zwiększonych potrzeb transportowych jak również z pracy urządzeń służących do rozbioru.

Przy zachowaniu działań mających na celu ochronę środowiska, proces likwidacji zakładu nie wpłynie ujemnie na jego stan.

Takie same oddziaływania na powierzchnię ziemi i glebę będą występować dla wszystkich analizowanych wariantów w fazie likwidacji.

## 9.2. Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne

Przedstawione poniżej oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne dotyczy wszystkich analizowanych wariantów inwestycji, tj.

- wariant inwestycyjny będącego również wariantem najkorzystniejszym środowiskowo,

- wariant alternatywny.

### 9.2.1. Oddziaływanie w fazie powstawania inwestycji

W fazie powstawania inwestycji, przy odpowiednim zorganizowaniu placu prowadzenia prac nie przewiduje się ujemnego wpływu na wody podziemne i powierzchniowe.

W związku z pracą osób fizycznych powstawać będą ścieki socjalno-bytowe. Ścieki te będą gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodpływowym (np. typu toi toi) i systematycznie wywożone na oczyszczalnię ścieków.

Na etapie prowadzenia prac budowlanych i adaptacyjnych głównym źródłem zanieczyszczeń mogą być spływy wymywanego opadami, zanieczyszczonego materiału ziemnego z terenu robót, w tym czasie należy liczyć się ze znacznym zanieczyszczeniem spływów opadowych. Może wówczas występować wzmożona erozja i intensywne wymywanie gruntów. Zagrożeniem dla wód jest możliwość skażenia substancjami niebezpiecznymi stosowanymi podczas prowadzonych prac. Zagrożenie jakości wód spowodowane jest możliwością przedostania się zanieczyszczonych spływów z powierzchni terenu do wód podziemnych. Stopień zagrożenia wód podziemnych określa średni czas migracji pionowej wód zanieczyszczonych przez strefę aeracji. Szacowany czas migracji wody i zanieczyszczeń 
z powierzchni terenu do wód podziemnych – pierwszego od powierzchni terenu poziomu wodonośnego, wynosi:

m – miąższość nadkładu słaboprzepuszczalnego			30 m ,

k  – współczynnik filtracji warstwy słaboprzepuszczalnej  		0,0000001 m/s

ne – porowatość efektywna 						0,24

ΔH – różnica ciśnień między kolejnymi warstwami wodonośnymi  30 m

Według powyższych wyliczeń szacunkowy czas przesączania ewentualnych zanieczyszczeń do pierwszej od poziomu terenu użytkowej warstwy wodonośnej wynosi 883 dni (2,5 roku). W związku z powyższym należy stwierdzić że przypowierzchniowa budowa geologiczna terenu tworzy naturalną warstwę izolującą.

Mając na uwadze stosunkowo niewielki zakres prac budowlanych związanych 
z utwardzeniem placów magazynowych, wyklucza się możliwość negatywnego oddziaływania na koryto rzeki Wieprzy. Zatem nie stwierdza się konieczności podejmowania działań technicznych i organizacyjnych zabezpieczających koryto rzeki Wieprzy.

Takie same oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne będą występować dla wszystkich analizowanych wariantów w fazie powstania inwestycji.

### 9.2.2. Oddziaływanie w fazie funkcjonowania inwestycji

Przy zastosowanie metod ochrony środowiska, nie wystąpi negatywne oddziaływanie na wody powierzchniowe  i podziemne w fazie funkcjonowania inwestycji.

Ścieki socjalno-bytowe, powstające na terenie instalacji odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej, w związku z czym nie będą stanowić żadnego zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego.

Surowce na placach magazynowych przykrywane będą plandekami, co uniemożliwi ich rozwiewania. Nie ma zatem zagrożenia nawiewaniem pyłów do rzeki Wieprzy.

Potencjalnym zagrożeniem dla środowiska gruntowo-wodnego może być transport samochodowy i z tym związane potencjalne wycieki. Przyczynami powstawania sytuacji awaryjnych są:

- usterki, awarie środków transportu,

- kolizje pojazdów połączone z wyciekiem substancji ropopochodnych,

- nieprzestrzeganie lub nieznajomość przepisów BHP.

Z wymienionych wyżej sytuacji awaryjnych do najbardziej niebezpiecznych należą kolizje pojazdów z wyniku, których wystąpić może rozlanie się produktów ropopochodnych, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla gleby i wód podziemnych.

W celu zminimalizowania potencjalnych zagrożeń dla środowiska należy zwrócić szczegółową uwagę na elementarne zabezpieczenie omawianego zakładu, dlatego też zakład posiadał będzie środki służące do likwidacji tych zagrożeń takie jak:

- wydzielone i oznakowane strefy ruchu pojazdów,

- na teren zakładu będą wpuszczane jedynie pojazdy sprawne, posiadające aktualne badania techniczne,

- sorbenty do pochłaniania substancji ropopochodnych,

- pojemniki w których należy zbierać zużyte sorbenty,

- opaski, uszczelniacze i inne urządzenia służące do naprawy niewielkich uszkodzeń i awarii.

Taki pakiet awaryjny pozwoli w dużym stopniu zminimalizować potencjalne zagrożenia związane z przedostawaniem się substancji zanieczyszczających do środowiska.

Biorąc pod uwagę zastosowane zabezpieczenia (np. utwardzenia i uszczelnienia nawierzchni), odprowadzanie ścieków do kanalizacji, selektywne magazynowanie odpadów w wyznaczonych miejscach, stały nadzór nad instalacją i wykorzystywanych w niej urządzeniach) nie wystąpi negatywne oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne w fazie funkcjonowania inwestycji.

Tabela 5   Rozwiązania techniczne mające na celu ochronę środowiska gruntowo - wodnego

| Lp. | Potencjalne miejsce przedostania się zanieczyszczeń | Rozwiązanie techniczne mające na celu zabezpieczenie środowiska | Sposób postępowania w przypadku wycieku, awarii urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Miejsca magazynowania substancji oraz odpadów niebezpiecznych | Substancje niebezpieczne będą magazynowane w wyznaczonym miejscu. Wszystkie substancje będą przechowywane w oryginalnych, szczelnych opakowaniach, w jakich dostarczać je będzie firma zewnętrzna. Odpady będą gromadzone selektywnie w miejscach wyznaczonych do czasowego ich magazynowania, aż do momentu przekazania ich do pomiotów zajmujących się zagospodarowaniem. | Pracownicy zakładu mający kontakt z substancjami niebezpiecznymi będą przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa stosowania, postępowania w razie wycieku, rozszczelnienia pojemnika itp. Dla wszystkich stosowanych substancji niebezpiecznych Inwestor będzie posiadał aktualne karty charakterystyki w języku polskim. W pobliżu miejsca magazynowania substancji oraz odpadów niebezpiecznych znajdować się będzie pojemnik z czystym sorbentem na wypadek rozlania lub wycieku. |
| 2. | Odbiornik ścieków socjalnych | Ścieki socjalne odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej | Biorąc pod uwagę prostą budowę urządzeń wyklucza się możliwość ich awaryjności/wycieku. |

Źródło: Opracowanie własne

Takie same oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne będą występować dla wszystkich analizowanych wariantów w fazie funkcjonowania inwestycji.

### 9.2.3. Oddziaływanie w fazie likwidacji inwestycji

Na etapie ewentualnej likwidacji inwestycji należy uzyskać pozwolenie na rozbiórki poprzedzone kompleksową oceną oddziaływania na środowisko tej fazy, która wskaże konkretne rozwiązania zabezpieczające środowisko przed zanieczyszczeniem.

- Przy prawidłowo prowadzonych pracach likwidacyjnych, oddziaływanie na środowisko nie wpłynie ponadnormatywnie na stan środowiska.

Na zminimalizowanie negatywnych oddziaływań na etapie realizacji i likwidacji inwestycji istotny wpływ mają wykonawcy robót oraz inspektor nadzoru, poprzedzający roboty budowlane szczegółowym planem i harmonogramem. Przy prawidłowo prowadzonych pracach na etapie likwidacji przedsięwzięcia, oddziaływanie na środowisko będzie krótkotrwałe i niewpływające ponadnormatywnie na wody powierzchniowe i podziemne.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że oddziaływanie inwestycji wariantu proponowanego przez wnioskodawcę i racjonalnego wariantu alternatywnego są takie same.

## 9.3. Gospodarka wodno-ściekowa

Przedstawiona poniżej gospodarka wodno - ściekowa dotyczy wszystkich analizowanych wariantów inwestycji, tj.

- wariant inwestycyjny, będącego wariantem najkorzystniejszym środowiskowo,

- wariant alternatywny

### 9.3.1. Oddziaływanie w fazie powstawania i likwidacji inwestycji

Zakłada się, iż w trakcie prowadzenia prac na etapie realizacji oraz likwidacji  zużywana będzie woda oraz wytwarzane będą ścieki bytowe. Ilość tych ścieków będzie stanowiła 100 % pobieranej wody na cele socjalne. Wobec powyższego zakłada się, iż na placu budowy oraz w czasie likwidacji przedsięwzięcia pracować będzie około 100 osób w szczytowym okresie. Biorąc pod uwagę zużycie wody 60dm3/dobę/osobę, zapotrzebowanie na wodę, tym samych ilość wytwarzanych ścieków, wyniesie:

Q = 100 osób x 60 dm3/dobę = 6 m3/dobę

Dodatkowo założono zużycie wody do utrzymania czystości i porządku 
w kontenerach socjalnych około 0,05 m3/dobę.

W związku z powyższym zakłada się, iż w trakcie budowy oraz na etapie likwidacji przedsięwzięcia powstawać będzie około  6 m3 ścieków bytowych w ciągu doby. Ścieki te magazynowane będą w tymczasowych szczelnych zbiornikach (toalety typu TOI-TOI), 
a następnie wywożone będą na gminną oczyszczalnię ścieków.

Takie same oddziaływania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej będą występować dla wszystkich analizowanych wariantów w fazie powstania inwestycji.

Źródłem zaopatrzenia w wodę będzie istniejące przyłącze wodociągowe.

### 9.3.2. Oddziaływanie w fazie eksploatacji inwestycji

Przedmiotowy obszar zasilany będzie w wodę z wodociągu lokalnego.

Bilans Wodny

Szacowana ilość wody pobranej wynosi: Qr ≈ 30 100 [m3/rok]

Tabela 6   Sposób zaopatrzenia w wodę i wielkość rocznego zużycia

| Lp. | Źródło poboru | Sposób zaopatrzenia w wodę | Zużycie wody do celów | Pobór |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | [m3/rok] |
| 1. | Wody powierzchniowe | Wody powierzchniowe nie będą pobierane. | socjalno-bytowych | 0 |
|  |  |  | technologicznych | 0 |
|  |  |  | porządkowych | 0 |
|  |  |  | mycie sprzętu | 0 |
|  |  |  | łącznie | 0 |
| 2. | Wody podziemne | Nie będą pobierane | socjalno-bytowych | 0 |
|  |  |  | technologicznych | 0 |
|  |  |  | porządkowych | 0 |
|  |  |  | mycie sprzętu | 0 |
|  |  |  | łącznie | 0 |
| 3. | Zakup wody od trzeciej strony z systemu wodociągowego | Przyłącze sieci wodociągowej | socjalno-bytowych | 93,60 |
|  |  |  | technologicznych | 30 000 |
|  |  |  | porządkowych | 0 |
|  |  |  | mycie sprzętu |  |
|  |  |  | łącznie | 0 |
| Łączne zużycie wody w obrębie Instalacji |  |  |  | 30 093,60 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych od inwestora

Pobór wód na cele socjalno-bytowe

Po realizacji inwestycji zatrudnienie wynosić będzie 5 osób. Zapotrzebowanie na wodę dla celów bytowych pracowników będzie uzupełniane z sieci wodociągowej. Średnie dobowe zużycie wody, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70), wynosi 60 dm3/dobę. Charakterystykę zużycia wody przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7   Prognoza zużycia wody na cele socjalno-bytowe

| Lp. | Ilość pracowników | Norma wg. Rozporządzenia | Czas pracy | Zużycie wody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [dm3/dobę] | [liczba dni w roku] | [dm3/dobę] | [m3/dobę] | [m3/miesiąc] | [m3/rok] |
| 1. | 5 | 60 | 312 | 300 | 0,30 | 9,3 | 93,60 |
| Suma: |  |  |  | 300 | 0,30 | 9,3 | 93,60 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych od Inwestora oraz wskaźniki zużycia m. in. wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 14.01.2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002, nr 8, poz. 70 - tamże - tabela nr 3. 4 i 7)

Łączne, maksymalne zużycie wody na cele socjalno-bytowe pracowników wyniesie 300 dm3/dobę (0,30 m3/dobę). Szacowana roczna ilość pobieranej wody na cele socjalno bytowe wynosić będzie 93,60 m3/rok.

Pobór wód na cele przemysłowe

Woda do celów technologicznych będzie pobierana w ilości około 30 000 m3/rok, w celu zwilżania substratów. Zwilżanie wykonywane będzie jedynie w przypadku gdy, na skutek wysychania, wilgotność składników mieszaniny będzie za niska. Zwilżanie odbywać się będzie przy wykorzystaniu planowanej instalacji hydraulicznej (np. zraszaczy).

Tabela 8   Prognoza zużycia wody na cele technologiczne

| Lp. | Proces | Szacunkowy procent całkowitego zużycia | Czas pracy | Maksymalna ilość ujmowanej wody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | godzinowa |  | dobowa | roczna |
|  |  | % | [liczba dni] | dm3/h | m3/h | m3/d | m3/rok |
| 1. | Woda zużywana w celu zraszania popiołów | 100 | 312 | 12 020 | 12,02 | 96,15 | 30 000 |
|  |  |  | Suma: | 12 020 | 12,02 | 96,15 | 30 000 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych od inwestora

Emisja ścieków

Bilans Ścieków

Szacowana ilość odprowadzanych ścieków wynosi: Qr = 3 093,60  [m3/rok]

Tabela 9   Sposób zaopatrzenia w wodę i wielkość rocznego zużycia

| Lp. | Ściek | Źródło powstania | Sposób odprowadzenia | Sposób podczyszczenia | Ilość ścieków [m3/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ścieki przemysłowe | Odciek ze zraszania popiołów | odprowadzane grawitacyjnie do zbiornika bezodpływowego | nie przewiduje się podczyszczania przed wprowadzaniem do zbiornika | 3 000 |
| 2. | Ścieki socjalno- bytowe | Powstające w części biurowej i socjalnej | odprowadzane do lokalnej sieci na podstawie warunków przyłączeniowych | nie wymagają podczyszczania przed wprowadzeniem do odbiornika | 93,60 |
| 3. | Wody opadowe i roztopowe | Na terenie przedmiotowej Inwestycji nie będą powstawały ścieki – wody opadowe i roztopowe w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne |  |  |  |
| Łącznie |  |  |  |  | 3 093,60 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych od Inwestora

Ścieki socjalno-bytowe

Zakłada się iż ilość ścieków socjalno-bytowych odprowadzanych z przedmiotowej inwestycji wynosić będzie 85% ilości wody zużytej na cele socjalno - bytowe. W oparciu o powyższe założenia ilość odprowadzanych ścieków socjalno-bytowych przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 10   Szacowne ilości odprowadzanych ścieków socjalno – bytowych

| Lp. | Ilość pracowników | Norma wg. Rozporządzenia | Czas pracy | Ścieki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [dm3/dobę] | [liczba dni w roku] | [dm3/dobę] | [m3/dobę] | [m3/miesiąc] | [m3/rok] |
|  | 5 | 60 | 312 | 300 | 0,30 | 9,3 | 93,60 |
| Suma: |  |  |  | 300 | 0,30 | 9,3 | 93,60 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych od Inwestora oraz wskaźniki zużycia m. in. wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 14.01.2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002, nr 8, poz. 70 - tamże - tabela nr 3. 4 i 7)

Ścieki bytowe odprowadzane będą do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z wydanymi warunkami przyłączeniowymi.

Skład i stężenia zanieczyszczeń w/w ścieków odpowiadać będą przeciętnym wartościom występujących w ściekach bytowo-gospodarczych, zaś ich ilość rzeczywista uwarunkowana będzie ilością osób korzystających z obiektu. Zwiększona ilość ścieków nie spowoduje pogorszenia pracy lokalnej oczyszczalni ścieków.

Ścieki technologiczne

W obrębie przedmiotowej instalacji mogą powstawać odcieki z zraszania substratów wodą. Zgodnie z danymi otrzymanymi od Inwestora, biorąc pod uwagę znaczną zdolność sorpcyjną popiołów ilość odcieków wynosić będzie około 10% zużytej wody. W celu oszacowania ilości powstających ścieków przyjęto ilość wody zużytej na cele zwilżania popiołów, przy uwzględnieniu zdolności sorpcyjnej gruntów, wyniki przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 11   Prognoza emisji ścieków

| Lp. | Proces | Szacunkowy procent emisji ścieków w stosunku do zużycia wody | Czas pracy | Maksymalna ilość emisji ścieków |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | godzinowa |  | dobowa | roczna |
|  |  | % | [liczba dni] | dm3/h | m3/h | m3/d | m3/rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | woda odciekowa ze zwilżania popiołów | 10 | 312 | 1202,0 | 1,202 | 9,615 | 3 000 |
|  |  |  | Suma: | 1202,0 | 1,202 | 9,615 | 3 000 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych od inwestora

Wody odciekowe zbierane będą przez system kanalizacji odciekowej wykonanej wewnątrz magazynu i odprowadzane do zbiornika ścieków (odcieków) o pojemności 15m3. Ścieki wywożone będą do lokalnej oczyszczalni ścieków, na podstawie odpowiedniej umowy, przez uprawnionego przewoźnika.

Odcieki powstające na placach magazynowych, magazynowane będą w zbiornikach (przy każdym placu będzie wybudowany zbiornik. Ścieki wywożone będą do lokalnej oczyszczalni ścieków, na podstawie odpowiedniej umowy, przez uprawnionego przewoźnika.

Na obecnym etapie nie została wyznaczona lokalizacja zbiornika ścieków. Lokalizacja ta zostanie określona na etapie projektu budowlanego.

Wody opadowe i roztopowe

Obliczenie wartości sekundowego (maksymalnego) odpływu ze zlewni:

Wartość sekundowego odpływu powierzchniowego, który wystąpi w obrębie zlewni po opadzie atmosferycznym obliczono ze wzoru:

Qmax = Σ ( F1-n • Ψ1-n)  • φ • q [ l/s],

w którym:

F1-n :	- rzeczywista powierzchnia n-tej zlewni cząstkowej;

φ 	- współczynnik opóźnienia odpływu;

ψ	- współczynnik spływu n-tej zlewni cząstkowej;

qmax 	- natężenie deszczu miarodajnego;

Tabela 12   Współczynniki spływu zależne od rodzaju powierzchni zlewni

| Lp. | Rodzaj zabudowy | Współczynnik spływu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dachy szczelne (blacha, papa) | 0,90-0,95 |
| 2. | Drogi bitumiczne | 0,85-0,90 |
| 3. | Bruki kamienne i klinkierowe | 0,75-0,85 |
| 4. | Bruki jak wyżej, lecz bez zalanych spoin | 0,50-0,70 |
| 5. | Bruki gorsze bez zalanych spoin | 0,40-0,50 |
| 6. | Drogi tłuczniowe | 0,25-0,60 |
| 7. | Drogi żwirowe | 0,15-0,30 |
| 8. | Powierzchnie niebrukowane | 0,10-0,20 |
| 9. | Parki, ogrody, łąki, zieleńce | 0,00-0,10 |
| 10. | Dachy szczelne (blacha, papa) | 0,90-0,95 |

Źródło: Kanalizacja Wsi 2003: Ryszard Błażejewski

Do obliczeń ilości wód opadowych przyjęto powierzchnię poszczególnych powierzchni na podstawie danych otrzymanych od inwestora, oraz dobrano odpowiedni współczynnik spływu, wartości przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 13   Bilans powierzchni terenu

| Lp. | Rodzaj | Powierzchnia [ha] | ψ | Powierzchnia zlewni zredukowana Fi x ψi [ha] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parkingi, powierzchnie utwardzone | 0,7330 | 0,90 | 0,6597 |
| 2. | Powierzchnie dachów | 0,3039 | 0,95 | 0,2887 |
| 3. | Tereny zielone | 0,2781 | 0,10 | 0,0278 |
|  | Razem | 1,315 |  | 0,9762 |

Źródło: Opracowanie na podstawie projektu zagospodarowania terenu

Wartość deszczu miarodajnego obliczono ze wzoru Błaszczyka dla opadu równego H = 600 mm: przy prawdopodobieństwu pojawienia się opadu – P = 20% i czasie trwania opadu t = 15 minut.

qmax = A/ t0,67 l/s/ha

A	– współczynnik stabelaryzowany dla deszczu miarodajnego występującego z prawdopodobieństwem p = 20% i częstotliwością występowania C = 5 lat.

t 	– czas trwania deszczu miarodajnego.

qmax = A/ t0,67 l/s/ha

qmax = 804 / 150,67 l/s/ha

qmax = 131 l/s/ha

Współczynnik opóźnienia odpływu określa opóźnienie rozpoczęcia powierzchniowego spływu wody względem czasu rozpoczęcia opadu. Współczynnik ten oblicza się ze wzoru:

w którym:

F – powierzchnia zlewni [ha],

n – współczynnik zależny od spadku i kształtu powierzchni zlewni, przyjęto wartość n = 4;

φ = 1

Wyliczone wartości Sekundowego odpływu powierzchniowego przedstawiono 
w poniższej tabeli.

Tabela 14   Wartości odpływu sekundowego

| Lp. | Rodzaj powierzchni | Powierzchnia zlewni zredukowana Fi x ψi [ha] | Sekundowy odpływ powierzchniowy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qmax l/s | Qmax m3/15 min |
| 1. | Parkingi, powierzchnie utwardzone | 0,6597 | 86,421 | 77,78 |
| 2. | Powierzchnie dachów | 0,2887 | 37,820 | 34,04 |
| 3. | Tereny zielone | 0,0278 | 3,6418 | 3,28 |
|  | Suma | 0,9762 | 127,882 | 115,09 |

Źródło: Opracowanie na podstawie projektu zagospodarowania terenu

Obliczenie wartości odpływu średniorocznego:

Ilość roczna wód opadowych obliczona została z wzoru:

Qśr = Fzred [m2] • Hr [m]

w którym:

F – powierzchnia zlewni  zredukowana [m2],

H – opad średnioroczny H = 600 mm (0,600m)

Tabela 15   Wartości odpływu średniorocznego

| Lp. | Rodzaj powierzchni | Powierzchnia zlewni zredukowana Fi x ψi [ha] | Obliczone wartości odpływu średniorocznego: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3/rok | m3/dobę | m3/h |
| 1. | Parkingi, powierzchnie utwardzone | 0,6597 | 3958,20 | 10,84 | 0,45 |
| 2. | Powierzchnie dachów | 0,2887 | 1732,20 | 4,74 | 0,197 |
| 3. | Tereny zielone | 0,0278 | 0,0167 | 0,457 | 0,019 |
|  | Suma | 0,9762 | 5857,20 | 16,037 | 0,668 |

Źródło: Opracowanie na podstawie projektu zagospodarowania terenu

Na terenie przedmiotowej Inwestycji nie będą powstawały ścieki – wody opadowe 
i roztopowe w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.  Prawo  wodne. Definicja ścieku wynika z art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c Prawa Wodnego – „jako ścieki rozumie się wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące 
z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów”.

W przedmiotowej instalacji wody opadowe i roztopowe nie będą ujmowane i odprowadzane systemem kanalizacyjnym otwartym lub zamkniętym, za pomocą którego będzie następowało wprowadzanie tych wód do środowiska.

W związku z brakiem zorganizowanego systemu kanalizacyjnego następuje, samoistny 
i nieukierunkowany odpływ wód opadowych czy roztopowych - nie może być on traktowany jako zorganizowane wprowadzanie tych wód do ziemi, w związku z czym nie może być kwalifikowany jako ściek.

Wody opadowe z powierzchni zadaszonych odprowadzane będą na tereny zielone gdzie zachodzić będzie infiltracja wód opadowych do gruntu.

## 9.4. Oddziaływanie na środowisko (w tym ludzi) w aspekcie powietrza atmosferycznego

### 9.4.1. Oddziaływanie w fazie powstawania inwestycji

Realizacja inwestycji polegać będzie na wykonaniu prac budowlanych związanych z utwardzenie placów magazynowych oraz wykonaniem prac montażowych  mobilnej instalacji do automatycznego mieszania kilku składników sypkich oraz wody, umożliwiającej przetwarzanie odpadów.

W trakcie prac budowlanych wystąpi wtórna emisja pyłu powstającego podczas pracy maszyn i  urządzeń wykonujących roboty budowlane oraz emisja spalin pochodzących z silników maszyn i środków transportu.

Realizacja inwestycji może wymagać krótkoterminowego składowania i przemieszczania pewnych ilości materiałów. Wobec powyższego może nastąpić wtórna emisja pyłu zawieszonego i opadającego, związana z tzw. erozją wietrzną. Wtórna emisja jest zależna od panujących warunków atmosferycznych i nasila się po dłuższych okresach bezdeszczowych. Obok zapylenia wystąpić może również lokalnie podwyższona emisja tlenków węgla, tlenków azotu i węglowodorów ze spalin powstających w silnikach środków transportu na budowie. Wymienione uciążliwości będą krótkotrwałe, a wpływ prac na etapie realizacji na powietrze atmosferyczne będzie ograniczony do niewielkiej strefy wokół inwestycji, nie stanowiąc odczuwalnego zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. W związku z tym należy uznać, że etap budowy oddziaływać będzie krótkotrwale, przemijająco i lokalnie na stan jakości powietrza. Podobne oddziaływania wystąpią na etapie likwidacji przedsięwzięcia.

### 9.4.2. Oddziaływanie w fazie eksploatacji inwestycji

#### 9.4.2.1.1. Oddziaływanie w fazie eksploatacji wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę (będącego wariantem najkorzystniejszym środowiskowo)

Etap eksploatacji przedsięwzięcia będzie się wiązać z emisją zorganizowaną i niezorganizowaną gazów i pyłów do powietrza. Po rozbudowie zakładu inwestor wystąpi 
z wnioskiem o wydanie zmiany decyzji pozwalającej na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza uwzględniającej nową instalację.

Na terenie Zakładu prowadzony jest obecnie proces przetwarzania odpadów o kodach:

· 10 01 03 – popioły z biomasy,

· 10 01 01 - popioły z biomasy,

· 10 01 99 - popioły z biomasy,

· 10 01 05 - gips - stałe odpady z wapniowanych metod odsiarczania gazów odlotowych.

Popioły te cechują się wysoką zawartością przyswajalnego potasu, stanowiącego ważny składnik w żywieniu roślin. W procesie odzysku z powyżej wymienionych odpadów stanowiących podstawowe substraty produkowany jest środek polepszający jakość gleb.

Obecnie eksploatowana instalacja prowadzona jest zgodnie z decyzją pozwalającą na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza znak BS.6224.5.2016.III z dnia 22 września 2016 roku wydaną przez Starostę Sławieńskiego. Zakład pracuje przez cały rok w systemie 5-cio dniowym, jednozmianowym w godzinach 8-16.

Po realizacji planowanego przedsięwzięcia, zostanie uruchomiona mobilna instalacja, służąca do automatycznego mieszania kilku składników sypkich oraz wody według zadanej receptury. W skład instalacji wchodzi:

- Hermetyczny silos/-y na substancje pyliste. Silos/silosy wyposażony jest/są m.in. w: filtr, zawór podciśnienia (bezpieczeństwa), system aeracji (wspomagania opróżniania), przepustnicę motylową i przenośnik ślimakowy. Budowa i wyposażenie gwarantują całkowitą szczelność a co za tym idzie brak jakiejkolwiek emisji materiałów do atmosfery.

- Otwarte zasobniki na substancje sypkie, wyposażone w odpowiednie urządzenia dozujące.

- Zespół wag, mających za zadanie odmierzanie zadanych komputerowo ilości poszczególnych materiałów, które będą dozowane do mieszalnika.

- Zespół przenośników transportujących odmierzone ilości materiałów wsadowych do mieszalnika.

- Mieszalnik dwuwałowy wraz z konstrukcją wsporczą i niezbędnymi podestami.

- Komputerowy system sterowania z wizualizacją procesu produkcji w czasie rzeczywistym oraz możliwością zadawania receptur produkcyjnych. System będzie również wyposażony w możliwość pracy „ręcznej” w razie awarii automatu.

W planowanej instalacji będzie prowadzony odzysk R5 odpadów zawierających wapń takich, jak:

- 02 04 02 – nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)

- 03 03 02 – osady wapienne i szlamy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego)

- 03 03 09 - odpady szlamu wapiennego (pokaustyzacyjnego)

- 06 02 99 – inne niewymienione odpady

- 10 01 05 – stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych

- 10 01 07 – produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzanych w postaci szlamu

- 10 13 04 – odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego.

Wydajność obecnie eksploatowanej instalacji wynosi 21 200 Mg/rok. Natomiast wydajność planowanej instalacji wyniesie 300 000 Mg/rok.

Obecnie stosowana technologia mieszania substratów nie powoduje emisji zanieczyszczeń powietrza. Substraty są utrzymywane w postaci wilgotnej. Jeżeli wapno i popiół są przesuszone, jest dodawana woda, w związku z czym nie  występuje emisja z procesów technologicznych.

Planowana technologia mieszania substratów będzie powodowała emisji zanieczyszczeń powietrza w postaci pyłów. Mieszalnik będzie urządzeniem hermetycznym, w związku 
z czym proces emisji będzie następował w momencie zadawania substratów, natomiast 
w momencie rozładunku zmieszany produkt będzie w postaci wilgotnej, a zatem nie będzie następowała emisja pyłów. Ponadto emisja pyłów będzie następowała z procesu załadunku otwartych zasobników.  Zasobniki będą zlokalizowane wewnątrz hali produkcyjnej w związku z czym emitowane zanieczyszczenia będą odprowadzane dwoma wentylatorami zlokalizowanymi nad miejscem zainstalowania zasobników.

Źródłem emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych są obecnie:

- Proces magazynowania substratów

- Ruch pojazdów osobowych i ciężarowych po terenie zakładu.

Źródłem emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych po realizacji planowanej inwestycji będą:

- Proces magazynowania substratów

- Proces załadunku otwartych zasobników i mieszalnika

- Ruch pojazdów osobowych i ciężarowych po terenie zakładu.

W wyniku prowadzonych procesów nastąpi emisja:

- Spaliny z pojazdów – tlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu, benzen

- Pył PM 10 i 2,5

Na terenie inwestycji nie jest obecnie i nie będzie po rozbudowie wykorzystywane żadne źródło energetycznego spalania paliw stałych, płynnych czy gazowych, które powodowałoby emisję zanieczyszczeń do powietrza.

Poniżej przedstawiono obliczenia wielkości emisji z poszczególnych źródeł. Obliczenia te obejmują instalację planowaną oraz instalację istniejącą (emisja skumulowana).

Wielkość emisji z magazynowania substratów

Emisję pyłu  z procesu magazynowania substratów obliczono według opracowania Stanisława Chróściela  „Metodyki obliczeń oddziaływania osadników ściekowych i składowisk na stan zanieczyszczenia powietrza  atmosferycznego”.

Wskaźnik emisji obliczono ze wzoru:

WE = c · √d/D · qpow /g · V

gdzie:

WE- wskaźnik emisji maksymalnej w kg/s na 1 m dłuższego boku składowiska

c – stała, dla powierzchni pofałdowanej = 2,8

d – średnica umownego ziarna pyłu = 0,05 mm

D – standardowa średnica pyłu = 0,25 mm

qpow. – ciężar właściwy powietrza = 1,2 kg/m3

g - przyspieszenie grawitacyjne = 9,81 m/s2

V – prędkość wiatru (średnia prędkość 2,4 m/s · 0,043) = 0,103

WEmax =  0,00016 kg/s na metr dłuższego boku składowiska

Wielkość emisji z magazynowania substratów – instalacja istniejąca

Istniejąca instalacja jest eksploatowana zgodnie z decyzją pozwalającą na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza znak BS.6224.5.2016.III z dnia 22 września 2016 roku wydaną przez Starostę Sławieńskiego.

Substraty są rozładowywane za pomocą ładowarki (emisję ze spalania paliw w silniku ładowarki wapno i popiół obliczono powyżej) i magazynowane w formie hałd w jednym 
z istniejących pomieszczeń na terenie inwestycji. Budynek jest zamknięty (oprócz drzwi wjazdowych), więc nie ma możliwości wywiewania materiału. Poza tym, zarówno wapno, jak i popioły są magazynowane w postaci wilgotnej (około 20%), więc emisja jest ograniczona do załadowywania i rozładowywania substratów.

W obliczeniach uwzględniono:

- wymiar dłuższego boku składowiska (85 m)

- umowny stopnień zbrylenia materiału składowanego (0,8)

- umowny stopień wykorzystania składowiska (0,25)

E = 0,00016 kg/s na metr dłuższego boku składowiska · 85 m · 3 600 s · (1-0,8) · 0,25 = 2,448 kg/h.

Magazynowane substraty są systematycznie zraszane. W związku z powyższym przyjęto, iż frakcja pyłu zawieszonego stanowi 10% emisji (najbardziej niekorzystna dla środowiska sytuacja). Czas emisji z magazynowania kruszywa przyjęto na poziomie 2080 h/rok. Udział pyłu PM2,5 w pyle całkowitym wynosi 60%

EPM10 = 2,448 kg/h · 10% = 0,2448 kg/h · 2080 h/rok = 0,5092 Mg/rok

EPM2,5 = 0,2448 kg/h · 60% = 0,14688 kg/h · 2080 h/rok = 0,3055 Mg/rok

Zanieczyszczenia emitowane z hali magazynowania wprowadzane są do powietrza pięcioma emitorami (wentylatory) o parametrach:

Emitory E 1 – E 4

Wysokość -  8,2 m

Średnica – 0,16 m

Wylot – pionowy, zadaszony

Wydajność pojedynczego wentylatora – 2200 m3/h

Emitor E 5

Wysokość -  7,6 m

Średnica – 0,16 m

Wylot – pionowy, zadaszony

Wydajność wentylatora – 2200 m3/h

Wentylatory są wyposażone w filtry przeciwpyłowe DFK – 160 z wkładami klasy EU3 o skuteczności odpylania powietrza nawiewanego na poziomie 65 – 90 %. Filtr został zainstalowany do ochrony urządzeń wentylacyjnych.

Emisja na pojedynczy emitor z istniejącego procesu magazynowania wynosi:

EPM10 = 0,5092 Mg/rok / 5szt = 0,10184 Mg/rok / 2080 h/rok = 0,0489615 kg/h

EPM2,5 = 0,0489615 kg/h x 60% = 0,0293769 kg/h x 2080 h/rok = 0,06110 Mg/rok

Powyższa emisja zwiększy się z uwagi na ustawienie w hali także otwartych zasobników dla planowanej instalacji. Obliczenia wielkości emisji z załadunku zasobników zostały wykonane w dalszej części rozdziału.

Emisja z magazynowania substratów – instalacja planowana – magazynowanie na placach

W związku z planowanym przedsięwzięciem na terenie obecnie prowadzonego zakładu planuje się utwardzenie terenu dla placów magazynowych surowca. Na placach będą magazynowane:

- 02 04 02 – nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)

- 03 03 02 – osady wapienne i szlamy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego)

- 03 03 09 - odpady szlamu wapiennego (pokaustyzacyjnego)

- 06 02 99 – inne niewymienione odpady

- 10 01 05 – stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych

- 10 01 07 – produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzanych w postaci szlamu

- 10 13 04 – odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego.

Ponadto surowce, odpady wapniowe oraz popioły, a także gotowy produkt będą magazynowane w drugiej hali przemysłowej.

Powierzchnie placów magazynowych wyniosą:

- na działce 2/3 i 3/13 – 2250 m2

- na działce 2/1 – 2080 m2

- na działce 3/13 – 1650 m2

W obliczeniach uwzględniono:

- wymiar dłuższego boku magazynu składowego na działkach 2/3 i 3/13 - 75 m

- wymiar dłuższego boku magazynu składowego na działce 2/1 - 107 m

- wymiar dłuższego boku magazynu składowego na działce 3/13 - 50 m

- wysokość składowania – maksymalnie do 4 m

- umowny stopnień zbrylenia materiału składowanego (0,8)

- umowny stopień wykorzystania składowiska (0,25)

Place magazynowe stanowią emitory E 6, 7 i 8.

Do obliczeń wielkości emisji z procesu magazynowania przyjęto wskaźnik emisji obliczony według opracowania Stanisława Chróściela „Metodyki obliczeń oddziaływania osadników ściekowych i składowisk na stan zanieczyszczenia powietrza  atmosferycznego”.

Emax = 0,00016 kg/s na metr dłuższego boku składowiska

Substraty będą magazynowane w postaci wilgotnej. Jeżeli podczas magazynowania nastąpi ich przesuszenie będą systematycznie zraszane. Ponadto w celu eliminacji pylenia magazynowane substraty (lub gotowy produkt) będą przykrywane plandeką. W związku 
z czym przyjęto, iż emitowana frakcja pyłu zawieszonego stanowi 5% obliczonej wielkości emisji (najbardziej niekorzystna dla środowiska sytuacja). Czas emisji z magazynowania  przyjęto na poziomie 4160 h/rok. Udział pyłu PM2,5 w pyle całkowitym wynosi 60%

W związku z powyższym wielkość emisji z poszczególnych placów magazynowych wynosi:

Emitor E 6

E = 0,00016 kg/s na metr dłuższego boku składowiska · 75 m · 3 600 s · (1-0,8) · 0,25 = 2,16 kg/h

EPM10 = 2,16 kg/h x 5% = 0,108 kg/h x 4160 h/rok = 0,4493 Mg/rok

EPM2,5 = 0,108 kg/h x 60% = 0,0648 kg/h x 4160 h/rok = 0,2696 Mg/rok

Emitor E 7

E = 0,00016 kg/s na metr dłuższego boku składowiska · 107 m · 3 600 s · (1-0,8) · 0,25 = 3,0816 kg/h

EPM10 = 3,0816 kg/h x 5% = 0,15408 kg/h x 4160 h/rok = 0,6409 Mg/rok

EPM2,5 = 0,15408 kg/h x 60% = 0,09245 kg/h x 4160 h/rok = 0,3846 Mg/rok

Emitor E 8

E = 0,00016 kg/s na metr dłuższego boku składowiska · 50 m · 3 600 s · (1-0,8) · 0,25 = 1,44 kg/h x 10% = 0,144 kg/h

EPM10 = 1,44 kg/h x 5% = 0,072 kg/h x 4160 h/rok = 0,2995 Mg/rok

EPM2,5 = 0,072 kg/h x 60% = 0,0432 kg/h x 4160 h/rok = 0,1797 Mg/rok

Emisja z magazynowania substratów – instalacja planowana – magazynowanie w hali

Planuje się także magazynowanie substratów w drugiej hali. Hala zostanie wyposażona 
w pięć wentylatorów wentylacji mechanicznej wyposażonych w filtry przeciwpyłowe z wkładami klasy EU3 o skuteczności odpylania powietrza nawiewanego na poziomie 65 – 90 %. Filtry zostaną zainstalowane do ochrony urządzeń wentylacyjnych.

Substraty będą rozładowywane za pomocą ładowarki  i magazynowane w formie hałd 
w drugiej z istniejących na terenie inwestycji hal. Budynek jest zamknięty (oprócz drzwi wjazdowych), więc nie będzie możliwości wywiewania materiału. Poza tym substraty będą magazynowane w postaci wilgotnej, więc emisja będzie ograniczona do załadowywania 
i rozładowywania substratów.

W obliczeniach uwzględniono:

- wymiar dłuższego boku składowiska (85 m)

- umowny stopnień zbrylenia materiału składowanego (0,8)

- umowny stopień wykorzystania składowiska (0,25)

E = 0,00016 kg/s na metr dłuższego boku składowiska · 85 m · 3 600 s · (1-0,8) · 0,25 = 2,448 kg/h.

Magazynowane substraty będą systematycznie zraszane. W związku z powyższym przyjęto, iż frakcja pyłu zawieszonego stanowi 10% emisji (najbardziej niekorzystna dla środowiska sytuacja). Czas emisji z magazynowania kruszywa przyjęto na poziomie 4160 h/rok. Udział pyłu PM2,5 w pyle całkowitym wynosi 60%

EPM10 = 2,448 kg/h · 10% = 0,2448 kg/h · 4160 h/rok = 1,018368 Mg/rok

EPM2,5 = 0,2448 kg/h · 60% = 0,14688 kg/h · 4160 h/rok = 0,6110208 Mg/rok

Zanieczyszczenia emitowane z hali magazynowania wprowadzane są do powietrza pięcioma emitorami (wentylatory) o parametrach:

Emitory E 9 – E 13

Wysokość -  8,2 m

Średnica – 0,16 m

Wylot – pionowy, zadaszony

Wydajność pojedynczego wentylatora – 2200 m3/h

Wielkość emisji na pojedynczy emitor wynosi:

EPM10 = 0,2448 kg/h/5 = 0,04896 kg/h x 65% (skuteczność odpylania) = 0,017136 x 4160 h/rok = 0,0713 Mg/rok

EPM2,5 = 0,017136 kg/h · 60% = 0,0102816 kg/h · 4160 h/rok = 0,0428 Mg/rok

Emisja z planowanego załadunku otwartych zasobników oraz mieszalnika

Operacja załadunku materiałów sypkich stanowi źródło emisji pyłu zarówno gdy załadunek odbywa się porcjami (z wykorzystaniem dźwigu lub ładowarki), jak również gdy prowadzony jest w sposób ciągły (z wykorzystaniem przenośnika, zazwyczaj taśmowego). Ilość pyłu uwalniana do powietrza, odpowiadająca strumieniowi przesypywanego materiału może być oszacowana z wykorzystaniem równania zawartego w AP 42, Volume I, 13.2.4.1 Aggregate Handling And Storage Piles (US EPA 2006, Fifth Edition):

gdzie:

E – wskaźnik emisji pyłu (kg/Mg),

k – współczynnik wielkości ziaren:

U – średnia prędkość (m/s),

M – zawartość wilgoci (%).

E = 0,74 x 0,0016 x (30,93/2,2)1,3/(20/2)1,4 = 0,00146 kg/Mg

E = 0,00146 kg/Mg x 230 000 Mg/rok = 335,8 kg/rok/4160 h/rok = 0,0807 kg/h

Powyższa wielkość stanowi wielkość emisji Pyłu PM 10 z załadunku mieszalnika stanowiącego emitor E 14. Emisja pyłu PM 2,5 stanowi 60 % pyłu PM 10 i wynosi 0,04842 kg/h

Emitor E 14

Wysokość -  4 m

Średnica – 0,25 m

Natomiast emisję z załadunku zasobników obliczono poniżej w oparciu o powyższe wyliczenia emisji całkowitej z procesu załadunku materiałów sypkich.

Otwarte zasobniki będą zlokalizowane w pierwszej hali wyposażonej w pięć wentylatorów stanowiących emitory E 1 – E 5. Wentylatory są wyposażone w filtry odpylające. Do obliczeń przyjęto skuteczność odpylania na poziomie 65 % (wariant najmniej korzystny) W związku z czym emisja z procesu załadunku otwartych zasobników w przeliczeniu na 5 emitorów wyniesie:

E PM10 = 0,0807 kg/h x 65% = 0,028245 kg/h / 5 emitorów = 0,005649 kg/h x 4160 h/rok

E PM2,5 = 0,005649 kg/h x 60 % = 0,0033894 kg/h x 4160 h/rok

W związku z powyższym emisja z pojedynczego emitora E 1 – E 5 wynosi:

Tabela 16 Emisja pojedynczego emitora E1- E5

| Substancja | Emisja |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | roczna [Mg/rok] | godzinowa [kg/h] I okres | godzinowa [kg/h] II okres |
| Pył PM 10 | 0,12534 | 0,0546105 | 0,005649 |
| Pył 2,5 | 0,075204 | 0,0327663 | 0,0033894 |

Emisja liniowa z obsługi komunikacyjnej

Ruch pojazdów po terenie Zakładu będzie źródłem emisji niezorganizowanej. Według posiadanych danych natężenie dobowe ruchu pojazdów po rozbudowie Zakładu wyniesie:

- samochody osobowe: 5 pojazdów/dobę (w porze dziennej w godzinach 6.00 – 22.00),

- samochody ciężarowe (w porze dziennej w godzinach 7.00 – 20.00 ) .

  - transport popiołów – 40  pojazdów/dobę

  - transport wapna     – 10  pojazdy/dobę

  - załadunek produktu – 50 pojazdów/dobę

Według posiadanych danych w wyniku realizacji inwestycji wzrośnie liczba zatrudnionych pracowników z 2 do 5 osób. Ruch pojazdów będzie następował wyłączni w porze dziennej.

Emitor ET 1 Ruch pojazdów ciężarowych

Ruch pojazdów po terenie Zakładu będzie źródłem emisji niezorganizowanej. Według posiadanych danych natężenie dobowe ruchu pojazdów po rozbudowie Zakładu wyniesie maksymalnie 110 samochodów ciężarowych na dobę. Do obliczenia wielkości emisji godzinowej ze środków transportu przyjęto maksymalne natężenie ruchu w ilości 8 pojazdów na godzinę.

Dane dla emitora ET 1 – Ruch samochodów ciężarowych

- wysokość : h = 1,0 m

- średnica D = 0,1 m

- prędkość wylotowa v = 0,0 m/s

- długość przejechanej drogi – 0, 35 km  z prędkością 10 km/h

- czas pracy silnika (jazda) = 2,1 min

- czas emisji 1001 h/rok

Obliczenia zostały wykonane w oparciu o wskaźniki emisji przyjęte za opracowaniem prof. Zdzisława Chłopka pt: „Opracowanie charakterystyk emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych pojazdów samochodowych” Warszawa 2007

Tabela 17 Wskaźniki emisji zanieczyszczeń do powietrza z ruchu pojazdów (Chłopek, 2007)

| Rodzaj pojazdu | Wskaźnik emisji danego zanieczyszczenia wyrażony w g/km |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOx | PM | SO2 | CO | C6H6 |
| Samochody ciężarowe | 2,639739 | 0,101286 | 0,016128 | 0,719728 | 0,018849 |

Całkowita emisja zanieczyszczeń do powietrza z ruchu pojazdów ciężarowych po terenie Zakładu została obliczona metodą wskaźnikową z następującej zależności:

E = l x N x W sk

l  - droga przejazdu pojazdu (km)

N  - natężenie ruchu (pojazdy/h)

W sk – wskaźnik emisji (g/km)

E NOx = 0,35 km x 8 poj/h x 2,639739 g/km = 0,00739 kg/h x 1001 h/rok = 0,00740 Mg/rok

E PM10 = 0,35 km x 8 poj/h x 0,101286 g/km = 0,0002836 kg/h x  1001 h/rok = 0,0002839 Mg/rok

Emisja pyłu 2,5  - założono, że pył 2,5 stanowi 60 % pyłu PM 10

E PM2,5 = 0,0002836 kg/h  x 60 % = 0,00017016 kg/h x 1001 h/rok = 0,00017033 Mg/rok

E SO2 = 0,35 km x 8 poj/h x 0,016128 g/km = 0,0000213 kg/h x 1001 h/rok = 0,0000205 Mg/rok

E CO = 0,35 km x 8 poj/h x 0,719728 g/km = 0,002015 kg/h x 1001 h/rok = 0,002017 Mg/rok

E C6H6 = 0,35 km x 8 poj/h x 0,018849 g/km = 0,00005278 kg/h x 1001 h/rok = 0,0000528 Mg/rok

Emitor ET 2 Ruch pojazdów osobowych

Ruch pojazdów osobowych po terenie Zakładu będzie także źródłem emisji niezorganizowanej. Według posiadanych danych natężenie dobowe ruchu pojazdów po rozbudowie Zakładu wyniesie maksymalnie 5 samochodów osobowe. Do obliczenia wielkości emisji godzinowej ze środków transportu przyjęto maksymalne natężenie ruchu w ilości 1 pojazdów na godzinę.

Dane dla emitora ET 2 – Ruch samochodów osobowych

- wysokość : h = 0,5 m,

- średnica D = 0,1 m,

- prędkość wylotowa v = 0,0 m/s,

- długość przejechanej drogi – 0,35 km  z prędkością 10 km/h,

- czas pracy silnika (jazda) = 2,1 min

-     czas emisji 45,5 h/rok

Obliczenia zostały wykonane w oparciu o wskaźniki emisji przyjęte za opracowaniem prof. Zdzisława Chłopka pt.: „Opracowanie charakterystyk emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych pojazdów samochodowych” Warszawa 2007

Tabela 18  Wskaźniki emisji zanieczyszczeń do powietrza z ruchu pojazdów (Chłopek, 2007)

| Rodzaj pojazdu | Wskaźnik emisji danego zanieczyszczenia wyrażony w g/km |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOx | PM | SO2 | CO | C6H6 |
| Samochody osobowe | 0,163837 | 0,004154 | 0,00524 | 1,030581 | 0,002917 |

Całkowita emisja zanieczyszczeń do powietrza z ruchu pojazdów osobowych po terenie Zakładu została obliczona metodą wskaźnikową z następującej zależności:

E = l x N x W sk

l  - droga przejazdu pojazdu (km)

N  - natężenie ruchu (pojazdy/h)

W sk – wskaźnik emisji (g/km)

E NOx = 0,35 km x 1 poj/h x 0,163837 g/km = 0,000057 kg/h x 45,5 h/rok = 0,000002609 Mg/rok

E PM10 = 0,35 km x 1 poj/h x 0,004154 g/km = 0,000001453 kg/h x 45,5 5 h/rok = 0,000000066 Mg/rok

Emisja pyłu 2,5  - założono, że pył 2,5 stanowi 60 % pyłu PM 10

E PM2,5 = 0,000001453 kg/h x 60 % = 0,000000871 kg/h x 45,5 h/rok = 0,000000039 Mg/rok

E SO2 = 0,35 km x 1 poj/h x 0,00524 g/km = 0,000001834 kg/h x 45,5 h/rok = 0,000000083 Mg/rok

E CO = 0,35 km x 1 poj/h x 1,030581 g/km = 0,000361 kg/h x 45,5 h/rok = 0,0000164 Mg/rok

E C6H6 = 0,35 km x 1 poj/h x 0,002917 g/km = 0,00000102 kg/h x 45,5 h/rok = 0,000000046 Mg/rok

Tabela 19  Łączna emisja z zakładu po rozbudowie

| Nazwa zanieczyszczenia | Emisja roczna Mg |
| --- | --- |
| pył ogółem | 2,709 |
| w tym pył do 10 µm | 2,709 |
| dwutlenek siarki | 0,0000214 |
| tlenki azotu jako NO2 | 0,0074 |
| tlenek węgla | 0,002033 |
| benzen | 0,0000529 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 1,625 |

| Nazwa zanieczyszczenia | Emisja maksymalna kg/h |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 okres | 2 okres | 3 okres |
| pył ogółem | 0,774 | 0,529 | 0 |
| w tym pył do 10 µm | 0,774 | 0,529 | 0 |
| dwutlenek siarki | 0,00002313 | 0 | 0 |
| tlenki azotu jako NO2 | 0,00745 | 0 | 0 |
| tlenek węgla | 0,002376 | 0 | 0 |
| benzen | 0,0000538 | 0 | 0 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 0,464 | 0,317 | 0 |

Istniejąca instalacja jest eksploatowana zgodnie z decyzją pozwalającą na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza znak BS.6224.5.2016.III z dnia 22 września 2016 roku wydaną przez Starostę Sławieńskiego. Dopuszczalna wielkość emisji rocznej wynosi 0,8147 Mg/rok. W związku z rozbudową instalacji wielkość emisji pyły wzrośnie o 1,8943 Mg/rok.

##### 9.4.2.1.1.4. Opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, poz. 150 z późn. zm.)

Przedsięwzięcie nie znajduje się na terenie ochrony uzdrowiskowej; również 
w odległości mniejszej niż 30xmm od każdego z emitorów nie występują tego typu obszary. Wobec powyższego obliczenia poziomów substancji w powietrzu wykonano w odniesieniu do normy czystości powietrza określonych dla terenu kraju.

W odległości mniejszej niż 10 x wysokość najwyższego emitora (160 m) nie występują  wyższe niż parterowe budynki mieszkalne lub biurowe oraz budynki żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali lub sanatoriów.

W zasięgu terenu o promieniu równemu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego emitora znajdują się:

- w kierunku północnym – łąki i pastwiska

- w kierunku zachodnim – łąki i pastwiska

- w kierunku południowym – teren magazynów, teren portu

- w kierunku wschodnim – woda – rzeka Wieprza, dalej las

Najbliższa wyższa niż parterowa zabudowa mieszkalna zlokalizowana jest w odległości ok. 300 m na południowy - wschód od granicy zakładu.

Z przeprowadzonej analizy rejestrów NATURA 2000 wynika, że zakład nie jest położony na obszarach NATURA 2000, natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji w odległości ok. 90 m w kierunku wschodnim znajduje się obszar ochrony siedlisk Dolina Wieprzy i Studnicy PLH220038.

Najbliższy obszar ochrony uzdrowiskowej to miejscowość Dąbki znajdująca się w kierunku zachodnim w odległości ok 6 km.

##### 9.4.2.1.1.5. Określenie aerodynamicznej szorstkości terenu

Na podstawie analizy zagospodarowania terenu sąsiadującego z planowanym obiektem, posiłkując się wartościami współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu Zo 
z tabeli nr 4 w pkt. 2.3. załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu na podstawie wzoru:

gdzie:

F – obszar objęty obliczeniami wynosząca 527 834  m2

z0 - wartość współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu na obszarze objętym obliczeniami.

Fc – powierzchnia obszaru o danym typie pokrycia terenu

Tabela 20 Powierzchnie terenów o określonych współczynnikach szorstkości

| Rodzaj pokrycia terenu | Fc [m2] | z0c [m] | Fc·z0c |
| --- | --- | --- | --- |
| Łąki i pastwiska | 330 556 | 0,02 | 6 611,12 |
| Woda | 56 520 | 0,00008 | 4,5216 |
| Lasy | 62 050 | 2,0 | 124 100 |
| Zabudowa | 78 708 | 1,0 | 78 708 |
| F(całość) | 527 834 |
| zo | 0,40 |

Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu wyznaczono dla terenu 
o promieniu równemu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego emitora, czyli:

- wysokość najwyższego emitora H = 8,2 [m]

- promień terenu objętego obliczeniami r = 50 x 8,2 = 410 [m]

W związku z brakiem występowania zabudowy mieszkaniowej wyższej niż parterowa 
w promieniu równym dziesięciokrotnej wysokości najwyższego emitora (10 x 8,2 = 82 m (zgodnie z pkt. 3.2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu – Dz. U. Nr 16, poz. 87), wykonano obliczenia maksymalnych i średniorocznych stężeń na wysokości poziomu terenu.

##### 9.4.2.1.1.6. Aktualny stan jakości powietrza

Poziom tła rozpatrywanych zanieczyszczeń dla terenu inwestycji, został oparty o dane 
uzyskane z  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie w piśmie z dnia 3 sierpnia 2017 r. znak: WM.7016.1.142.2.2017.RP które wynosi:

- dwutlenek siarki:		          2,5 µg/m3;

- dwutlenek azotu: 		          8,0 µg/m3;

- pył zawieszony PM10 : 	        16,0 µg/m3;

- pył zawieszony PM2,5                  12,0 µg/m3;

- tlenek węgla                                145,0 µg/m3;

- Benzen                                            0,4 µg/m3;

- Ołów                                            0,004 µg/m3.

Poziomy tła pozostałych zanieczyszczeń przyjęto jako 10% wartości odniesienia przedstawionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87).

##### 9.4.2.1.1.7. Określenie warunków meteorologicznych

Dane meteorologiczne dla terenu inwestycji  określa się na podstawie wyników pomiarów pochodzących ze stacji meteorologicznej Koszalin:

Rys nr  1: roczna róża wiatrów ze stacji meteorologicznej  Koszalin

Stacja meteorologiczna : Koszalin- rok

Liczba obserwacji = 23374

Tabela 21 Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru %

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NNE | ENE | E | ESE | SSE | S | SSW | WSW | W | WNW | NNW | N |
| 7,85 | 4,52 | 2,75 | 6,70 | 16,07 | 11,94 | 11,92 | 10,55 | 9,25 | 6,89 | 5,48 | 6,09 |

Tabela 22  Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru %

| 1 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 5 m/s | 6 m/s | 7 m/s | 8 m/s | 9 m/s | 10 m/s | 11 m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15,78 | 14,24 | 17,55 | 13,76 | 12,06 | 8,94 | 6,46 | 6,73 | 1,65 | 1,64 | 1,18 |

##### 9.4.2.1.1.8. Wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, o których mowa w art. 12, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników

Wyniki obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w powietrzu atmosferycznym przedstawiono poniżej.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 268,5 | 250 | 250 | 6 | 1 | S |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 8,437 | 250 | 250 | 6 | 1 | S |
| Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 250 Y = 250 m  i wynosi 268,5 µg/m3.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 250 Y = 250 m , wynosi 8,437 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 24 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,037 | 300 | 50 | 6 | 1 | NNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,001 | 250 | 200 | 6 | 1 | SSE |
| Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 300 Y = 50 m  i wynosi 0,037 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 250 Y = 200 m , wynosi 0,001 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 17,5 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 12,0 | 300 | 50 | 6 | 1 | NNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,206 | 250 | 200 | 6 | 1 | SSE |
| Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 300 Y = 50 m  i wynosi 12,0 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 250 Y = 200 m , wynosi 0,206 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 32 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 3,8 | 300 | 50 | 6 | 1 | NNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,057 | 250 | 200 | 6 | 1 | SSE |
| Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 300 Y = 50 m  i wynosi 3,8 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,09 | 300 | 50 | 6 | 1 | NNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0015 | 250 | 200 | 6 | 1 | SSE |
| Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 300 Y = 50 m  i wynosi 0,09 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 250 Y = 200 m , wynosi 0,0015 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4,6 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 161,105 | 250 | 250 | 6 | 1 | S |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 5,0623 | 250 | 250 | 6 | 1 | S |
| Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 250 Y = 250 m  i wynosi 161,105 µg/m3.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 250 Y = 250 m , wynosi 5,0623 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 13 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów

| Nazwa zanieczyszczenia | Najwyższe stężenie maksymalne, µg/m3 |  | Maksymalna częstość przekroczeń D1, % |  | Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obliczone | Dopuszczalne | Obliczona | Dopuszczalna | Obliczone | Da - R |
| pył PM-10 | 268,5 | 280 | 0,00 | < 0,2 | 8,437 | < 24 |
| dwutlenek siarki | 0,037 | 350 | 0,00 | < 0,274 | 0,001 | < 17,5 |
| tlenki azotu jako NO2 | 12,0 | 200 | 0,00 | < 0,2 | 0,206 | < 32 |
| tlenek węgla | 3,8 | 30000 | 0,00 | < 0,2 | 0,057 | - |
| benzen | 0,09 | 30 | 0,00 | < 0,2 | 0,0015 | < 4,6 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 161,105 | brak | - |  | 5,0623 | < 13 |

Maksymalne stężenia na granicy zakładu

| Substancja | Rodzaj wyniku | Wynik | Współrzędne na granicy zakładu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X [m] | Y [m] |
| pył PM-10 | Stężenie maksymalne µg/m3 | 208,0 | 244,8 | 277,7 |
|  | Stężenie średnioroczne µg/m3 | 7,405 | 204,7 | 182,1 |
|  | Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | 157,5 | 255,9 |
| dwutlenek siarki | Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,1 | 290,9 | 79,2 |
|  | Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,001 | 290,9 | 79,2 |
|  | Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m3, % | 0,00 | 157,5 | 255,9 |
| tlenki azotu jako NO2 | Stężenie maksymalne µg/m3 | 19,1 | 290,9 | 79,2 |
|  | Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,250 | 290,9 | 79,2 |
|  | Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | 157,5 | 255,9 |
| tlenek węgla | Stężenie maksymalne µg/m3 | 5,7 | 290,9 | 79,2 |
|  | Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,069 | 290,9 | 79,2 |
|  | Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, % | 0,00 | 157,5 | 255,9 |
| benzen | Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,14 | 290,9 | 79,2 |
|  | Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0018 | 290,9 | 79,2 |
|  | Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, % | 0,00 | 157,5 | 255,9 |
| pył zawieszony PM 2,5 | Stężenie maksymalne µg/m3 | 124,771 | 244,8 | 277,7 |
|  | Stężenie średnioroczne µg/m3 | 4,4432 | 204,7 | 182,1 |
|  | Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 | - | 157,5 | 255,9 |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń średniorocznych w porównaniu do istniejącego stanu zanieczyszczenia atmosfery (tła)

| Nazwa zanieczyszczenia | Współrzędne |  |  | Stężenie średnioroczne (Sa) µg/m3 | Wartość odniesienia (Da) µg/m3 | Tło (R) µg/m3 | Sa/R*100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z |  |  |  |  |
| pył PM-10 | 204,7 | 182,1 | 0 | 7,405 | 40 | 16 | 46,3 |
| dwutlenek siarki | 290,9 | 79,2 | 0 | 0,001 | 20 | 2,5 | 0,0 |
| tlenki azotu jako NO2 | 290,9 | 79,2 | 0 | 0,250 | 40 | 8 | 3,1 |
| tlenek węgla | 290,9 | 79,2 | 0 | 0,069 | 0 | 145 | 0,0 |
| benzen | 290,9 | 79,2 | 0 | 0,0018 | 5 | 0,4 | 0,5 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 204,7 | 182,1 | 0 | 4,4432 | 25 | 12 | 37,0 |

Wartości stężeń poszczególnych zanieczyszczeń pyłowych i gazowych nie przekraczają wartości dopuszczalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu 
(Dz.U. 2010 Nr 16 poz. 87). Dane, wyniki obliczeń oraz graficzny rozkład izolinii stężeń załączono do  opracowania.

Metodyka obliczeń

Analiza rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu została wykonana 
z uwzględnieniem referencyjnych metod modelowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 16, poz. 87), za pomocą pakietu "Operat FB" dla Windows. Dzięki niemu obliczono maksymalne stężenie chwilowe oraz średnioroczne wynikające z pracy poszczególnych emitorów.

Podstawą metodyki są dane do obliczeń poziomów substancji w powietrzu, między innymi informacje dotyczące:

- stanów równowagi atmosfery,

- pokrycia terenu (szorstkość),

- warunków meteorologicznych (róża wiatrów),

- aktualnego stanu jakości powietrza,

- położenia emitorów,

- parametrów emitorów.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami dotyczącymi ochrony powietrza normowane są następujące wielkości charakteryzujące stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego:

- wartość odniesienia uśrednione dla 1 godziny D1 (µg /m3 ),

- wartość odniesienia uśrednione dla roku kalendarzowego Da (µg /m3).

Uznaje się, że wartość odniesienia substancji w powietrzu uśredniona dla jednej godziny określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia, jest dotrzymana jeżeli wartość ta nie jest przekraczana więcej niż przez 0,274 % czasu w ciągu roku dla dwutlenku siarki oraz więcej niż przez 0,2 % czasu w roku dla pozostałych substancji.

Metodyka obliczeń została określona w rozporządzeniu MŚ z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 r. nr 16, poz. 87). W normach przyjęto równoległe dwie wartości dopuszczalne: wartości odniesienia uśrednione do 1 godziny i dla roku kalendarzowego. Obliczenia wykonano w siatce obliczeniowej o skoku 50 m. W związku z brakiem wyższych niż parterowe budynków mieszkalnych lub biurowych, a także budynków żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali lub sanatoriów w odległości 10 x h od najwyższego emitora obliczenia wykonano wyłącznie na poziomie terenu z = 0 m.

Obliczenia w zakresie pełnym, uwzględniają przestrzenny rozkład pola stężeń w siatce receptorów, teren inwestycji oraz statystykę występowania parametrów meteorologicznych: kierunku i prędkości występowania wiatrów w poszczególnych stanach równowagi atmosfery.

W siatce punktów recepcyjnych dokonuje się następujących rodzajów obliczeń:

- rozkładów stężeń odniesionych do okresu 1 godziny,

- rozkładów stężeń odniesionych do okresu roku,

- częstość przekraczania wartości odniesienia lub dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu,

Wynikiem obliczeń są rozkłady przestrzenno-czasowe liczonych wielkości, które przedstawiane są w postaci tabelarycznej, bądź map przestrzennych rozkładów tych wielkości.

Obliczenia wykonano zarówno dla stężeń maksymalnych odniesionych do okresu 1 h, jak też dla stężeń odniesionych dla okresu roku.

Obliczenia wykonano w siatce receptorów X = 650 m , Y = 350 m o skoku siatki 50 m, na poziomie terenu.

Ustalenie zakresu obliczeń

Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 16

| Zakres pełny | Zakres skrócony |
| --- | --- |
| pył PM-10 | benzen |
| tlenki azotu jako NO2 | dwutlenek siarki |
|  | tlenek węgla |

Kryterium obliczania opadu pyłu

Analizowano emisję pyłu z 11 emitorów.

0,0667/n*h3,15 = 45,3

Suma emisji średniorocznej pyłu =  41,8  < 45,3  [mg/s]

Łączna emisja roczna  =  1,319  < 10 000  [Mg]

Nie potrzeba obliczać opadu pyłu.

Obliczenie odległości, w której trzeba uwzględniać obszary ochrony uzdrowiskowej  (30xmm)

Maksymalna odległość występowania maksymalnych stężeń  max(xmm) =     42,3 [m]

Emitor: wentylator dachowy

Należy analizować obszar o promieniu 1269 m od emitora pod kątem występowania zaostrzonych wartości odniesienia.

### 9.4.3. Oddziaływanie w fazie likwidacji inwestycji

Przedstawione poniżej oddziaływanie na powietrze atmosferyczne dotyczy wszystkich analizowanych wariantów inwestycji, tj.

- wariant inwestycyjny, będący jednocześnie wariantem najkorzystniejszym środowiskowo,

- wariant alternatywny

Likwidacja inwestycji będzie polegała na pracach rozbiórkowych. Wobec powyższego może nastąpić wtórna emisja pyłu zawieszonego i opadającego, związana z tzw. erozją wietrzną. Wtórna emisja jest zależna od panujących warunków atmosferycznych i nasila się po dłuższych okresach bezdeszczowych.

Obok zapylenia wystąpić może również lokalnie podwyższona emisja tlenków węgla, tlenków azotu i węglowodorów ze spalin powstających w silnikach środków transportu na budowie. Wymienione uciążliwości będą krótkotrwałe, a wpływ prac na etapie likwidacyjnych na powietrze atmosferyczne będzie ograniczony do niewielkiej strefy wokół inwestycji, nie stanowiąc odczuwalnego zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.

Wyeliminowanie emisji zanieczyszczeń w procesie likwidacji przedsięwzięcia jest niemożliwe do osiągnięcia. Można jedynie zalecić na etapie wykonywania prac  następujące środki techniczno-organizacyjne:

- unikanie zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego,

- stosowanie maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym,

- eliminowanie pracy maszyn i urządzeń na biegu jałowym,

- prowadzeni prac w porze dziennej,

- czyszczenie kół pojazdów przed wyjazdem z placu budowy na drogi publiczne.

Zakłada się, że ze względu na ograniczenie prac do pory dziennej oraz ich rozłożenie 
w czasie, w fazie likwidacji planowanej inwestycji nie wystąpią uciążliwości związane 
z emisją zanieczyszczeń do powietrza. W związku z tym należy uznać, że etap likwidacji oddziaływać będzie krótkotrwale, przemijająco i lokalnie na stan jakości powietrza.

## 9.5. Oddziaływanie na ludzi w aspekcie oddziaływanie akustycznego

Przedstawione poniżej oddziaływanie akustyczne dotyczy wszystkich analizowanych wariantów inwestycji, tj.

- wariant inwestycyjny,

- wariant alternatywny.

### 9.5.1. Oddziaływanie w fazie powstawania inwestycji

Realizacja inwestycji będzie przebiegała wyłącznie w porze dziennej. Oddziaływanie akustyczne na tym etapie, praktycznie nie będzie zauważalne, na terenach chronionych akustycznie występujących w otoczeniu planowanej inwestycji. Wynika to przede wszystkim ze skali planowanego przedsięwzięcia oraz z faktu, że pomiędzy planowaną inwestycją, 
a terenami chronionym występują tereny zieleni wysokiej. Faza realizacji związana jest jedynie z posadowieniem elementów instalacji mieszalnika wewnątrz magazynu oraz 
z transportem urządzeń i maszyn.

W związku z powyższym nie przewiduje się  wystąpienia szczególnych zagrożeń dla środowiska akustycznego mogącego powodować nadmierną emisję hałasu na tereny chronione akustycznie.

Mimo to emisja hałasu na etapie realizacji będzie ograniczana, a ograniczenie to będzie polegało na:

- przeprowadzaniu wszelkich prac budowlano montażowych mogących być źródłem intensywnej emisji hałasu, wyłącznie w porze dziennej,

- wyłączeniu silników pojazdów w czasie postoju,

- stosowaniu maszyn i urządzeń sprawnych technicznie, z odpowiednimi atestami jeśli są wymagane.

### 9.5.2. Oddziaływanie w fazie eksploatacji inwestycji

Przeprowadzając analizę uciążliwości akustycznej przedsięwzięcia na środowisko:

- zinwentaryzowano źródła hałasu zakładu;

- określono parametry akustyczne źródeł hałasu;

- obliczono poziom równoważny A dźwięku dla hałasu pochodzącego od zakładu w siatce obliczeniowej;

- określono zasięg oddziaływania akustycznego zakładu;

- zinterpretowano rezultaty obliczeń w świetle wymogów administracyjnych; na etapie eksploatacji.

Aktem normującym akustyczne standardy jakości środowiska jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (Dz.U.2014.112 j.t.).

W tabeli przedstawiono wskaźniki hałasu mające zastosowanie do ustalenia i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby, gdzie:

- LAeq D – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (przedział czasu od godz. 600 do godz. 2200),

- LAeq N – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600).

Tabela 23   Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikiem LAeq D i LAeq N, które te wskaźniki mają zastosowanie do ustalenia i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby

| Lp. | Rodzaj terenu | Dopuszczalny poziom hałasu [dB] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Drogi lub linie kolejowe |  | Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu |  |
|  |  | LAeq D przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom | LAeq N przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom | LAeq D przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym | LAeq N przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy |
| 1 | A. Strefa ochrony „A” uzdrowiska B. Tereny szpitali poza miastem | 50 | 45 | 45 | 40 |
| 2 | A. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej B. Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży C. Tereny domów opieki społecznej D. Tereny szpitali w miastach | 61 | 56 | 50 | 40 |
| 3 | A. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego B. Tereny zabudowy zagrodowej C. Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe D. Tereny mieszkaniowo – usługowe | 65 | 56 | 55 | 45 |
| 4 | A. Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców | 68 | 60 | 55 | 45 |

Teren planowanego przedsięwzięcia objęty jest Uchwałą NR IV/30/07 Rady Miasta Darłowo z dnia 06 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej A - Darłowo Południe położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo.

Przeznaczenie terenu:

- Symbol: 49 P,S

- Oznaczenie: zabudowa produkcyjno - magazynowa

Ryc. 23 Fragment mapy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Załącznik do Uchwały Nr IV/30/07 z dnia 2007-02-06

Otoczenie działki, na której planowana jest inwestycja, stanowią tereny rolne/nieużytki. Od strony wschodniej działka graniczy z rzeką Wieprza. Natomiast od strony południowej działka graniczy z innymi zabudowaniami o funkcji magazynowej.

Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego najbliżej położona zabudowa mieszkaniowa o charakterze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami znajduje się w odległości ok. 250- 270 m w kierunku wschodnim od granic inwestycji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U nr 120, poz. 826 z późn. zmianami) wartości dopuszczalne hałasu LAeqT dla najbliższego terenu chronionego akustycznie przyjęte zostały na poziomie 55 dB dla pory dnia tj. w godzinach od 6.00 – 22.00 dla przedziału czasu odniesienia równego 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym oraz 45 dB dla najmniej korzystnej godziny w porze nocy 
tj. od 22.00 – 6.00 jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej  z usługami – oznaczenie MNU

Ochrona środowiska przed hałasem polega na zapewnieniu właściwego klimatu akustycznego tam gdzie standardy akustyczne są niespełnione. Można to osiągnąć w szczególności poprzez:

- utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie,

- zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest 
on dotrzymany poprzez zastosowanie indywidualnych zabezpieczeń.

Przeprowadzając analizę uciążliwości akustycznej na środowisko przedsięwzięcia:

- inwentaryzuje się źródła hałasu zakładu;

- określa parametry akustyczne źródeł hałasu;

- obliczony poziom równoważny A dźwięku dla hałasu pochodzącego od zakładu w siatce obliczeniowej;

- określona zasięg oddziaływania akustycznego zakładu;

- interpretuje się rezultaty obliczeń w świetle wymogów administracyjnych;

na etapie eksploatacji.

Źródła hałasu

Klimat akustyczny na terenie instalacji jest wypadkową uciążliwości akustycznej generowanej przez wszystkie urządzenia funkcjonalnie związane z przedmiotowym zakładem.

Źródła emisji hałasu w przedmiotowym zakładzie można podzielić na grupy, w zależności od typu oraz miejsca, na związane z:

- ruchem środków transportu:

- samochodów osobowych pracowników

- samochodów ciężarowych

Wszystkie pojazdy poruszające się po drogach wewnętrznych z punktu widzenia propagacji hałasu stanowią punktowe ruchome źródła hałasu. Pojazdy poruszać się będą w sposób zorganizowany, z różną częstotliwością w czasie.

Dla każdego punktu wyznaczono równoważny poziom mocy akustycznej według poniższego wzoru:

gdzie:  LAWeqn- równoważny poziom mocy akustycznej dla n-tego pojazdu,

LAWn- poziom mocy dla danej operacji ruchowej, scharakteryzowany jako Lw,

ti- czas trwania operacji ruchowej,

T- czas oceny dla której oblicza się poziom równoważny.

Ze względu na fakt, iż w każdym punkcie drogi pojazdy mogą hamować, ruszać i jechać więc w dalszej części opracowania obliczono wartość wypadkową równoważnego poziomu mocy akustycznej wg. wzoru:

Do obliczeń przyjęto:

- prędkość pojazdów ciężkich oraz lekkich 10 km/h,

- długość drogi 200 m dla pojazdów ciężkich oraz 100 m dla pojazdów lekkich

- ruch pojazdów będzie odbywał się wyłącznie w porze dziennej

- natężenie ruchu: 5 szt. pojazdów osobowych i 100 szt. pojazdów ciężarowych 
w godzinach (7.00 – 20.00) z czego 62 pojazdy w ciągu najmniej korzystnych 8 godzin

Wyznaczone wartości przedstawiono w poniższych tabelach.

Tabela 24   Wypadkowy poziom mocy akustycznej dla pojazdów ciężkich w porze dziennej

| Rodzaj operacji ruchowej | ti [s] | n | n*ti | LWA [dB] | LWAeqwyp [dB] | Ilość punktów zastępczych | LWAeqwyp/punkt [dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start | 2*5 | 62 | 620 | 105 | 93,7 | 5 | 86,7 |
| Hamowanie | 2*3 |  | 4464 | 100 |  |  |  |
| Jazda po terenie | 72 |  | 372 | 100 |  |  |  |

Tabela 25   Wypadkowy poziom mocy akustycznej dla pojazdów lekkich w porze dziennej

| Rodzaj operacji ruchowej | ti [s] | n | 2*n*ti | LWA [dB] | LWAeqwyp [dB] | Ilość punktów zastępczych | LWAeqwyp/punkt [dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start | 2*5 | 5 | 50 | 97 | 74,3 | 3 | 69,5 |
| Hamowanie | 2*3 |  | 180 | 94 |  |  |  |
| Jazda po terenie | 36 |  | 30 | 94 |  |  |  |

- pracą maszyn i urządzeń na zewnątrz pomieszczeń

- manewry ładowarki;

- praca wentylatorów – 5 szt. w magazynie nr 1

- praca wentylatorów – 5 szt. w magazynie nr 2

- praca mieszalnika

- pracą maszyn i urządzeń wewnątrz pomieszczeń – źródła kubaturowe

- zasyp surowców do mieszalnika ładowarką

Według założeń projektowych ściany magazynów są betonowe, a dach pokryty jest blachą falistą. Zgodnie z załącznikiem 3 do instrukcji ITB nr 338/2008 izolacyjność ścian z bloczków z betonu komórkowego wynosi 46 dB oraz przykryć dachowych z pojedynczych powlekanych blach fałdowych 20 dB. Mieszalnik zakupiony do magazynu nr 2 będzie charakteryzował się mniejszym poziomem mocy akustycznej od stosowanego obecnie jednak w analizie akustycznej uwzględniając najgorsze możliwe warunki poziom natężenia dźwięku jaki przyjęto w magazynie nr 2 jest taki sam jak w magazynie nr 1.

Tabela 26   Inwentaryzacja istotnych źródeł hałasu

| Rodzaj źródła hałasu | Moc akustyczna [dB] | Czas oddziaływania w przeciągu czasu odniesienia h/m/s |  | Równoważna moc akustyczna [dB] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pora dzienna (6.00 –22.00) | Pora nocna (22.00 –6.00) | Pora dzienna (6.00 –22.00) | Pora nocna (22.00 –6.00) |
| Źródła ruchome |  |  |  |  |  |
| SO – samochody osobowe: -droga: 100 m -prędkość: 10 km/h - natężenie ruchu: 5 pojazdów w ciągu 8 najbardziej niekorzystnych godzin pory dziennej - 3 pkt zastępcze | 97 – start 94 – jazda, hamowanie | 4m20s | - | 74,3 69,5/ pkt. zast | - |
| SC – samochody ciężarowe: -droga: 200 m -prędkość: 10 km/h - natężenie ruchu: 62 pojazdy w ciągu 8 najbardziej niekorzystnych godzin pory dziennej - 5 pkt zastępczych | 97 – start 94 – jazda, hamowanie | 1h30m56s | - | 93,7 86,7/ pkt. zast. | - |
| KL – manewry ładowarką: -droga wewnętrzne - 1 szt. | 103 | 8h | - | 103 | - |
| Źródła punktowe |  |  |  |  |  |
| WD - Wentylatory dachowe typu DAs 400 Universal 5 szt. w magazynie nr 1 5 szt. w magazynie nr 2 | 83 | 8h | - | 83 | - |
| Źródła kubaturowe |  |  |  |  |  |
| nr 1 - magazyn po stronie zachodniej nr 2 – magazyn po stronie wschodniej | 85* | 8h | - | 85* | - |

*Równoważny poziom dźwięku 1m od ścian wewnętrznych

Do analizy rozprzestrzeniania się hałasu użyto programu LEQProfessional, którego algorytm obliczeń oparto na normie PN-ISO 9613-2 oraz o instrukcje ITB nr 308 oraz 338. Powyższa norma przedstawia matematycznie metody obliczania tłumienia hałasu w środowisku, aby można było przewidzieć poziom hałasu w pewnej odległości od źródła lub źródeł hałasu. Dzięki tej metodzie można przewidzieć ekwiwalentny ciągły poziom dźwięku A, przy uwzględnieniu warunków pogodowych.

W modelu obliczeniowym przyjęta jest zasada, że każde źródło jest punktowe 
tzn. każdy z jego wymiarów liniowych (wysokość, długość, szerokość) jest mniejszy od połowy odległości między źródłem, a najbliższym punktem obserwacji.

Źródła liniowe oraz powierzchniowe są zastępowane źródłami punktowymi w następujący sposób:

- Źródła liniowe:

Gdzie:

LWn – 	poziom mocy akustycznej źródła cząstkowego;

Lw – 	poziom mocy akustycznej całego źródła liniowego scharakteryzowany jako poziom mocy akustycznej LWA (dla krzywej korekcyjnej A) lub LW (dla poszczególnych pasm częstotliwości);

n – 	liczba odcinków, na które należy podzielić źródła liniowe;

- Źródła powierzchniowe:

Gdzie:

LWn – 	poziom mocy akustycznej źródła cząstkowego;

Lwew – 	poziom dźwięku A wewnątrz hali w odległości ok. 1 metra od każdej ściany i dachu;

S – 	powierzchnia ściany/dachu;

R – 	wypadkowa izolacyjność akustyczna całej ściany/dachu przedstawiona jako RA, z uwzględnieniem elementów o różnej izolacyjności (np. drzwi, okna).

Źródła ruchome czyli różnego rodzaju pojazdy, zazwyczaj poruszające się w sposób niezorganizowany również można zamienić na zbiór zastępczych punktowych źródeł dźwięku wg zasady:

Gdzie:

LWeqn – 	równoważny poziom mocy akustycznej n-tego pojazdu (ciężkiego lub lekkiego);

LWn – 		poziom mocy akustycznej A danej operacji ruchowej;

ti – 	czas trwania danej operacji ruchowej ;

N – 	liczba operacji w sumarycznym czasie T;

T – 	czas oceny.

W analizie uwzględniono również czynniki ekranujące hałas, zlokalizowane 
w otoczeniu inwestycji takie jak pas zieleni wysokiej znajdujący się po wschodniej stronie rzeki.

Program LEQProfessional w obliczeniach uwzględnia m.in.:

- odległość punktu imisji od źródła hałasu;

- wpływ pochłaniania dźwięku przez powietrze;

- kierunkowość źródła;

- tłumienie spowodowane rodzajem gruntu;

- odbicia od przeszkód;

- ekranowanie na napotkanych na drodze propagacji obiektach;

- wpływ zieleni;

- rodzaj gruntu;

oraz rozróżnia różnego typu źródła hałasu (liniowe, punktowe, powierzchniowe typu hala produkcyjna). Dokładność tej metody jest szacowana na 3 dB.

Ograniczanie emisji hałasu z terenu inwestycji

Inwestor przewiduje zastosowanie szeregu środków mających na celu obniżenie emisji hałasu z terenu inwestycji.

Spośród stosowanych  środków ograniczania hałasu wymienić należy:

- wyłączanie silników pojazdów ciężarowych w czasie rozładunku i postoju o ile jego praca nie jest konieczna

- stosowanie wyłącznie urządzeń sprawnych technicznie

- wykonywanie okresowych przeglądów i napraw mających na celu usuwanie potencjalnych przyczyn powstawania źródeł hałasu.

Oddziaływanie skumulowane

Źródła hałasu przedmiotowej inwestycji to źródło kubaturowe, źródła ruchome związane 
z ruchem pojazdów oraz źródła punktowe.

Przede wszystkim ze względu na znikomą ilość, ale również ze względu na rodzaj 
i usytuowanie źródeł oraz możliwość zastosowania wyżej wymienionych rozwiązań ograniczających hałas, wpływ inwestycji na zjawisko kumulowania się hałasu, można uznać na pomijalnie mały.

Zarówno niewielkie oddziaływanie źródeł przemysłowych oraz pomijalnie małe natężenie ruchu pojazdów ciężarowych i pojazdów osobowych w ciągu doby nie wskazują na jakąkolwiek możliwość istotnego wpływu na klimat akustyczny okolicy.

Należy  również zauważyć, że standardy emisji hałasu odnosi się do terenów chronionych, które w przedmiotowym przypadku oddzielone są terenem zieleni wysokiej od przedmiotowej inwestycji co dodatkowo ogranicza możliwość kumulowania się oddziaływań akustycznych.

Wykonana analiza wykazała, że oddziaływanie akustyczne przedsięwzięcia na tereny chronione jest pomijalnie małe, co jednocześnie zapewnia, pomijalnie mały wpływ na zjawisko kumulowania się oddziaływania akustycznego na ww. terenach.

Podsumowanie

Celem sprawdzenia oddziaływania akustycznego przedmiotowej inwestycji na etapie eksploatacji wykonano analizę akustyczną w programie LEQProfessional wyliczając teoretyczne wartość równoważnego poziomu dźwięku w siatce obliczeniowej na wysokości 
4 m nad poziomem terenu.

Wartość równoważnego poziomu hałasu panującego na granicach obszarów chronionych akustycznie położonych po stronie wschodniej w odległości około 270 m nie będzie przekraczać wartości dopuszczalnych po zrealizowaniu inwestycji, ponieważ największy zasięg oddziaływania akustycznego instalacji wynosi:

- Dla izolinii 50 dB w porze dziennej – w granicy działki inwestycji

- Dla izolinii 45 dB dla pory nocy –   nie określono ze względu na pracę instalacji jedynie w porze dziennej

Dane wejściowe oraz wydruk mapy emisji został załączony do niniejszego raportu.

Jak wynika z założeń projektowych funkcjonowanie inwestycji nie będzie źródłem ponadnormatywnej emisji hałasu do środowiska, w związku z powyższym Inwestor nie przewiduje stosowania indywidualnych zabezpieczeń akustycznych redukujących emisję hałasu innych niż wymienione wcześniej sposoby ograniczania emisji. Podsumowując nie występują obiektywne przesłanki do odmowy prowadzenia planowanej działalności 
w proponowanym zakresie i wariancie technologicznym ze względów ochrony przed hałasem.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że po zrealizowaniu niniejszej inwestycji instalacja będzie wymagała uzyskania pozwolenia zintegrowanego, a co za tym idzie konieczne będzie prowadzenie okresowych pomiarów emisji hałasu z instalacji z częstotliwością raz na dwa lata zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. 2014 poz. 1542). Działanie takie gwarantuje zapewnienie monitoringu oddziaływania akustycznego co pozwala na podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia emisji w przypadku wystąpienia takiej konieczności.

### 9.5.3. Oddziaływanie w fazie likwidacji inwestycji

W fazie likwidacji inwestycji będzie miała miejsce okresowa emisja hałasu do środowiska, związana z pracami rozbiórkowymi i demontażowymi wcześniej eksploatowanych urządzeń wraz z infrastrukturą techniczną. Konieczne będzie również zapewnienie transportu do wywozu zdemontowanych maszyn i odpadów. Oddziaływanie akustyczne ze względu na charakter inwestycji i prac niezbędnych do jej likwidacji będzie o niewielkiej skali 
i krótkotrwałe.

## 9.6. Gospodarka Odpadami

Sposób postępowania z odpadami jest określany między innymi w artykułach ustawy 
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.).

Wytwórca odpadów jest zobowiązany do stosowania takich sposobów produkcji 
lub form usług oraz surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów 
lub pozwalają utrzymać na możliwie najniższym poziomie ich ilość, a także ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi 
Wytwórca odpadów jest ustawowo zobowiązany do prowadzenia ilościowej 
i jakościowej ewidencji odpadów.

Ewidencja ta powinna obejmować :

- karty ewidencji odpadu prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie,

- karty przekazania odpadu.

Inwestor w związku z eksploatacją planowanego przedsięwzięcia zobowiązany będzie do przestrzegania normatywów prawnych zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r.,  poz. 1973).

Posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny zasadami gospodarowania odpadami określonymi w przepisach prawa, np.:

- posiadanie stosownych zezwoleń na przetwarzanie odpadów,

- posiadanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,

- zapobieganie powstawaniu odpadów (np. poprzez racjonalną gospodarką surowcową oraz podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników),

- odpady, których wytworzenie nie można zapobiec, przekazywać podmiotom posiadającymi stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami, 
w pierwszej kolejności do odzysku,

- magazynowanie odpadów sposób niezagrażający środowisku gruntowo – wodnemu (np. w pojemnikach lub kontenerach, na utwardzonym podłożu).

Wytwórca odpadów w myśl ustawy o odpadach zobowiązany jest do prawidłowej gospodarki odpadami, przez co rozumie się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów oraz nadzór nad takimi działaniami.

### 9.6.1. Gospodarka odpadami powstającymi na etapie realizacji inwestycji

Przedstawiona poniżej gospodarka odpadami powstającymi na etapie realizacji inwestycji dotyczy wszystkich analizowanych wariantów inwestycji, tj.

- wariant inwestycyjny będący najkorzystniejszym dla środowiska,

- wariant alternatywny.

Podczas realizacji inwestycji powstaną odpady typowe dla prac budowlanych obiektów. Prawdopodobne ilości powstających odpadów zostały przedstawione poniższej.

Tabela 27   Źródła i ilości odpadów, które mogą powstawać podczas realizacji inwestycji

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Źródło i rodzaj odpadu | Masa odpadów Mg/czas budowy | Sposoby zagospodarowania odpadów | Sposoby magazynowania odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady niebezpieczne |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | Odpady powstające w trakcie prac (odpady opakowaniowe po substancjach niebezpiecznych) | 3,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w pojemniku, worku, kontenerze w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów niebezpiecznych na czas prac realizacyjnych |
|  | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancji niebezpiecznymi (np. PCB) | Odpady powstające w trakcie prac a (zużyte sorbenty, czyściwa, odzież robocza) | 1,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w pojemniku, worku, kontenerze w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów niebezpiecznych na czas prac realizacyjnych |
|  | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Odpady powstające w trakcie prac – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne | 1,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad zabezpieczony przed uszkodzeniem będzie magazynowany w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów niebezpiecznych na czas prac realizacyjnych |
| Odpady inne niż niebezpieczne |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Opakowania wykonane z papieru – worki, beczki, gilzy papierowe | 10,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w pojemniku, worku, kontenerze w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas prac realizacyjnych |
|  | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Opakowania wykonane tworzyw sztucznych – folia opakowaniowa, palety z tworzyw sztucznych, butelki, beczki | 10,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w pojemniku, worku, kontenerze w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas prac realizacyjnych |
|  | 15 01 03 | Opakowania z drewna | Palety drewniane | 10,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany luzem wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas prac realizacyjnych |
|  | 15 01 04 | Opakowania z metali | Opakowania z metali puszki, beczki, taśmy opakowaniowe | 8,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w pojemniku, worku, kontenerze w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas prac realizacyjnych |
|  | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | Zmieszane odpady opakowaniowe - odpady zbierane nieselektywnie | 5,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w pojemniku, worku, kontenerze w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas prac realizacyjnych |
|  | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02* | Sorbenty, czyściwa, odzież robocza – nie zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 1,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w pojemniku, worku, kontenerze w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas prac realizacyjnych |
|  | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wym. W 16 02 09 do 16 02 13* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne | 1,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w pojemniku, kontenerze w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas prac realizacyjnych |
|  | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | Odpady powstające w trakcie robót – nie wykorzystana zaprawa, gruz betonowy | 10,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas prac realizacyjnych |
|  | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | Odpady powstające w trakcie robót | 1,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas prac realizacyjnych |
|  | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | Odpady powstające w trakcie robót | 2,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas prac realizacyjnych |
|  | 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | Odpady powstające w ramach bytowania pracowników | 2,000 | Odpady odbierane będą przez podmiot posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, zgodnie z przyjętym na terenie gminy harmonogramem | Umieszczane wyłącznie w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych |

W związku z prowadzeniem prac budowlanych na przedmiotowym terenie podczas realizacji inwestycji będą powstawały masy ziemne oraz humus. Masy ziemne zostaną zagospodarowane na miejscu (w związku z tym na podstawie art. 2 pkt 3) nie zostaną zastosowane przepisy ustawy o odpadach).

Firma zajmująca się generalnym wykonawstwem robót związanych z budową instalacji będzie odpowiedzialna za wytworzone odpady. Zgodnie z Ustawą o odpadach 
przekazać wytworzone odpady do podmiotów posiadających decyzję w zakresie odzysku bądź unieszkodliwiania  odpadów. Na terenie placu budowy zostanie wyznaczone miejsce do czasowego magazynowania odpadów.

Miejsce to będzie oznaczone, odpady będą gromadzone selektywnie w kontenerach. Odpady niebezpieczne będą magazynowane w szczelnym pojemniku na utwardzonym podłożu.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że oddziaływanie inwestycji wariantu proponowanego przez wnioskodawcę i racjonalnego wariantu alternatywnego są takie same.

### 9.6.2. Gospodarka odpadami powstającymi na etapie eksploatacji inwestycji

Według przeprowadzonego rozpoznania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów i Ustawą o odpadach 
z dnia 14 grudnia 2012 roku (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.) w ramach funkcjonowania instalacji występować będzie emisja  odpadów.

#### 9.6.2.1. Gospodarka odpadami powstającymi na etapie eksploatacji inwestycji

Przedstawiona poniżej gospodarka odpadami powstającymi na etapie eksploatacji inwestycji dotyczy wszystkich analizowanych wariantów inwestycji, tj.

- wariant inwestycyjny będący najkorzystniejszym dla środowiska

- wariant alternatywny

Tabela 28 Rodzaje i ilości odpadów, które mogą powstawać podczas eksploatacji przedsięwzięcia

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Źródło powstawania i charakterystyka odpadu | Ilość wytwarzanych odpadów [Mg/rok] | Miejsce i sposób magazynowania odpadu | Sposób postępowania z odpadem | Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów i ograniczania ich ilości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorga-nicznych | Odpad w postaci płynnej, powstający w wyniku okresowej wymiany oleju mineralnego z maszyn wykorzystywanych w instalacji | 1,000 | Odpad magazynowany w miejscu magazynowania odpadów niebezpiecznych, magazyn niedostępny dla osób nieupoważnionych. Miejsce magazynowania odpadów jest zadaszone oraz wyposażone w szczelną posadzkę. Odpad magazynowany w szczelnym atestowanym pojemniku lub szczelnym jednorazowym opakowaniu, wykonanym z materiału odpornego na działanie odpadu w nim magazynowanego. | Odpady będą magazynowane i transportowane w pojemnikach odpornych na działanie składników odpadów, posiadających szczelne zamknięcie, uniemożliwiających przypadkowe przedostanie się odpadów do środowiska podczas ich zbierania, załadunku, transportu i rozładunku. Transport prowadzony będzie przez uprawnionego przedsiębiorcę. Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie do odzysku lub unieszkodliwiania. | Ilość wytwarzanych odpadów w dużej mierze zależy od ilości okresowych przeglądów maszyn. Regularna konserwacja maszyn i urządzeń. Zakup urządzeń lepszej jakości. |
|  | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | Smary, stosowane do konserwacji maszyn i urządzeń | 0,200 | Odpad magazynowany w miejscu magazynowania odpadów niebezpiecznych, magazyn niedostępny dla osób nieupoważnionych. Miejsce magazynowania odpadów jest zadaszone oraz wyposażone w szczelną posadzkę. Odpad magazynowany w szczelnym atestowanym pojemniku lub szczelnym jednorazowym opakowaniu, wykonanym z materiału odpornego na działanie odpadu w nim magazynowanego. | Odpady będą magazynowane i transportowane w pojemnikach odpornych na działanie składników odpadów, posiadających szczelne zamknięcie, uniemożliwiających przypadkowe przedostanie się odpadów do środowiska podczas ich zbierania, załadunku, transportu i rozładunku. Transport prowadzony będzie przez uprawnionego przedsiębiorcę. Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie do odzysku lub unieszkodliwiania. | Ilość wytwarzanych odpadów w dużej mierze zależy od ilości okresowych przeglądów maszyn. Regularna konserwacja maszyn i urządzeń. Zakup urządzeń lepszej jakości. |
|  | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpady papieru i tektury z opakowań | 2,000 | Odpady magazynowane selektywnie w oznaczonych pojemnikach w magazynie odrębnie odpadów innych niż niebezpieczne | Odpady będą przekazywane do odzysku uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane decyzje administracyjne na gospodarowanie odpadami | Zakup surowców lub produktów w opakowaniach zbiorczych, racjonalna gospodarka surowcami |
|  | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Odpadowe opakowania z tworzyw sztucznych | 2,000 | Odpady magazynowane selektywnie w oznaczonych pojemnikach w magazynie odrębnie odpadów innych niż niebezpieczne | Odpady będą przekazywane do odzysku uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane decyzje administracyjne na gospodarowanie odpadami | Zakup surowców lub produktów w opakowaniach zbiorczych, racjonalna gospodarka surowcami |
|  | 15 01 03 | Opakowania z drewno | Zużyte palety | 5,000 | Odpady magazynowane selektywnie w oznaczonych pojemnikach w magazynie odrębnie odpadów innych niż niebezpieczne | Odpady będą przekazywane do odzysku uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane decyzje administracyjne na gospodarowanie odpadami | Zakup surowców lub produktów w opakowaniach zbiorczych, racjonalna gospodarka surowcami |
|  | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | Puste pojemniki | 0,50 | Odpad magazynowany w miejscu magazynowania odpadów niebezpiecznych, magazyn niedostępny dla osób nieupoważnionych. Miejsce magazynowania odpadów jest zadaszone oraz wyposażone w szczelną posadzkę. Odpad magazynowany w szczelnym atestowanym pojemniku lub szczelnym jednorazowym opakowaniu, wykonanym z materiału odpornego na działanie odpadu w nim magazynowanego. | Odpady będą magazynowane i transportowane w pojemnikach odpornych na działanie składników odpadów, posiadających szczelne zamknięcie, uniemożliwiających przypadkowe przedostanie się odpadów do środowiska podczas ich zbierania, załadunku, transportu i rozładunku. Transport prowadzony będzie przez uprawnionego przedsiębiorcę. Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie do odzysku lub unieszkodliwiania. | Zakup surowców lub produktów w opakowaniach zbiorczych |
|  | 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi | Puste pojemniki ciśnieniowe | 0,050 | Odpad magazynowany w miejscu magazynowania odpadów niebezpiecznych, magazyn niedostępny dla osób nieupoważnionych. Miejsce magazynowania odpadów jest zadaszone oraz wyposażone w szczelną posadzkę. Odpad magazynowany w szczelnym atestowanym pojemniku lub szczelnym jednorazowym opakowaniu, wykonanym z materiału odpornego na działanie odpadu w nim magazynowanego. | Odpady będą magazynowane i transportowane w pojemnikach odpornych na działanie składników odpadów, posiadających szczelne zamknięcie, uniemożliwiających przypadkowe przedostanie się odpadów do środowiska podczas ich zbierania, załadunku, transportu i rozładunku. Transport prowadzony będzie przez uprawnionego przedsiębiorcę. Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie do odzysku lub unieszkodliwiania. | Ilość wytwarzanych odpadów w dużej mierze zależy od ilości okresowych przeglądów maszyn. Regularna konserwacja maszyn i urządzeń. Zakup urządzeń lepszej jakości. |
|  | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | Zużyte filtry w instalacjach, materiały filtracyjne oraz odzież robocza, zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 0,30 | Odpad magazynowany w miejscu magazynowania odpadów niebezpiecznych, magazyn niedostępny dla osób nieupoważnionych. Miejsce magazynowania odpadów jest zadaszone oraz wyposażone w szczelną posadzkę. Odpad magazynowany w szczelnym atestowanym pojemniku lub szczelnym jednorazowym opakowaniu, wykonanym z materiału odpornego na działanie odpadu w nim magazynowanego. | Odpady będą magazynowane i transportowane w pojemnikach odpornych na działanie składników odpadów, posiadających szczelne zamknięcie, uniemożliwiających przypadkowe przedostanie się odpadów do środowiska podczas ich zbierania, załadunku, transportu i rozładunku. Transport prowadzony będzie przez uprawnionego przedsiębiorcę. Odpad przekazywany uprawnionemu przedsiębiorcy do odzysku, jeżeli nie będzie możliwości odzysku to przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie do unieszkodliwiania. | Racjonalne użytkowanie odzieży roboczej, materiałów do wycierania oraz sorbentów. Regularna wymiana wkładów filtrujących |
|  | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | Zużyte sorbenty i tkaniny do wycierania oraz odzież robocza nie zawierająca substancji niebezpiecznych | 8,00 | Odpady magazynowane selektywnie w oznaczonych pojemnikach w magazynie odpadów innych niż niebezpieczne | Odpady będą przekazywane do odzysku uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane decyzje administracyjne na gospodarowanie odpadami | Racjonalne użytkowanie odzieży roboczej, materiałów do wycierania oraz sorbentów. Regularna wymiana wkładów filtrujących |
|  | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Odpadem są zainstalowane świetlówki – lampy fluorescencyjne oraz lampy UV w celach oświetleniowych | 0,20 | Odpad magazynowany w miejscu magazynowania odpadów niebezpiecznych, magazyn niedostępny dla osób nieupoważnionych. Miejsce magazynowania odpadów jest zadaszone oraz wyposażone w szczelną posadzkę. Odpad magazynowany w szczelnym atestowanym pojemniku lub szczelnym jednorazowym opakowaniu, wykonanym z materiału odpornego na działanie odpadu w nim magazynowanego. | Odpady będą magazynowane i transportowane w pojemnikach odpornych na działanie składników odpadów, posiadających szczelne zamknięcie, uniemożliwiających przypadkowe przedostanie się odpadów do środowiska podczas ich zbierania, załadunku, transportu i rozładunku. Transport prowadzony będzie przez uprawnionego przedsiębiorcę. Odpad przekazywany uprawnionemu przedsiębiorcy do odzysku, jeżeli nie będzie możliwości odzysku to przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie do unieszkodliwiania. | Dostosowanie się do zaleceń producenta dot. użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zakup urządzeń wyższej jakości. |
|  | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | Odpad powstaje z zepsutych i nie działających urządzeń pochodzących z instalacji | 2,00 | Odpady magazynowane selektywnie w oznaczonych pojemnikach w magazynie odpadów innych niż niebezpieczne. | Odpady będą przekazywane do odzysku uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane decyzje administracyjne na gospodarowanie odpadami | Dostosowanie się do zaleceń producenta dot. użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zakup urządzeń wyższej jakości. |
|  | 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | Odpady powstające w ramach bytowania pracowników | 2,000 | Umieszczane wyłącznie w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych | Odpady odbierane będą przez podmiot posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, zgodnie z przyjętym na terenie gminy harmonogramem | Segregowanie odpadów, umieszczanie wyłącznie w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych |

Poszczególne rodzaje wytwarzanych odpadów magazynowane będą selektywnie na terenie zakładu w wydzielonym i oznakowanym miejscu o utwardzonej nawierzchni, zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych  i dostępem osób trzecich, wyłącznie w miejscach do, których inwestor posiada tytuł prawny.

Odpady niebezpieczne magazynowane będą w pojemnikach wykonanych 
z materiałów odpornych na działalnie substancji zawartych w odpadach, posiadających szczelne zamknięcie zabezpieczające przed niekontrolowanym uwolnieniem odpadu.

Zakład wyposażonym będzie w zestaw sorbentów, które wykorzystane będą do usuwania ewentualnych wycieków. Zużyty sorbent będzie magazynowany w specjalistycznym, opisanym pojemniku i przekazywane do zagospodarowania podmiotowi posiadającemu stosowne uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami.

Łączny czas magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów nie będzie przekraczać terminów ustalonych w art. 25 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.).

Sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi. Będzie miał również charakter wieloetapowego działania:

- minimalizacji powstających odpadów,

- zapewnienia zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku,

- zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwiania odpadów.

Powstające odpady będą przekazywane wyłącznie uprawnionym podmiotom tj. takim, które uzyskały zezwolenia właściwych organów (marszałka, starosty) na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami (odzysk, unieszkodliwianie, transport, zbieranie).

W celu zminimalizowania ilości wytwarzanych odpadów:

- stosowane będą urządzenia i materiały o wysokiej trwałości i wydajności,

- wdrażane będą plany optymalizacji wykorzystania surowców, planowanie rozkrojów, optymalizacja procesów pakowania itp.,

- planowane są systematyczne kontrole, przeglądy i modernizacje, drobne usterki usuwane będą na bieżąco w celu nie dopuszczania do szybkiego zużycia urządzeń,

- prowadzone będzie optymalne planowanie zakupów, co ogranicza ryzyko powstawania nadwyżek materiałów oraz stosowanie opakowań zbiorczych 
i zwrotnych,

- prowadzona będzie edukacja ekologiczna kadry pracowniczej,

- realizowane będą zasady czystej produkcji, polegające na minimalizacji odpadów "u źródła”.

Inwestor zobowiązany będzie do prowadzenia systematycznej ewidencji jakościowej 
i ilościowej wytwarzanych odpadów. Ewidencja wytwarzanych odpadów prowadzona będzie z zastosowaniem  dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014 r. poz. 1973).

9.6.2.2. Przetwarzanie odpadów

Aktualnie w zakładzie prowadzona jest działalność polegająca na przetwarzaniu odpadów. Zgodnie z decyzja Starosty Sławieńskiego z dnia 14 lipca 2016 r., znak: BS.6233.5.2016.III, przetwarzane są następujące rodzaje i ilości odpadów:

- 10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 01) w ilości 2000 Mg/rok

- 10 01 03 – popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej w ilości 9500 Mg/rok

- 10 01 99 – inne nie wymienione odpady w ilości 5000 Mg/rok

- 10 01 05 – stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 
w ilości 5000 Mg/rok.

Odpady przetwarzane są w procesie odzysku R5 i odbywa się w budynku zlokalizowanym na działce nr ewid. 2/3 obręb nr 5 m. Darłowo. przetwarzanie polega na fizycznym wymieszaniu popiołów (10 01 01, 10 01 03 oraz 10 01 99) powyżej z wapnem nawozowym lub odpadem (10 01 05) w mieszalniku, do którego podłączony jest podajnik taśmowy. Zdolność przetwarzania instalacji – nie większa niż 70 Mg/dobę. Mieszanie odpadów z wapnem lub gipsem odbywa się na mokro w celu uniknięcia pylenia.

Odpady przeznaczone do przetwarzania magazynowane są w magazynie na działce nr ewid. 2/3 w obrębie nr 5 m. Darłowo. Wapno nawozowe i gotowy produkt przetwarzania odpadów są magazynowane w obu magazynach na działkach nr ewid. 2/3 i 3/13 w obrębie nr 5 m. Darłowo.

Po realizacji planowanego przedsięwzięcia, zostanie uruchomiona mobilna instalacja, służąca do automatycznego mieszania kilku składników sypkich oraz wody według zadanej receptury. W skład instalacji wchodzi:

- Hermetyczny/-e silos/-y na substancje pyliste. Silos/silosy wyposażony jest/są m.in. w: filtr, zawór podciśnienia (bezpieczeństwa), system aeracji (wspomagania opróżniania), przepustnicę motylową i przenośnik ślimakowy. Budowa i wyposażenie gwarantują całkowitą szczelność a co za tym idzie brak jakiejkolwiek emisji materiałów do atmosfery.

- Otwarte zasobniki na substancje sypkie, wyposażone w odpowiednie urządzenia dozujące.

- Zespół wag, mających za zadanie odmierzanie zadanych komputerowo ilości poszczególnych materiałów, które będą dozowane do mieszalnika.

- Zespół przenośników transportujących odmierzone ilości materiałów wsadowych do oraz z mieszalnika.

- Mieszalnik dwuwałowy wraz z konstrukcją wsporczą i niezbędnymi podestami.

- Komputerowy system sterowania z wizualizacją procesu produkcji w czasie rzeczywistym oraz możliwością zadawania receptur produkcyjnych. System będzie również wyposażony w możliwość pracy „ręcznej” w razie awarii automatu.

Montaż komponentów instalacji nie będzie wymagać trwałego związania z podłożem. Mniejsze jej elementy będą posadowione na mobilnych płytach fundamentowych, natomiast większe wymagają jedynie utwardzonego terenu.

Instalacja będzie zbudowana i wyposażona zgodnie z obowiązującymi normami 
i standardami. Nie przewiduje się emisji do środowiska jakichkolwiek materiałów używanych w cyklu produkcyjnym.

Instalacja pozwoli na przetwarzanie następujących rodzajów odpadów:

- Popioły – 130 000 Mg/rok

- 10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

- 10 01 03 – popioły lotne z torfu

- 10 01 17 – popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 16 01 19

- 10 01 99 – inne niewymienione odpady (odpady pochodzące wyłącznie z biomasy)

- Odpady zawierające wapń – 130 000 Mg/rok

- 02 04 02 – nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)

- 03 03 02 – osady wapienne i szlamy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego)

- 03 03 09- odpady szlamu wapiennego (pokaustyzacyjnego)

- 06 02 99 – inne niewymienione odpady

- 10 01 05 – stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych

- 10 01 07 – produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzanych w postaci szlamu

- 10 13 04 – odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego.

Ponadto, przetwarzany będzie odpad o kodzie 19 06 04 – przefermentowane odpady 
z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych w ilości 40 000 Mg/rok.

Przetwarzanie będzie odbywało się metodą odzysku R5, poprzez mieszanie popiołów 
z wapnem lub innymi odpadami zawierającymi wapń lub samym wymieszaniu i podsuszeniu (np. odpad o kodzie 10 01 05 ), w celu uzyskania parametrów odpowiadających nawozom. Po procesie przetwarzania, produktem wyjściowym będzie pełnowartościowy nawóz, certyfikowany w Instytucie Nowych Syntez Chemicznych w Puławach lub rejestrowany 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

### 9.6.3. Gospodarka odpadami na etapie likwidacji przedsięwzięcia

Przedstawiona poniżej gospodarka odpadami powstającymi na etapie realizacji likwidacji przedsięwzięcia, dotyczy wszystkich analizowanych wariantów inwestycji, tj.

- wariant inwestycyjny, będący jednocześnie wariantem najkorzystniejszym środowiska,

- wariant alternatywny.

W przypadku działań związanych z rozbiórką przedmiotowego obiektu, należy spodziewać się powstawania znacznych ilości typowych odpadów budowlanych, metali żelaznych, tworzyw sztucznych oraz odpadów zużytej infrastruktury technicznej.

Firma zajmująca się generalnym wykonawstwem robót związanych z ewentualną likwidacją inwestycji będzie odpowiedzialna za wytworzone odpady. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach należy przekazać wytworzone odpady do podmiotów posiadających decyzję w zakresie odzysku bądź unieszkodliwiania odpadów. Na terenie placu budowy zostanie wyznaczone miejsce do czasowego magazynowania odpadów. Miejsce to będzie oznaczone, odpady będą gromadzone selektywnie w kontenerach. Odpady niebezpieczne będą magazynowane w szczelnym pojemniku na utwardzonym podłożu.

Tabela 29   Źródła i ilości odpadów, które mogą powstawać podczas ewentualnej likwidacji

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Źródło i rodzaj odpadu | Masa odpadów Mg/czas likwidacji | Sposoby zagospodarowania odpadów | Sposoby magazynowania odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady niebezpieczne |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | Odpady powstające w trakcie robót rozbiórkowych i demontażu (odpady opakowaniowe po substancjach niebezpiecznych) | 5,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w pojemniku, worku, kontenerze w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów niebezpiecznych na czas robót rozbiórkowych i demontażu |
|  | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancji niebezpiecznymi (np. PCB) | Odpady powstające w trakcie robót rozbiórkowych i demontażu (zużyte sorbenty, czyściwa, odzież robocza) | 1,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w pojemniku, worku, kontenerze w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów niebezpiecznych na czas robót rozbiórkowych i demontażu |
|  | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Odpady powstające w trakcie robót rozbiórkowych i demontażu– zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne | 5,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad zabezpieczony przed uszkodzeniem będzie magazynowany w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów niebezpiecznych na czas robót rozbiórkowych i demontażu |
| Odpady inne niż niebezpieczne |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Opakowania wykonane z papieru – worki, beczki, gilzy papierowe | 2,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w pojemniku, worku, kontenerze w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas robót rozbiórkowych i demontażu |
|  | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Opakowania po materiałach budowlanych wykonane tworzyw sztucznych – folia opakowaniowa, palety z tworzyw sztucznych, butelki, beczki | 2,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w pojemniku, worku, kontenerze w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas robót rozbiórkowych i demontażu |
|  | 15 01 03 | Opakowania z drewna | Opakowania - palety drewniane | 10,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany luzem wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas robót rozbiórkowych i demontażu |
|  | 15 01 04 | Opakowania z metali | Opakowania z metali – puszki, beczki, taśmy opakowaniowe | 8,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w pojemniku, worku, kontenerze w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas robót rozbiórkowych i demontażu |
|  | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | Zmieszane odpady opakowaniowe– odpady zbierane nieselektywnie | 5,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w pojemniku, worku, kontenerze w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas robót rozbiórkowych i demontażu |
|  | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02* | Odpady powstające w trakcie robót rozbiórkowych i demontażu (sorbenty, czyściwa, odzież robocza – nie zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 1,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w pojemniku, worku, kontenerze w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas robót rozbiórkowych i demontażu |
|  | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wym. W 16 02 09 do 16 02 13* | Odpady powstające w trakcie prac rozbiórkowych i demontażu – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne | 10,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w pojemniku, kontenerze w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas robót rozbiórkowych i demontażu |
|  | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | Odpady powstające w trakcie robót rozbiórkowych i demontażu – nie wykorzystana zaprawa, gruz betonowy | 20,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas robót rozbiórkowych i demontażu |
|  | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | Odpady powstające w trakcie robót budowlanych rozbiórkowych i demontażu – płytki ceramiczne, armatura sanitarna | 3,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas robót rozbiórkowych i demontażu |
|  | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | Odpady powstające w trakcie robót rozbiórkowych i demontażu | 15,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas robót rozbiórkowych i demontażu |
|  | 17 04 02 | Aluminium | Odpady powstające w trakcie robót rozbiórkowych i demontażu – elementy aluminiowe | 1,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas robót rozbiórkowych i demontażu |
|  | 17 04 05 | Żelazo i stal | Złom budowlany – kawałki kształtowników, rury, druty, blachy, itp. | 30,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas robót rozbiórkowych i demontażu |
|  | 17 04 07 | Mieszaniny metali | Odpady metali powstające podczas prac rozbiórkowych i demontażu – mieszaniny metali trudne do rozseparowania | 10,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas robót rozbiórkowych i demontażu |
|  | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | Odpady powstałe podczas prac rozbiórkowych i demontażu – odpadowe kable elektryczne | 5,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas robót rozbiórkowych i demontażu |
|  | 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 05 | Odpady powstałe podczas prac rozbiórkowych i demontażu | 10,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas robót rozbiórkowych i demontażu |
|  | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | Odpady powstałe podczas prac rozbiórkowych i demontażu – wełna mineralna | 6,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas robót rozbiórkowych i demontażu |
|  | 17 08 02 | Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 | Odpady powstające podczas prac rozbiórkowych i demontażu – kawałki płyt gipsowo-kartonowych | 1,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas robót rozbiórkowych i demontażu |
|  | 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | Odpady powstałe podczas prac rozbiórkowych i demontażu | 30,0 | Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku braku możliwości odzysku odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia | Odpad będzie magazynowany w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów na czas robót rozbiórkowych i demontażu |
|  | 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | Odpady powstające w ramach bytowania pracowników | 2,000 | Odpady odbierane będą przez podmiot posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, zgodnie z przyjętym na terenie gminy harmonogramem | Umieszczane wyłącznie w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych |

Firma zajmująca się generalnym wykonawstwem robót związanych z likwidacją inwestycji będzie odpowiedzialna za wytworzone odpady. Zgodnie z Ustawą o odpadach 
z dnia 14 grudnia 2012 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.) należy przekazać wytworzone odpady do podmiotów posiadających decyzję w zakresie odzysku bądź unieszkodliwiania  odpadów. Na terenie objętym pracami związanymi z likwidacją przedsięwzięcia zostanie wyznaczone miejsce do czasowego magazynowania odpadów. Miejsce to będzie oznaczone, odpady będą gromadzone selektywnie w kontenerach. Odpady niebezpieczne będą magazynowane w szczelnym pojemniku na utwardzonym podłożu.

Prawidłowo prowadzona gospodarka odpadami oparta jest w pierwszej kolejności 
na minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów (np. poprzez przygotowanie do ponownego użycia), następnie na zgodnym z zasadami ochrony środowiska odzysku odpadów. Ostatnim etapem jest zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec, lub których nie udało się poddać odzyskowi.

Wszystkie wytwarzane odpady będą zagospodarowywane i magazynowane zgodnie 
z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 
z późn. zm.). Zobowiązuje ona wytwórcę odpadów do stosowania takich sposobów produkcji oraz surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają utrzymać na możliwie najniższym poziomie ich ilość, a także ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że oddziaływanie inwestycji wariantu proponowanego przez wnioskodawcę i racjonalnego wariantu alternatywnego są takie same.

## 9.7. Oddziaływanie na obiekty ochrony obszarowej oraz na bioróżnorodność

Przedstawione poniżej oddziaływanie na obiekty ochrony obszarowej oraz na bioróżnorodność dotyczy wszystkich analizowanych wariantów inwestycji, tj.

- wariant inwestycyjny, będący wariantem najkorzystniejszym środowiskowo;

- wariant alternatywny.

Planowana inwestycja znajduje się:

- na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Koszaliński Pas Nadmorski";

- w bezpośrednim sąsiedztwie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Dolina Wieprzy i Studnicy (PLH220038).

Realizacja planowanej inwestycji będzie pośrednio niekorzystnie oddziaływać na walory przyrodnicze obszarów sąsiadujących z planowanym przedsięwzięciem głównie w związku z emisją hałasu i emisją zanieczyszczeń do powietrza. Na etapie realizacji inwestycji, przewiduje się wystąpienie krótkoterminowych, potencjalnych niekorzystnych oddziaływań 
o odwracalnym charakterze związanych z  trwaniem prac adaptacyjnych (np. płoszenie ptaków).

Analiza oddziaływania planowanej inwestycji na Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Dolina Wieprzy i Studnicy (PLH220038)

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych zamieszczonym na oficjalnej stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, do podstawowych zagrożeń 
dla przyrody OSO Dolina Wieprzy i Studnicy (PLH220038) należą:

- zabudowa hydroenergetyczna rzeki Wieprzy w miejscowości Kępka, Biesowice 
i Ciecholub,

- zaniechanie wypasu oraz zarzucenie koszenia łąk świeżych i podmokłych oraz torfowisk mechowiskowych,

- osuszanie torfowisk,

- wycinanie lasu na stromych zboczach i krawędziach dolin oraz w obrębie stromych wąwozów i jarów, jak i w obrębie stromych nisz źródliskowych,

- nieuporządkowana gospodarka wodno-ściekowa w obrębie zlewni,

- pobór wód źródliskowych przez gospodarstwa domowe,

- budowa stawów rybnych (m.in. dla hodowli pstrąga).

Ze względu na rodzaj planowanego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację, nie przewiduje się wystąpienia wyżej wymienionych zagrożeń w związku z realizacją inwestycji.

Nie zidentyfikowano innych przedsięwzięć lub planów, których realizacja w powiązaniu  
z analizowanym przedsięwzięciem wiązała się będzie z wystąpieniem niekorzystnych, skumulowanych oddziaływań na SOO Dolina Wieprzy i Studnicy (PLH220038).

Przeprowadzona analiza wykazała, że realizacja inwestycji nie wpłynie na integralność ostoi, poprzez którą należy rozumieć, zgodnie z opracowaniem J. Engel „Natura 2000 
w ocenach oddziaływania inwestycji na środowisko” (Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2009) „Utrzymywanie się właściwego stanu ochrony tych siedlisk przyrodniczych, populacji roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla ochrony których obszar został wyznaczony. 
Na integralność obszaru składa się także zachowanie struktur i procesów ekologicznych, które są niezbędne dla trwałości i prawidłowego funkcjonowania siedlisk przyrodniczych oraz populacji roślin i zwierząt. Obszar zachowujący integralność to taki, który charakteryzuje się właściwym (dobrym) stanem ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych, zgodnym z celami ochrony obszaru, oraz dużymi możliwościami samoregulującymi, czyli wykazuje dużą odporność i zdolności regeneracyjne i nie wymaga dużego wsparcia z zewnątrz”.

Oddziaływanie na bioróżnorodność

W związku z realizacją inwestycji nie jest planowana wycinka drzew ani krzewów.

Na terenie planowanej inwestycji występują głównie ruderalne gatunki roślin, które zwykle zasiedlają podłoża zmienione przez człowieka.

Na terenie planowanej inwestycji, w zasięgu jej potencjalnego oddziaływania nie stwierdzono występowania chronionych gatunków  roślin.

Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono występowania chronionych gatunków zwierząt.

Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono występowania chronionych gatunków grzybów.

Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono występowania miejsc gniazdowania ptaków.

Analiza wpływu planowanej inwestycji pod kątem zakazów, o których mowa w Uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XXXII/357/09 z dnia 15 września 2009 roku w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego nr 66-12304, poz. 1804 ze zm.).

Zgodnie z ww. Rozporządzeniem na terenie OChK Koszaliński Pas Nadmorski obowiązują następujące zakazy:

- zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

Realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z działaniami zakazanymi w tym punkcie. Magazynowanie i przetwarzanie popiołów odbywać się będzie w dwóch istniejących magazynach zlokalizowanych w północnym krańcu portu morskiego w Darłowie, na lewobrzeżu rzeki Wieprzy oraz planowanych do realizacji placach magazynowych.. W obrębie działek, na terenie których planowana jest realizacja inwestycji brak cennych siedlisk przyrodniczych, w związku z powyższym realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z zabijaniem dziko występujących zwierząt, niszczeniem ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry.

- realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

Zgodnie z przedmiotowym Rozporządzeniem zakaz ten nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.

Analiza zawarta w Raporcie OOŚ nie wykazała znaczącego negatywnego wpływu planowanej inwestycji na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu. Oddziaływanie inwestycji na środowisko ograniczone będzie do granic działek, do których Inwestor posiada tytuł prawny. W związku z realizacją inwestycji nie planuje się wycinki drzew ani krzewów.

Magazynowanie i przetwarzanie popiołów odbywać się będzie w dwóch istniejących już obiektach oraz planowanych do realizacji placach magazynowych.

- likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;

Realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z działaniami zakazanymi w tym punkcie.

Oddziaływanie inwestycji na środowisko ograniczone będzie do granic działek, do których Inwestor posiada tytuł prawny. W związku z realizacją inwestycji nie planuje się wycinki drzew ani krzewów.

Magazynowanie i przetwarzanie popiołów odbywać się będzie w dwóch istniejących już obiektach oraz planowanych do realizacji placach magazynowych.

- wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

Realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z działaniami zakazanymi w tym punkcie.

- wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;

Realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z działaniami zakazanymi w tym punkcie. Nie planuje się wykonywania prac trwale zniekształcających powierzchnię terenu. Magazynowanie i przetwarzanie popiołów odbywać się będzie w dwóch istniejących już obiektach oraz planowanych do realizacji placach magazynowych.

- dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;

Realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z działaniami zakazanymi w tym punkcie.  W związku z realizacją inwestycji nie będą wykonywane prace powodujące zmianę stosunków wodnych.

- likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;

Realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z działaniami zakazanymi w tym punkcie.

- lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;

Realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z działaniami zakazanymi w tym punkcie.  Realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z lokalizacją nowych obiektów budowlanych.  Magazynowanie i przetwarzanie popiołów odbywać się będzie w dwóch istniejących już obiektach oraz planowanych do realizacji placach magazynowych.

- lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 200 m od linii brzegów klifowych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego.

Realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z działaniami zakazanymi w tym punkcie.  Realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z lokalizacją nowych obiektów budowlanych.  Magazynowanie i przetwarzanie popiołów odbywać się będzie w 	dwóch istniejących już obiektach oraz planowanych do realizacji placach magazynowych.

Zgodnie z ww. Rozporządzeniem ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów dotyczące OChK Koszaliński Pas Nadmorski są następujące:

1) w zakresie ochrony ekosystemów leśnych - prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej polegającej na zachowaniu różnorodności biologicznej siedlisk,

2) w zakresie ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych - dostosowanie zabiegów agrotechnicznych do wymogów zbiorowisk roślinnych i zasiedlających je gatunków fauny, zachowanie śródpolnych torfowisk, zabagnień, podmokłości, oczek wodnych oraz, sprzyjanie ograniczaniu ich sukcesji,

3) w zakresie ochrony ekosystemów wodnych - zachowanie i ochrona zbiorników wodnych wraz w pasem roślinności okalającej, ograniczanie zabudowy na skarpach wysoczyznowych, zapewnianie swobodnej migracji fauny w ciekach wodnych, wdrażanie programów reintrodukcji i restytucji rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt, roślin 
i grzybów bezpośrednio związanych z ekosystemami wodnymi.

Planowana inwestycja ze względu na swoją skalę i charakter, w szczególności ze względu na planowane przystosowanie istniejących już magazynów, nie będzie w żaden sposób kolidować z czynną ochroną ekosystemów w obrębie OChK Koszaliński Pas Nadmorski.

Ponadto na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji, planowane są następujące działania minimalizujące negatywne, bezpośrednie i pośrednie oddziaływania na obiekty ochrony przyrody w tym zwierzęta :

- prace budowlane będą prowadzone tylko w porze dnia,

- obszar robót budowlanych zostanie ogrodzony, co zapobiegnie wbieganiu na teren budowy a potem zakładu, bytującej w okolicy drobnej zwierzyny

- na każdym etapie przedsięwzięcia ograniczona będzie do minimum, emisja zorganizowanych i niezorganizowanych zanieczyszczeń do powietrza, poprzez:

- eksploatację tylko wysokosprawnych maszyn, urządzeń i pojazdów

- prawidłowe ustawienie silników wysokoprężnych, dla wyeliminowania emisji sadzy respirabilnej,

- zastosowanie innowacyjnych technologii,

- zamknięty obieg wody technologicznej zminimalizuje ilość ścieków, wprowadzanych do środowiska wodnego - poza miejscem realizacji przedsięwzięcia (w miejscu zrzutu ścieków z oczyszczalni),

- segregacja, bezpieczne dla środowiska magazynowanie odpadów i odpowiedzialne gospodarowanie odpadami nie wpłynie na potrzebę zajmowania kolejnych obszarów na potrzeby budowy obiektów unieszkodliwiania (składowisk).

Likwidacja przedsięwzięcia, nie musi być jednoznaczna z potrzebą rozbiórki obiektów budowlanych i instalacji. Jeśli konieczna będzie ich likwidacja, prace będą prowadzone 
w sposób jak najmniej uciążliwy dla przyrody ożywionej i nieożywionej. W pierwszej kolejności prowadzony będzie demontaż w celu odzysku i transport do ponownego wykorzystania bądź przetworzenia przez podmioty posiadające odpowiednie uprawnienie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami. W ostateczności elementy, które nie będą mogły być wykorzystane ani poddane procesom odzysku zostaną unieszkodliwione w odpowiedniej instalacji. Przy prawidłowo prowadzonych pracach likwidacyjnych, oddziaływania będą krótkotrwałe i niewpływające ponadnormatywnie na stan środowiska przyrodniczego.

## 9.8. Oddziaływanie na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, formy ochrony przyrody, w tym cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych

Przedstawione poniżej oddziaływanie na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, formy ochrony przyrody, w tym cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych dotyczy wszystkich analizowanych wariantów inwestycji, tj.

- wariant inwestycyjny, będący najkorzystniejszym dla środowiska,

- wariant alternatywny.

### 9.8.1. Oddziaływanie w fazie powstawania inwestycji

Inwestycja w fazie powstawania nie wpłynie na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze. Projektowana inwestycja realizowana będzie na terenach poddanych już wpływom antropogenicznym.

Jak już wspomniano inwestycja zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Dolina Wieprzy i Studnicy(PLH220038).Główne korytarze ekologiczne w rejonie projektowanej inwestycji są znacznie oddalone od jej terenu. Istotny jest także fakt iż wszystkie projektowane układy komunikacyjne powiązane z projektowanym zakładem nie przecinają i nie kolidują z przedstawionymi korytarzami ekologicznymi. W związku z realizacją inwestycji nie ulegną likwidacji żadne siedliska roślinne oraz siedliska związane z przebywaniem ptaków.

Realizacja inwestycji nie wymaga żadnej wycinki drzew, wylesień i likwidacji siedlisk przyrodniczych. Ogrodzenie terenu całego zakładu wykonane w początkowej fazie budowy ograniczy do minimum możliwość dostępu ewentualnej zwierzyny na jego teren.

### 9.8.2. Oddziaływanie w fazie eksploatacji

Dotrzymanie przez zakład standardów w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji substancji w ściekach odprowadzanych do kanalizacji, emisji hałasu do środowiska zabezpieczy rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze przed negatywnym oddziaływaniem.

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych zamieszczonym na oficjalnej stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, do podstawowych zagrożeń 
dla przyrody OSO Dolina Wieprzy i Studnicy (PLH220038) należą:

- zabudowa hydroenergetyczna rzeki Wieprzy w miejscowości Kępka, Biesowice 
i Ciecholub,

- zaniechanie wypasu oraz zarzucenie koszenia łąk świeżych i podmokłych oraz torfowisk mechowiskowych,

- osuszanie torfowisk,

- wycinanie lasu na stromych zboczach i krawędziach dolin oraz w obrębie stromych wąwozów i jarów, jak i w obrębie stromych nisz źródliskowych,

- nieuporządkowana gospodarka wodno-ściekowa w obrębie zlewni,

- pobór wód źródliskowych przez gospodarstwa domowe,

- budowa stawów rybnych (m.in. dla hodowli pstrąga).

Ze względu na rodzaj planowanego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację, nie przewiduje się wystąpienia wyżej wymienionych zagrożeń w związku z realizacją inwestycji.

Nie zidentyfikowano innych przedsięwzięć lub planów, których realizacja w powiązaniu  
z analizowanym przedsięwzięciem wiązała się będzie z wystąpieniem niekorzystnych, skumulowanych oddziaływań na SOO Dolina Wieprzy i Studnicy (PLH220038).

Przeprowadzona analiza wykazała, że realizacja inwestycji nie wpłynie na integralność ostoi, poprzez którą należy rozumieć, zgodnie z opracowaniem J. Engel „Natura 2000 
w ocenach oddziaływania inwestycji na środowisko” (Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2009) „Utrzymywanie się właściwego stanu ochrony tych siedlisk przyrodniczych, populacji roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla ochrony których obszar został wyznaczony. 
Na integralność obszaru składa się także zachowanie struktur i procesów ekologicznych, które są niezbędne dla trwałości i prawidłowego funkcjonowania siedlisk przyrodniczych oraz populacji roślin i zwierząt. Obszar zachowujący integralność to taki, który charakteryzuje się właściwym (dobrym) stanem ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych, zgodnym z celami ochrony obszaru, oraz dużymi możliwościami samoregulującymi, czyli wykazuje dużą odporność i zdolności regeneracyjne i nie wymaga dużego wsparcia z zewnątrz”.

### 9.8.3. Oddziaływanie w fazie likwidacji inwestycji

Z uwagi na brak cennych siedlisk przyrodniczych faza likwidacji inwestycji nie spowoduje oddziaływania na ten element środowiska. Teren po zakończeniu eksploatacji zostanie uporządkowany i przywrócona zostanie jego czynność biologiczna.

## 9.9. Oddziaływanie na krajobraz

Przedstawione poniżej oddziaływanie na krajobraz dotyczy wszystkich analizowanych wariantów inwestycji, tj.

- wariant inwestycyjny, będący wariantem najkorzystniejszym środowiskowo,

- wariant alternatywny.

Oddziaływanie na krajobraz jakie należy rozpatrzyć dotyczy zmian w postrzeganiu krajobrazu przez ludzi, tj. zmian wizualnych (wizualno-estetycznych), rozumianych również jako zmiany w „ładzie przestrzennym” krajobrazu kulturowego. Oddziaływanie wizualne wystąpi w odniesieniu do terenów otaczających teren inwestycji po jej wybudowaniu. 
W przypadku oddziaływań wizualnych na krajobraz należy mówić o okresie funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia, kiedy to  planowana zabudowa i infrastruktura towarzysząca, będą nowymi składnikami krajobrazu i będą w bezpośredni sposób przyczyniać się do zmiany wizualnych walorów krajobrazowych. Jednocześnie obiekty planowanej inwestycji będą trwałym, nowym składnikiem lokalnego krajobrazu. Ze względu na to ,że planowane przedsięwzięcie inwestycyjne zlokalizowane jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, to planowane przedsięwzięcie w pełni wpisuje 
w założenia funkcjonalne planu zagospodarowania przedmiotowego obszaru, również pod względem walorów krajobrazowych.

### 9.9.1. Oddziaływanie w fazie powstawania inwestycji

Podczas realizacji przedsięwzięcia możliwe jest powstanie oddziaływania wizualnego określonego jako neutralne, związanego z realizacją poszczególnych elementów przedsięwzięcia, transportem wielkogabarytowych elementów, poruszaniem się pojazdów 
i maszyn w krajobrazie przemysłowym.

Zasięg przestrzenny oddziaływania dotyczy terenu realizacji przedsięwzięcia, jak i obszaru, 
z którego poszczególne prace i wznoszone konstrukcje będą widoczne. Będzie on zatem lokalny. W tym wypadku czas oddziaływania będzie krótkookresowy, ograniczony do czasu zakończenia poszczególnych prac.

Zmiany wizualne, powodujące zmiany krajobrazowe nie obejmą całego obszaru jednocześnie, lecz będą realizowane sukcesywnie, co pozwala ograniczyć wizualny zasięg oddziaływania.

Planowane przedsięwzięcie realizowane jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego określonym w Uchwale  Nr IV/30/07 Rady Miasta Darłowa   z dnia 06 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej A - Darłowo Południe.

Mając na uwadze powyższe, ostatecznie zagrożenie wizualne, oraz potencjalne zmiany strukturalne krajobrazu na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia ocenia się jako małe i nieistotne, zarówno w przypadku wariantu proponowanego przez wnioskodawcę do realizacji, jak i wariantów alternatywnych

### 9.9.2. Oddziaływanie w fazie eksploatacji inwestycji

Obiekty kubaturowe zawsze oddziałują na krajobraz w skali lokalnej (teren lokalizacji i jego najbliższe otoczenie). Tylko bardzo wysokie obiekty liniowe lub punktowe, rzutują  na krajobraz rozciągający się do kilku kilometrów.

Obiekty planowanego przedsięwzięcia nie wprowadzają do krajobrazu zróżnicowanych przesłon, ograniczeń widoczności i elementów krajobrazu znacząco rozbieżnych od istniejących elementów krajobrazu.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na krajobraz poprzez dodanie nowych elementów infrastryktury do krajobrazu, które nie będą się wyróżniały, lecz wpiszą się w krajobraz przemysłowy otoczenia.

### 9.9.3. Oddziaływanie w fazie likwidacji inwestycji

Mając na uwadze, że etap likwidacji inwestycji nastąpi po długookresowym eksploatowaniu terenu Zakładu, wprowadzenie maszyn i urządzeń służących do procesów rozbiórkowych 
i demontażowych, nie zmieni krajobrazu terenu przedsięwzięcia. Całkowita likwidacja inwestycji przywróci stan sprzed realizacji. Jednakże, z uwagi na przemysłowy charakter analizowanego terenu, prace związane z likwidacją przedsięwzięcia nie wpłyną na krajobraz.

## 9.10. Oddziaływanie w zakresie pól elektromagnetycznych

Przedstawione poniżej oddziaływanie w zakresie pól elektromagnetycznych dotyczy wszystkich analizowanych wariantów inwestycji, tj.

- wariant inwestycyjny, będący wariantem najkorzystniejszym środowiskowo,

- wariant alternatywny.

Wprowadzenie do teorii pola elektromagnetycznego

Pole elektromagnetyczne stanowi szczególnego rodzaju postać energii, złożoną 
z dwóch nierozerwalnie ze sobą związanych składników – pola elektrycznego i pola magnetycznego. Pole elektromagnetyczne wyróżnia się ciągłością rozkładu w przestrzeni, zdolnością rozchodzenia się w próżni i oddziaływaniem siła na cząsteczki materii naładowane ładunkiem elektrycznym.

Do podstawowych wielkości charakteryzujących pole elektromagnetyczne należą:

f – częstotliwość pola [Hz]

E – natężenie składowej elektrycznej [V/m]

H – natężenie składowej magnetycznej [A/m]

Źródła pola elektromagnetycznego, występującego w środowisku, można podzielić 
na dwa rodzaje: naturalne i sztuczne.

Do naturalnych źródeł pola elektromagnetycznego należą: naturalne promieniowanie Ziemi, Słońca i jonosfery. Ze wszystkich pól naturalnych najlepiej znane jest pole geomagnetyczne. Natężenie tego pola wynosi od 16 do 56 A/m. Nad powierzchnia Ziemi występuje również naturalne pole elektryczne o natężeniu około 120 V/m przy normalnej pogodzie.

Szczególnie interesujące, ze względu na swa powszechność, są sztuczne źródła pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50Hz, głównie urządzenia elektryczne. Specyfika pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez takie urządzenia powoduje, że można 
w jego przypadku oddzielnie rozpatrywać składową elektryczna i magnetyczna. Pole magnetyczne towarzyszy każdemu przepływowi prądu, a pole elektryczne występuje wszędzie tam, gdzie pojawia się napięcie elektryczne. Typowe natężenie pola magnetycznego i elektrycznego występującego w sąsiedztwie urządzeń powszechnego użytku, przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 30   Typowe natężenia pola magnetycznego i elektrycznego, występującego 
w sąsiedztwie urządzeń powszechnego użytku

| WARTOŚCI POLA MAGNETYCZNEGO O CZĘSTOTLIWOŚCI 50Hz SPOTYKANE W ŚRODOWISKU |  |
| --- | --- |
| Urządzenie elektryczne powszechnego użytku | Natężenie pola magnetycznego |
| Pralka automatyczna | 0,3 A/m w odległości 30 cm |
| Żelazko | 0,2 A/m w odległości 30 cm |
| Monitor komputerowy | 0,1 A/m w odległości l0 cm |
| Odkurzacz | 5 A/m w odległości 30 cm |
| Maszynka do golenia | 12 - 1200 A/m w odległości 5 cm |
| Suszarka do włosów | 4 A/m w odległości l0 crn |
| WARTOŚCI POLA ELEKTRYCZNEGO O CZĘSTOTLIWOŚCI 50Hz SPOTYKANE W ŚRODOWISKU |  |
| Urządzenie elektryczne powszechnego użytku | Natężenie pola elektrycznego |
| Pralka automatyczna | 0,13 kV/m w odległości 30 cm |
| Żelazko | 0,12 kV/m w odległości 30 cm |
| Monitor komputerowy | 0,2 kV/m w odległości 10 cm |
| Odkurzacz | 0,13 kV/m w odległości 30 cm |
| Maszynka do golenia | 0,7 kV/m w odległości 5 cm |
| Suszarka do włosów | 0,8 kV/m w odległości l0 cm |

Do pozostałych sztucznych źródeł pola elektromagnetycznego średnich i wysokich częstotliwości należą przede wszystkim radiowo - telewizyjne stacje nadawcze, stacje bazowe telefonii komórkowej, urządzenia radiolokacyjne używane w sektorze wojskowym oraz urządzenia radionawigacyjne portów lotniczych i portów morskich. Ponadto ważnym źródłem pola elektromagnetycznego jest również radiokomunikacja amatorska, w tym stacje fal długich i nadajniki CB. Urządzenia te działają w różnym paśmie częstotliwości - zakresy częstotliwości poszczególnych zastosowań promieniowania elektromagnetycznego przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 31   Zakresy częstotliwości oraz obszary ich zastosowania

| CZĘSTOTLIWOŚĆ | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- |
| 0 - 300 Hz (SELF, ELF) | Trakcje elektryczne prądu stałego, technologie elektrostatyczne, linie przesyłowe prądu stałego, trakcje elektryczne 50Hz, elektroenergetyka, łączność |
| 0,3 - 3 kHz (ULF) | Sterowanie częstotliwością akustyczną, medycyna, łączność, piece indukcyjne, hartowanie, lutowanie, topienie, rafinacja |
| 3 - 30 kHz (VLF) | Telekomunikacja, radionawigacja, medycyna, ogrzewanie indukcyjne, lutowanie, topienie, hartowanie, rafinacja, monitory ekranowe |
| 30 – 300 kHz (LF) | Radionawigacja, telekomunikacja morska i aeronautyczna, telefonia energetyczna nośna, radiolokacja, monitory ekranowe, indukcyjne topienie metali, tomografia impedancyjna, ulot, układy zapłonowe |
| 0,3 -3 MHz (MF) | Telekomunikacja, radionawigacja, radio amatorskie, radiofonia AM, spawanie RF, zgrzewarki opakowań, medycyna |
| 3-30 MHz (HF) | Pasmo częstotliwości dla użytku powszechnego, radiomodelarstwo, telekomunikacja międzynarodowa, diatermie, rezonans magnetyczny, ogrzewanie dielektryczne |
| 30 - 300 MHz (VHF) | Policja, straż pożarna, amatorskie radio FM, telewizja VHF, diatermia, pogotowie ratunkowe, kontrola ruchu powietrznego, rezonans magnetyczny |
| 0,3 - 3 GHz (UHF) | Radio amatorskie, taxi, straż pożarna, radary, radionawigacja, telewizja UHF, kuchenki mikrofalowe, telefonia komórkowa, diatermie, akceleratory |
| 3-30 GHz (SHF) | Radary, telekomunikacja satelitarna, radio amatorskie, straż pożarna, radary pogodowe, policja, radiolinic, alarmy przeć i w włamani o we |
| 30-300 GHz (EHF) | Radary, telekomunikacja satelitarna, radiolinie, radionawigacja, radio amatorskie |

Najczęściej fale elektromagnetyczne wykorzystywane są w branży telekomunikacyjnej, gdzie użytkuje się je jako nośnik informacji, stąd też bardzo ważnym problemem jest również ich propagacja w przestrzeni. Fale elektromagnetyczne podlegają wszystkim zjawiskom falowym, tj. odbiciu, dyfrakcji czy też załamaniu. Istotne zatem, z punku widzenia propagacji fali elektromagnetycznej, jest występowanie w środowisku różnych przegród, czy to naturalnych wynikających z ukształtowania terenu, czy też sztucznych, powstałych w wyniku działalności człowieka.

Dopuszczalne wartości parametrów fizycznych pól elektromagnetycznych 
w środowisku

Dopuszczalne wartości parametrów fizycznych pól elektromagnetycznych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. nr 192, poz. 1830).

Rozporządzenie to różnicuje dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla:

- terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową

- miejsc dostępnych dla ludności.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie, który należy uznać za dostępny dla ludności.

Poniższa tabela przedstawia zakres częstotliwości pól elektromagnetycznych, 
dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko, dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych, dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

Tabela 32   Zakres częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko, dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowa, oraz dopuszczalne poziomy pól

| Parametr fizyczny |  | Składowa elektryczna | Składowa magnetyczna | Gęstość mocy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50 Hz | 1 kV/m | 60 A/m | - |

Poniższa tabela przedstawia zakres częstotliwości pól elektromagnetycznych, 
dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowiska, dla miejsc dostępnych dla ludności oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych, dla miejsc dostępnych dla ludności.

Tabela 33   Zakres częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowiska, dla miejsc dostępnych dla ludności oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych

| Parametr fizyczny |  | Składowa elektryczna | Składowa magnetyczna | Gęstość mocy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 0 Hz | 10 kV/m | 2500 A/m | - |
| 2 | Od 0 Hz do 0,5Hz | - | 2500 A/m | - |
| 3 | Od 0,5 Hz do 50 Hz | 10 kV/m | 60 A/m | - |
| 4 | Od 0,05 kHz do 1 kHz | - | 3/f A/m | - |
| 5 | Od 0,001MHz do 3MHz | 20 V/m | 3 A/m | - |
| 6 | Od 3 MHz do 300 MHz | 7 V/m | - | - |
| 7 | Od 300 MHz do 300 GHz | 7 V/m | - | 0,1 W/m2 |

### 9.10.1. Oddziaływanie w fazie powstawania inwestycji

W czasie realizacji przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane żadne urządzenia, których praca mogłaby powodować zagrożenie dla środowiska w zakresie emisji pola lub promieniowania elektromagnetycznego.

Jedynym źródłem promieniowania elektromagnetycznego w zakresie fal średnich 
i mikrofal mogą być stacjonarne urządzenia geodezyjne, wykorzystywane do dokładnych pomiarów geodezyjnych z wykorzystaniem standardu GPS, takie jak np. radiowe punkty referencyjne. Ze względu na bardzo małą moc tych urządzeń, zasięg ich oddziaływania jest niewielki, ograniczony do kilkucentymetrowego obszaru wokół anteny nadawczej.

### 9.10.2. Oddziaływanie w fazie eksploatacji inwestycji

Przedmiotowa inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska w zakresie generowania pola elektromagnetycznego.  Projektowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz lub promieniowania elektromagne-tycznego o wartościach wyższych niż dopuszczalne.

Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na jakość odbieranych transmisji radiowo-telewizyjnych, nie zakłóci transmisji radioliniowych oraz nie spowoduje zakłóceń pracy sprzętu elektronicznego. Zgodnie z punktem 33 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. z 2003 r., nr 192 poz.1883) inwestor nie ma obowiązku wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w otoczeniu inwestycji.

Analizy, symulacje oraz pomiary prowadzone w Polsce i na świecie (głównie 
w Australii i Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii i Kanadzie) wykazały, i jedynie stacje transformatorowe wysokich napięć wraz z wyprowadzeniami linii napowietrznych, jako jedyne elementy zespołów wiatrowych, są zdolne do generowania pola o poziomie istotnym z punktu widzenia ochrony środowiska, przy czym nie należy przez to rozumieć, że elementy te stanowią zagrożenie dla klimatu elektromagnetycznego, gdyż zasięg ich oddziaływania 
z reguły jest bardzo ograniczony.

Wpływ oddziaływania elektromagnetycznego inwestycji na zdrowie i życie ludności

Konsekwencje zagrożenia naturalnego środowiska elektromagnetycznego można podzielić na dwie grupy:

- w zakresie niskich częstotliwości: zagrożenie te są związane z oddziaływaniem pól elektromagnetycznych bezpośrednio na procesy elektrochemiczne zachodzące 
w komórkach,

- w zakresie średnich i wysokich częstotliwości i promieniowania mikrofalowego: główne zagrożenie związane jest z oddziaływaniem termicznym tego promieniowania na tkanki i komórki.

Oddziaływania takie zaobserwowano jedynie w warunkach laboratoryjnych, przy ekstremalnie wysokich natężeniach pól elektromagnetycznych – dotyczy to w szczególności pól niskich częstotliwości. Pola, z jakimi miano wówczas do czynienia, nie występują 
w naturalnym środowisku, a można je spotkać jedynie w specjalistycznych ośrodkach naukowych i badawczych.

Jak wykazują dotychczasowe badania epidemiologiczne, do tej pory nie stwierdzono bezpośredniego wpływu pola elektromagnetycznego generowanego przez linie i stacje elektroenergetyczne wysokiego i najwyższego napięcia na zdrowie i życie mieszkańców. Określone w przepisach wartości normatywne są jednak wyrazem troski o ludność zamieszkująca w sąsiedztwie takich obiektów. Na tle przepisów światowych, dotyczących ograniczeń w zakresie emisji pola i promieniowania elektromagnetycznego, unormowania polskie są charakteryzowane jako jedne z najbardziej restrykcyjnych.

Na podstawie dostępnych informacji stwierdza się zatem, iż oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia na zdrowie i życie ludności będzie znikome, i nie przyczyni się  do pogorszenia ich stanu zdrowia.

### 9.10.3. Oddziaływanie w fazie likwidacji inwestycji

Na etapie likwidacji inwestycji nie będą wykorzystywane urządzenia, których praca mogłaby powodować zagrożenie dla środowiska w zakresie emisji pola lub promieniowania elektromagnetycznego. Ewentualne urządzenia elektryczne będą zasilane z istniejącego przyłącza stąd te generowane przez nie pola elektromagnetyczne będą pomijalne 
w stosunku do panującego tła elektromagnetycznego.

## 9.11. Oddziaływanie na klimat

Zmiany klimatu wymogły na organach administracyjnych konieczność analizy stanu klimatu 
i prognozowanych zmian.  Analiza spowodowała powstanie Projektu KLIMADA „Opracowanie i wdrożenie strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimat.

Podstawę do opracowania przez państwa członkowskie UE krajowych strategicznych planów adaptacyjnych stanowi Biała Księga, wyznaczająca priorytety polityki w zakresie adaptacji do zmian klimatu oraz zaleca skoncentrowanie się na następujących obszarach:

- Zdrowie i polityka społeczna;

- Rolnictwo i leśnictwo;

- Różnorodność biologiczna, ekosystemy i gospodarka wodna;

- Obszary przybrzeżne i morskie;

- Infrastruktura.

Zagadnienie adaptacji do zmieniających się warunków klimatycznych w ostatnich latach nabiera znaczenia ze względu na nasilenie katastrofalnych zjawisk klimatycznych i częstsze występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych, przyczyniających się do powstawania ogromnych strat materialnych i społecznych.

W związku z powyższym w oparciu o przeprowadzoną ocenę oddziaływania na środowisko w zakresie emisji do powietrza można stwierdzić, że wpływ inwestycji na klimat będzie znikomy.

## 9.12. Wzajemne powiązania pomiędzy poszczególnymi oddziaływaniami na środowisko

Przeprowadzono oszacowanie przewidywanych oddziaływań na zdrowie ludzi, walory krajobrazowe na istniejących i projektowanych obszarach, w tym także wymagających szczególnej ochrony.

Analizę oddziaływań opracowano w oparciu o metodę macierzy oraz metodę sieciowania. Wyniki analiz przedstawiono w tabeli  „Analiza powiązań”.

Tabela 34  Powiązania pomiędzy poszczególnymi oddziaływaniami na środowisko

| Powiązania Oddziaływania związane z inwestycją | Ludzie | Flora i fauna, formy ochrony przyrody, korytarze ekologiczne | Gleba, ziemia | Woda | Powietrze i klimat | Dobra materialne | Dobra kultury | Krajobraz | Otwarte przestrzenie i rekreacja | Zasoby historyczne | Poziom hałasu | Ilość odpadów | Wartości estetyczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ludzi | - | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Florę i faunę, grzyby, formy ochrony przyrody, korytarze ekologiczne | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Glebę, ziemię | 3 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Wodę | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Powietrze i klimat | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Dobra materialne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dobra kultury | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Krajobraz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Otwarte przestrzenie i rekreację | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Zasoby historyczne | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| Poziom hałasu | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 3 |
| Ilość odpadów | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 3 |
| Wartości estetyczne | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | - |

Zastosowana skala powiązań określa: 1- brak, 2- nieistotne, 3- średnie, 4- duże, 5- bardzo duże

Na podstawie przeprowadzonej analizy powiązań pomiędzy poszczególnymi oddziaływaniami można stwierdzić, iż oddziaływanie związane z inwestycją na poszczególne elementy składowe środowiska jest niewielkie.

Z analizy wynika, iż powiązania pomiędzy poszczególne elementy środowiska w większości należy uznać za nieistotne lub w ogóle nie występujące.

## 9.13. Ochrona interesu osób trzecich

Według ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 5 ust. 2 Inwestor powinien projektować, budować, użytkować, utrzymywać obiekty budowlane w sposób zgodny  z obowiązującymi przepisami. Ponadto inwestycja nie będzie naruszać interesów osób trzecich.

Ochrona interesów osób trzecich polega w szczególności na:

- zapewnieniu dostępu do drogi publicznej,

- ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii  elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, jak również dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

- ochronie przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie,

- ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza, wody oraz gleby

- takim użytkowaniu nieruchomości aby w nadmierny sposób nie ograniczać sposobu korzystania z nieruchomości sąsiednich.

Zamknięcie oddziaływania zamierzonej inwestycji w granicach terenu działek, do którego Inwestor posiada tytuł prawny (teren inwestycji), w zakresie ochrony akustycznej, dotrzymanie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń poza terenem przedsięwzięcia,  prawidłowa   gospodarka  odpadami,  opisana gospodarka wodno-ściekowa jak również przyjęte rozwiązania techniczno-organizacyjne, gwarantują ochronę interesów osób trzecich.

## 9.14. Możliwość transgranicznego oddziaływania planowanej inwestycji

Jak wynika z przeprowadzonej, szczegółowej oceny oddziaływania planowanej inwestycji na poszczególne elementy środowiska, oddziaływanie to ograniczy się do terenu objętego inwestycją. W związku z powyższym oraz z  uwagi na fakt, iż teren planowanej inwestycji znajduje się w znacznej odległości od granicy państwa nie wystąpią zatem oddziaływania transgranicznego obiektu na środowisko w rozumieniu Konwencji z Espoo z 25 lutego 1991 r. oraz przepisów szczegółowych prawodawstwa krajowego.

## 9.15. Możliwość wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Analizy zakładu, pod kątem, czy będzie on zaliczany do zakładów o zwiększonym ryzyku albo zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej dokonano w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 r. poz. 138).

Z przeprowadzonej analizy wynika, iż przedmiotowy zakład nie będzie kwalifikował się jako zakład o zwiększonym ryzyku albo zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Ponadto, cały zakład będzie wyposażony w rozwiązania zapewniające jego bezpieczną pracę minimalizujące możliwość wystąpienia jakiejkolwiek awarii.

# 10.  Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu

Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu

Zdrowie i życie ludzi

Oceniając wpływ realizacji przedsięwzięcia na zdrowie i życie ludzi kluczową część oceny stanowią oddziaływania wynikające z: oddziaływania hałasu i zanieczyszczeń pyłowo - gazowych wprowadzanych do powietrza atmosferycznego, oddziaływania elektromagnetycznego, wpływu na dobra materialne i możliwość powstania konfliktów społecznych, oddziaływania na wody podziemne w tym i zabezpieczenie zaopatrzenia 
w wodę ludności.

a) W aspekcie oddziaływania hałasu

Eksploatacja inwestycji nie będzie związana z efektem powstania ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego na ludzi. Nawiązując do analizy akustycznej przeprowadzonej w raporcie zakłada się zastosowanie urządzeń minimalizujących oddziaływanie akustyczne, dając szansę na skuteczną ochronę przed ponadnormatywnym oddziaływaniem hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej. Zagospodarowanie terenu zakładu powiązane z wewnętrznymi układami komunikacyjnymi sprzyja minimalizacji emisji hałasu.

b) W aspekcie oddziaływania zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza

Przeprowadzone obliczenia wielkości emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza dowodzą, iż wybrany wariant realizacji inwestycji nie będzie negatywnie oddziaływać na jakość powietrza.

c) W aspekcie wpływu oddziaływań elektromagnetycznych

Planowana inwestycja nie będzie generować pól elektromagnetycznych.

Gospodarka odpadami

Prawidłowo prowadzona gospodarka odpadami tzn. właściwie prowadzone procesy przetwarzania, odpowiednie magazynowanie odpadów oraz segregacja odpadów stwarzają warunki, przy których oddziaływanie na środowisko ograniczono do minimum.

Zaznaczyć należy, iż planowane przedsięwzięcie stanowić będzie instalację przetwarzania odpadów, co przyczyni się do zagospodarowania odpadów wytwarzanych na rynku z ich racjonalnym wykorzystaniem w rolnictwie.

Przy każdym rodzaju działalności należy liczyć się z emisją odpadów, ważne jest natomiast ich prawidłowe magazynowanie i przekazywanie podmiotom do tego uprawnionym, co będzie miało miejsce w przypadku planowanego przedsięwzięcia.

Wody powierzchniowe i podziemne

Na terenie przedmiotowej instalacji będą powstawały ścieki bytowe oraz przemysłowe. Ścieki kierowane będą do lokalnej kanalizacji. Ścieki - wody opadowe lub roztopowe z terenów utwardzonych będą odprowadzane powierzchniowo w obrębie terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

Zastosowane rozwiązanie technologiczne gwarantują minimalizację ilości powstających ścieków oraz ich odpowiednie zagospodarowanie. funkcjonowanie nie spowoduje negatywnego wpływu na środowisko, można stwierdzić że migracja zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego nie wystąpi.

Fauna i flora (w tym grzyby) i siedliska przyrodnicze oraz formy ochrony przyrody

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z koniecznością wycinki drzew ani zniszczeniem siedlisk gatunków chronionych. W związku z powyższym planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływać na obszary prawnie chronione oraz nie zakłóci ciągłości łączących je korytarzy ekologicznych. Ze względu na rodzaj i charakter terenu podlegającego zainwestowaniu planowane przedsięwzięcie nie spowoduje znacząco negatywnego oddziaływani na faunę i florę (w tym grzyby) i siedliska przyrodnicze, gdyż na analizowanym terenie nie występują gatunki i siedliska podlegające ochronie.

Powierzchnia ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi i krajobraz

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia spowoduje przekształcenie powierzchni ziemi, poprzez pokrycie jej zabudową. Wszystkie posadzki oraz utwardzenia wykonane zostaną jako szczelne, w związku z czym nie przewiduje się zanieczyszczenia ziemi. Nie zmieni się również otaczający krajobraz, gdyż sposób użytkowania terenu będzie zgodny z przeznaczeniem i nie będzie wywierać na niego negatywnego wpływu. Realizacja planowanego [przedsięwzięcia nie spowoduje ruchów masowych ziemi.

Dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy

Zarówno dobra materialne jak i zabytki kulturowe zostaną nienaruszone. Na terenie planowanego przedsięwzięcia oraz w jego sąsiedztwie nie występują zabytki chronione. Teren planowanego przedsięwzięcia wpisuje się w przemysłowy charakter krajobrazu.

Tabela 35   Szacowany stopień oddziaływania inwestycji na środowisko

| # Element środowiska poddany oddziaływaniu | # Szacowany stopień oddziaływania na środowisko |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prawdopodobieństwo oddziaływania | Skala oddziaływań | Czas trwania/ekspozycji |
| Jakość powietrza i warunki klimatyczne | 2 | 2 | okresowy |
| Gleby i złoża kopalin | 1 | 1 | okresowy |
| Wody podziemne i warunki hydrologiczne | 1 | 1 | sporadyczny |
| Wody powierzchniowe i warunki hydrologiczne | 1 | 1 | brak |
| Klimat akustyczny | 4 | 3 | stały |
| Krajobraz | 3 | 2 | sporadyczny |
| Funkcjonowanie ekosystemów | 2 | 2 | sporadyczny |
| Dziedzictwo historyczne i kulturowe | 1 | 1 | brak |
| Zmiana użytkowania terenu | 1 | 1 | brak |

* do ewaluacji oceny środowiskowej przyjęto 5 stopniową skalę ocen.

# 11. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z istnienia przedsięwzięcia, wykorzystywania zasobów środowiska, emisji

## 11.1. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę

### 11.1.1. Powietrze atmosferyczne

Do obliczenia wielkości emisji wykorzystano wskaźniki emisji oraz dane przedstawione przez Inwestora. Obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w czasie eksploatacji inwestycji przeprowadzono według metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu określonej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie poziomów odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 Nr 16, poz. 87) za pomocą programu komputerowego "Operat FB" dla Windows  v.6.6.5

Na podstawie tych danych program ustala, jaki zakres obliczeń będzie stosowany dla poszczególnych zanieczyszczeń, wylicza stężenia maksymalne i średnie w poszczególnych punktach przyjętej siatki obliczeniowej, wyznacza punkty, w których występują przekroczenia wartości odniesienia określonych w stosunku do obowiązujących norm prawnych w tym zakresie.

Obliczenia wykonuje się w zakresie pełnym bądź skróconym.

- zakres skrócony - jeżeli z obliczeń wstępnych, wykonanych zgodnie z pozycją 2.5
i 2.6, wynika, że spełnione są następujące warunki:

- dla pojedynczego emitora lub zespołu emitorów, z których został utworzony emitor zastępczy:

Smm ≤0,1x D,                            		 (3.1)

- dla zespołu emitorów:

∑Smm ≤ 0,1x D,                            	(3.2)

3) kryterium opadu pyłu

— na tym kończy się wymagane dla tego zakresu obliczenia. Jeżeli nie jest spełniony warunek określony w pkt 3, to należy wykonać obliczenia opadu substancji pyłowych w sieci obliczeniowej, z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych w celu sprawdzenia warunku:

O ≤ Dp – Rp				(3.3)

- zakres pełny - jeżeli nie są spełnione warunki określone w pozycji 3.1 w pkt 1 i 2, to na całym obszarze, na którym dokonuje się obliczeń, należy obliczyć w sieci obliczeniowej rozkład maksymalnych stężeń substancji w powietrzu uśrednionych dla jednej godziny, z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych, aby sprawdzić, czy w każdym punkcie na powierzchni terenu został spełniony warunek:

Smm < D1,                            		 (3.4)

Jeżeli z powyższych obliczeń wynika, że dla zespołu emitorów jest spełniony warunek:

Smm ≤0,1x D,                            		(3.5)

- na tym kończy się obliczenia.

Natomiast dla zespołu emitorów, dla których nie jest spełniony warunek określony wzorem 3.5, lub dla pojedynczego emitora, dla którego nie jest spełniony warunek określony wzorem 3.1, należy obliczyć w sieci obliczeniowej rozkład stężeń substancji w powietrzu uśrednionych dla roku i sprawdzić, czy w każdym punkcie na powierzchni terenu został spełniony warunek:

Sa≤Da-R                              			(3.6)

Dalsze obliczenia nie są wymagane, jeżeli jest spełniony warunek określony w pozycji 3.1 w pkt 3, a w pobliżu emitorów nie znajdują się budynki wyższe niż parterowe.

Jeżeli jednak nie jest spełniony warunek określony w pozycji 3.1  w pkt 3, to należy wykonać obliczenia opadu substancji pyłowych w sieci obliczeniowej,  z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych w celu sprawdzenia warunku:

Op≤Dp-Rp                              		(3.7)

Jeżeli w odległości od pojedynczego emitora lub któregoś z emitorów w zespole, mniejszej niż 10 h, znajdują się wyższe niż parterowe budynki mieszkalne lub biurowe, 
a także budynki żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali lub sanatoriów, to należy sprawdzić, czy budynki te nie są narażone na przekroczenia wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. W tym celu należy obliczyć maksymalne stężenia substancji w powietrzu dla odpowiednich wysokości

Rozróżnia się następujące przypadki:

1) gdy geometryczna wysokość najniższego emitora w zespole jest nie mniejsza niż wysokość ostatniej kondygnacji budynku Z, obliczenia stężeń wykonuje się dla wysokości Z;

2) gdy geometryczna wysokość najniższego emitora w zespole jest mniejsza niż wysokość ostatniej kondygnacji budynku Z, obliczenia stężeń wykonuje się dla wysokości zmieniających się co 1m, począwszy od geometrycznej wysokości najniższego emitora do wysokości:

a) Z, jeżeli Hmax ≥ Z,

b) Hmax, jeżeli Hmax < Z — gdzie:

Hmax — oznacza najwyższą efektywną wysokość emitora w zespole z obliczonych dla wszystkich sytuacji meteorologicznych.

Wszystkie wartości stężeń obliczone ze względu na budynki znajdujące się w pobliżu emitorów nie mogą przekraczać wartości D.

Częstość przekraczania wartości odniesienia lub dopuszczalnego poziomu substancji 
w powietrzu należy obliczyć, jeżeli wartości stężeń obliczone ze względu na budynki znajdujące się w pobliżu emitorów przekraczają wartość D, lub nie jest spełniony warunek określony wzorem 3.4.

### 11.1.2. Emisja hałasu

Do analizy rozprzestrzeniania się hałasu stosowane są programy modelujące, przykładowo LEQProfessional, którego algorytm obliczeń oparto na normie PN-ISO 9613-2 oraz 
o instrukcje ITB nr 308 oraz 338. Powyższa norma przedstawia matematycznie metody obliczania tłumienia hałasu w środowisku, aby można było przewidzieć poziom hałasu 
w pewnej odległości od źródła lub źródeł hałasu. Dzięki tej metodzie można przewidzieć ekwiwalentny ciągły poziom dźwięku A, przy uwzględnieniu warunków pogodowych.

W modelu obliczeniowym przyjęta jest zasada, że każde źródło jest punktowe 
tzn. każdy z jego wymiarów liniowych (wysokość, długość, szerokość) jest mniejszy od połowy odległości między źródłem, a najbliższym punktem obserwacji. Źródła liniowe oraz powierzchniowe są zastępowane źródłami punktowymi w następujący sposób:

- Źródła liniowe:

Gdzie:

LWn – 	poziom mocy akustycznej źródła cząstkowego;

Lw – 	poziom mocy akustycznej całego źródła liniowego scharakteryzowany jako poziom mocy akustycznej LWA (dla krzywej korekcyjnej A) lub LW (dla poszczególnych pasm częstotliwości);

n – 	liczba odcinków, na które należy podzielić źródła liniowe;

- Źródła powierzchniowe:

Gdzie:

LWn – 	poziom mocy akustycznej źródła cząstkowego;

Lwew – 	poziom dźwięku A wewnątrz hali w odległości ok. 1 metra od każdej ściany i dachu;

S – 	powierzchnia ściany/dachu;

R – 	wypadkowa izolacyjność akustyczna całej ściany/dachu przedstawiona jako RA, z uwzględnieniem elementów o różnej izolacyjności (np. drzwi, okna).

Źródła ruchome czyli różnego rodzaju pojazdy, zazwyczaj poruszające się w sposób niezorganizowany również można zamienić na zbiór zastępczych punktowych źródeł dźwięku wg zasady:

Gdzie:

LWeqn – 	równoważny poziom mocy akustycznej n-tego pojazdu (ciężkiego lub lekkiego);

LWn – 		poziom mocy akustycznej A danej operacji ruchowej;

ti – 	czas trwania danej operacji ruchowej ;

N – 	liczba operacji w sumarycznym czasie T;

T – 	czas oceny.

Program LEQProfessional w obliczeniach uwzględnia m.in.:

- odległość punktu imisji od źródła hałasu;

- wpływ pochłaniania dźwięku przez powietrze;

- kierunkowość źródła;

- tłumienie spowodowane rodzajem gruntu;

- odbicia od przeszkód;

- ekranowanie na napotkanych na drodze propagacji obiektach;

- wpływ zieleni;

- rodzaj gruntu;

oraz rozróżnia różnego typu źródła hałasu (liniowe, punktowe, powierzchniowe typu hala produkcyjna). Dokładność tej metody jest szacowana na 3 dB.

### 11.1.3. Zrzuty ścieków

Do określenia ilości ścieków bytowych wykorzystano dane przedstawione przez inwestora oraz metody obliczeń zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody 
(Dz.U. Nr 8, poz. 70).

Ilość powstających wód opadowych i roztopowych oszacowano według poniższego wzoru:

Q = λ · q · F

λ – współczynnik spływu,

qmax – natężenie deszczu miarodajnego,

qśr – natężenie dla deszczu średniorocznego

F – powierzchnia w ha.

Wartość deszczu miarodajnego obliczono ze wzoru Błaszczyka dla opadu średniorocznego, przy prawdopodobieństwu pojawienia się opadu – P = 20% i czasie trwania opadu t = 15 minut.

qmax = A/ t0,67 l/s/ha

Ilość powstających ścieków przemysłowych określono na podstawie założeń technologicznych.

### 11.1.4. Gospodarka odpadami

Do określenia rodzajów i ilości powstających odpadów wykorzystano dane uzyskane od Inwestora a także na podstawie analizy przedmiotowej technologii oraz doświadczenia autorów raportu w zakresie gospodarki odpadami.

### 11.1.5. Zużycie wody

Zapotrzebowana na wodę do celów bytowych określono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

Zapotrzebowanie na wodę celów technologicznych określono na podstawie założeń technologicznych.

## 11.2. Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko

Ocena bezpośredniego wpływu oddziaływania na środowisko opisywanego przedsięwzięcia polega na oszacowaniu jego wpływu na poszczególne elementy środowiska w trakcie użytkowania instalacji.

Wpływ pośredni inwestycji na środowisko został przedstawiony jako skutki spowodowane 
w środowisku przez niewłaściwe postępowanie.

Skumulowane oddziaływanie instalacji, to sumaryczne obciążenie wszystkich elementów środowiska w krótkim czasie.

Stałe oddziaływanie instalacji można określić na podstawie stałych parametrów procesów technologicznych powodujące jednakowe skutki w środowisku na przestrzeni dłuższego czasu.

Chwilowe oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko cechuje określenie emisji 
w jednostce czasu. Korzystanie instalacji ze środowiska wynikać może z wykorzystywania jego zasobów, bądź z powstających emisji.

Bezpośrednim skutkiem wynikającym z istnienia przedsięwzięcia będą emisje 
do środowiska oraz przekształcenia terenu pod względem przestrzenno – fizjograficznym.

Oddziaływanie średnioterminowe analizowanego przedsięwzięcia na środowisko wynikające z zanieczyszczenia powodowanego działalnością inwestycji polegać może przede wszystkim na powtarzaniu jednostkowych operacji związanych z dostawą i odbiorem surowców i gotowych produktów – emisją do powietrza ze spalania paliw (w czasie kilkunastu-kilkudziesięciu lat). Ten rodzaj zanieczyszczeń posiada jednak niewielki zasięg oddziaływań.

Oddziaływaniem długoterminowym wynikającym z funkcjonowania analizowanego zamierzenia inwestycyjnego będzie propagacja hałasu.

Wyliczony teoretycznie poziom hałasu zewnętrznego dla terenu najbliższej zabudowy mieszkaniowej, po zrealizowaniu inwestycji, wynosi poniżej 55 dB wartości dopuszczalnej dla pory dziennej i 45 dB wartości dopuszczalnej dla pory nocnej.

Wyniki obliczeń hałasu z programu LEQProfessional wraz z mapami hałasu zostały przedstawione w załącznikach.

Na podstawie powyższych analiz, można stwierdzić, iż rozpatrywane przedsięwzięcie nie będzie w perspektywie długoterminowej, powodowało przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na granicach terenów chronionych prawnie przed hałasem oraz 
we wnętrzach budynków mieszkalnych.

Ponadto oddziaływaniem długoterminowym będzie wprowadzanie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza atmosferycznego. Oddziaływanie będzie występowało na skutek prowadzonych procesów produkcyjnych. Przeprowadzona symulacja rozkładu stężeń wprowadzanych do powietrza zanieczyszczeń gazowych wykazała dotrzymanie wartości dopuszczalnych.

Potencjalne długoterminowe oddziaływanie dotyczyć będzie wytwarzania odpadów – będą one powstawać podczas normalnej eksploatacji zakładu.

Nie wystąpi oddziaływanie długoterminowe planowanego zamierzenia na środowisko wynikające z emisji zanieczyszczeń do wód czy gruntu.

Przewidywanym oddziaływaniem wtórnym może być dalsze pogłębienie się antropopresji na terenie już przekształconym antropogenicznie.

Nie mniej jednak teren zostanie estetycznie zagospodarowany urządzoną zielenią ozdobną.

W poniższych tabelach przedstawiono opis przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko, prawdopodobieństwo oddziaływania, czas trwania, częstotliwość oraz odwracalność oddziaływań planowanej inwestycji.

Tabela 36   Opis przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko na etapie realizacji i likwidacji

| Analiza wpływu inwestycji na poszczególne elementy środ. Wpływy wynikające z realizacji inwestycji: | Środowisko biologiczne (flora i fauna), Natura 2000 | Środowisko akustyczne | Powietrze atmosferyczne i klimat | Środowisko społeczno-historyczne i kulturowe | Wody podziemne i gleby | Wody powierzchniowe i warunki hydrologiczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ze względu na zasięg oddziaływań obejmują: teren zakładu, rejon zakładu, miasto, gmina, województwo, region, kraj, transgraniczne | Rejon inwestycji | Rejon inwestycji | Rejon inwestycji | Rejon inwestycji | Rejon inwestycji | Rejon inwestycji |
| Ze względu na czas trwania są: krótkotrwałe, długotrwałe | Krótkotrwałe | Krótkotrwałe | Krótkotrwałe | Krótkotrwałe | Krótkotrwałe | Krótkotrwałe |
| Ze względu na prawdopodobieństwo wystąpienia są: mało prawdop., prawdop., wysoce prawdop., oczywiste | Mało prawdop. | Oczywiste | Oczywiste | Mało prawdop. | Mało prawdop. | Mało prawdop. |
| Ze względu na skutki: izolowane, interaktywne, skumulowane | Izolowane | Izolowane | Izolowane | Izolowane | Izolowane | Izolowane |
| Ze względu na odwracalność: Odwracalne, nieodwracalne | Odwracalne | Odwracalne | Odwracalne | Odwracalne | Odwracalne | Odwracalne |
| Wpływają na różne grupy społeczne: Tak, nie, możliwe | Możliwe | Możliwe | Możliwe | Możliwe | Możliwe | Możliwe |
| Mają charakter nadzwyczajnych zagrożeń środowiska: Tak, nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Ze względu na zakres przestrzenny i czasowy: Bezpośrednie, pośrednie | Bezpośrednie | Bezpośrednie | Bezpośrednie | Bezpośrednie | Bezpośrednie | Bezpośrednie |
| Znaczące na środowisko: Tak, nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |

Tabela 37   Opis przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko na etapie eksploatacji

| Analiza wpływu inwestycji na poszczególne elementy środ. Wpływy wynikające z realizacji inwestycji: | Środowisko biologiczne (flora i fauna), Natura 2000 | Środowisko akustyczne | Powietrze atmosferyczne i klimat | Środowisko społeczno-historyczne i kulturowe | Wody podziemne i gleby | Wody powierzchniowe i warunki hydrologiczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ze względu na zasięg oddziaływań obejmują: teren zakładu, rejon zakładu, miasto, gmina, województwo, region, kraj, transgraniczne | Rejon inwestycji | Rejon inwestycji | Rejon inwestycji | Rejon inwestycji | Rejon inwestycji | Rejon inwestycji |
| Ze względu na czas trwania są: krótkotrwałe, długotrwałe | Długotrwałe | Długotrwałe | Długotrwałe | Długotrwałe | Długotrwałe | Długotrwałe |
| Ze względu na prawdopodobieństwo wystąpienia są: mało prawdop., prawdop., wysoce prawdop., oczywiste | Mało prawdopod. | Oczywiste | Oczywiste | Mało prawdopod. | Mało prawdopod | Mało prawdopod |
| Ze względu na skutki: izolowane, interaktywne, skumulowane | Izolowane | Izolowane | Izolowane | Izolowane | Izolowane | Izolowane |
| Ze względu na odwracalność: Odwracalne, nieodwracalne | Odwracalne | Odwracalne | Odwracalne | Odwracalne | Odwracalne | Odwracalne |
| Wpływają na różne grupy społeczne: Tak, nie, możliwe | Możliwe | Możliwe | Możliwe | Możliwe | Możliwe | Możliwe |
| Mają charakter nadzwyczajnych zagrożeń środowiska: Tak, nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Ze względu na zakres przestrzenny i czasowy: Bezpośrednie, pośrednie | Pośrednie | Bezpośrednie | Bezpośrednie | Pośrednie | Pośrednie | Pośrednie |
| Znaczące na środowisko: Tak, nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |

Tabela 38   Szacowany stopień oddziaływania inwestycji na środowisko

| Element środowiska poddany oddziaływaniu | Szacowany stopień oddziaływania na środowisko |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prawdopodobieństwo oddziaływania | Skala oddziaływań | Czas trwania/ekspozycji |
| Jakość powietrza i warunki klimatyczne | 4 | 3 | stały |
| Gleby i złoża kopalin | 2 | 1 | stały |
| Wody podziemne i warunki hydrologiczne | 2 | 1 | brak |
| Wody powierzchniowe i warunki hydrologiczne | 2 | 1 | brak |
| Klimat akustyczny | 4 | 3 | stały |
| Krajobraz | 2 | 3 | stały |
| Funkcjonowanie ekosystemów | 1 | 1 | sporadyczny |
| Dziedzictwo historyczne i kulturowe | 1 | 1 | brak |
| Zmiana użytkowania terenu | 2 | 2 | stały |

* Stosowana skala powiązań: 1- brak, 2- nieistotne, 3- średnie, 4- duże, 5- bardzo duże

Ocena wpływu inwestycji na poszczególne komponenty środowiska została przeprowadzona na podstawie informacji uzyskanych od prowadzącego instalację, dokumentacji projektowej oraz w oparciu o własne doświadczenie w tej dziedzinie.

Ponadto w fazie eksploatacji inwestycji proponuje się monitoring, który polegał będzie przede wszystkim na okresowym sprawdzaniu stanu technicznego i szczelności urządzeń technicznych, które warunkują m.in. nieprzenikanie substancji zanieczyszczających do środowiska gruntowo-wodnego.

Tabela 39   Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko na etapie funkcjonowania

| Lp. | Zakres oddziaływania inwestycji | Charakter oddziaływania |
| --- | --- | --- |
|  | powierzchnia ziemi i gleby | Prawidłowa eksploatacja przedsięwzięcia praktycznie nie będzie oddziaływać na powierzchnię ziemi. Na teren zakładu będą wpuszczane tylko pojazdy sprawne pod względem technicznym, aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi środowiska wodno-gruntowego. Pojazdy będą poruszać się po trasach utwardzonych, wyposażonych w kanalizację wód opadowych i system oczyszczania ścieków opadowych. Dodatkowo zakład wyposażony będzie w sorbenty do usuwania substancji ropopochodnych. Takie zabezpieczenia gwarantują minimalizację negatywnego oddziaływania na powierzchnię ziemi i gleby. |
|  | wody powierzchniowe | Prawidłowa eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na wody powierzchniowe, z uwagi na ich brak w zasięgu oddziaływania inwestycji. |
|  | wody podziemne | Prawidłowa eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na wody podziemne, ścieki bytowe odprowadzane będą do kanalizacji, odcieki z placów magazynowych gromadzone będą w szczelnych zbiornikach bezodpływowych a następnie wywożone do oczyszczalni ścieków, wody opadowe nie będą ujmowane w system kanalizacji, odprowadzane będą powierzchniowo. |
|  | powietrze | Szczegółową charakterystykę wpływu inwestycji na powietrze opisano w raporcie. Emisja pochodzić będzie głównie z procesów technologicznych i transportu. Planowane przedsięwzięcie zakłada zastosowanie urządzeń ograniczających emisję do powietrza, co nie będzie powodowała pogorszenia stanu jakości powietrza poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. |
|  | klimat akustyczny | W raporcie wykonano dokładną analizę wpływu inwestycji na klimat akustyczny. W jej wyniku, stwierdzono, że planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na istniejący klimat akustyczny. |
|  | szatę roślinną | Na terenie planowanej inwestycji nie znajdują się drzewa przeznaczone do wycinki. |
|  | na ludzi | Realizacja inwestycji nie będzie w sposób negatywny oddziaływać na ludzi. |

# 12. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie lub ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko, mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, wraz z oceną ich skuteczności odpowiednio na etapach realizacji, eksploatacji 
i likwidacji przedsięwzięcia

Minimalizacja negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji odnosi się 
do poszczególnych aspektów środowiska: ochrony powietrza, emisji odpadów, emisji hałasu, ochrony środowiska wodno – gruntowego.

Przewiduje się następujące działania minimalizujące negatywne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego:

Na etapie realizacji

- plac budowy oraz drogi dojazdowe zorganizowane będą w taki sposób, aby zapobiec wtórnej emisji pyłu (przykładowo: zraszanie terenu w okresie bezdeszczowym, ograniczenie prędkości pojazdów);

- wszelkie podejmowane na etapie budowy działania będą wykonywane w sposób zabezpieczający grunt i ziemię przed zanieczyszczeniem;

- przekazywanie odpadów w pierwszej kolejności do odzysku a następnie 
do unieszkodliwiania traktując składowanie, jako ostateczność;

- w fazie realizacji inwestycji zapewnione będzie zorganizowane, szczelne odprowadzanie ścieków socjalno – bytowych, z zachowaniem warunków ochrony środowiska gruntowo – wodnego;

- w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego w rejonie planowanej inwestycji, będą zastosowane odpowiednie środki organizacyjno – techniczne w celu niekontrolowanego zanieczyszczonej tj.:

- pojemniki z chemikaliami i olejami napędowymi znajdujące się na placu budowy będą zabezpieczone przed uszkodzeniami,

- ewentualne niekontrolowane wycieki do gruntu powinny być natychmiast zgłaszane do WIOŚ,

- pracownicy budowlani zostaną przeszkoleni/poinstruowani o zakazie wylewania jakichkolwiek chemikaliów, a także zanieczyszczonej wody wprost do ziemi.

Podczas wykonywania prac związanych z realizacją inwestycji zachowane zostaną wszelkie środki, mające na celu gwarancję ochrony środowiska gruntowo – wodnego np. magazynowanie materiałów budowlanych w wyznaczonym miejscu na utwardzonym podłożu, utwardzenie płyt dojazdowych, lokalizacja parkingu pojazdów budowlanych na utwardzonym podłożu, co zapewni ochronę środowiska przed ropopochodnymi pochodzącymi z awarii sprzętu budowlanego.

W trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie będzie uwzględniał ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.

Ponadto zapewniona będzie stała kontrola sprzętu, placu budowy i neutralizacja miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenie. Plac budowy wyposażony będzie w odpowiednie sorbenty, które w wypadku wycieku substancji ropopochodnych np. na skutek awarii sprzętu budowlanego umożliwią ich bezpieczne zebranie i zmagazynowanie do czasu odebrania ich przez podmiot zajmujący się ich profesjonalną utylizacją.

Sposób organizacji placu budowy:

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawne etap budowy instalacji objętej wnioskiem wymaga objęcia monitoringiem następujących elementów:

- monitorowanie oddziaływań środowiskowych zidentyfikowanych w niniejszej karcie w odniesieniu do etapu budowy;

- kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowanie miejsc składowania po zakończeniu robót;

- monitorowanie prawidłowego przebiegu prac ziemnych;

- kontrola prowadzonych prac pod kątem przestrzegania przepisów bhp;

- akceptowanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez wykonawcę robót budowlanych, kontrola dokumentów jakości, deklaracji zgodności oraz certyfikatów zgodnie z dostarczoną przez zamawiającego procedurą;

- kontrola, czy ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu są zgodne z rzeczywistością, poprzez monitoring zmian środowiska.

Kontrola, o której mowa w powyższym punkcie powinna dotyczyć w szczególności:

- prawidłowego zorganizowania zaplecza budowy;

- prawidłowej lokalizacji placu budowy;

- prawidłowego magazynowania odpadów;

- prawidłowej lokalizacji składowania materiałów budowlanych;

- gospodarowania odpadami;

- ruchu pojazdów na placu budowy i transportu ciężarowego;

- demontażu i przywracania do stanu pierwotnego zaplecza i placu budowy.

Teren budowy lub robót powinien być, w miarę potrzeby, ogrodzony. Ogrodzenie powinno być wykonane tak, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,50 m. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Prawidłowa lokalizacja placu powinna zapewniać najlepszego układu organizacyjno – technicznego na budowie z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy .

Strefy niebezpieczne uniemożliwiające dostęp osobom postronnym wyznacza się przez ich ogrodzenie i oznakowanie. Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ogradza się balustradami. W swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m. W zwartej zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna może być zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej będą zabezpieczone.

Drogi dojazdowe powinny mieć utwardzoną nawierzchnię i być oznakowane zgodnie 
z przepisami o ruchu na drogach publicznych.

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1 m zabezpiecza się balustradą. Nachylenie tych dróg nie może być większe niż: dla wózków szynowych - 4%; dla wózków bezszynowych - 5% i  dla taczek - 10%.

Przejścia dla pracowników znajdujące się na pochyłościach o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,4 m lub w schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem balustradą. Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć spadków większych niż 10%.

Prawidłowe składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w wyznaczonych miejscach odpowiednio wyrównanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych, w sposób zabezpieczający przed przewróceniem, zsunięciem lub rozsunięciem się stosów materiałów. Niedozwolone jest opieranie składowanych materiałów o parkany, budynki, słupy linii napowietrznych. Przy składowaniu należy zachować co najmniej następujące odległości: 0,75 m od ogrodzeń lub zabudowań, 5,0 m - od stałego stanowiska pracy.

Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje się i przemieszcza na terenie budowy 
w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych umieszcza się tablice określające dopuszczalne obciążenie regałów magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni stropu. Materiały sypkie, takie jak piasek i żwir, powinny być przechowywane w pryzmach z zachowaniem kąta stoku naturalnego tych materiałów. Materiały drobnicowe należy układać w stosy o wysokości nieprzekraczającej 2 m. Materiały workowane należy układać krzyżowo do wysokości najwyżej 10 warstw. Prefabrykaty powinny być układane zgodnie z instrukcją producenta. Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę.

Na budowie trzeba też wyznaczyć miejsce do składowania odpadów zgodnie z przepisami szczegółowymi ustawy o odpadach.

Monitoring oddziaływań środowiskowych na etapie budowy opierał się będzie na prowadzeniu przez kierownika budowy bieżącej kontroli i nadzoru wykonywanych przez niego prac budowlanych zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Na etapie eksploatacji

W zakładzie przewidziane zostały rozwiązania w kierunku zapewnienia wysokiego poziomu oszczędności energetycznej. W tym celu projektuje się:

- materiały i urządzenia posiadające aktualne dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie spełniające wszelkie wymagania odnośnie sprawności energetycznej,

- układ regulacji automatyki umożliwiający okresowe obniżenie parametrów zadanych instalacji uwzględniając okresy wyłączenia instalacji z normalnego użytkowania,

- system automatyki i sterowania oraz monitoringu systemów wraz z detekcją stanów awaryjnych dla optymalnej pracy wszystkich urządzeń,

- wyposażenie zakładu w energooszczędne oświetlenie.

Ponadto w analizowanym zakładzie prowadzony będzie rejestr aspektów środowiskowych, między innymi rejestry zużycia czynników energetycznych, surowców i paliw.

W celu zminimalizowania oddziaływania omawianego Zakładu na klimat akustyczny planuje się:

- utrzymywać wszelkie urządzenia emitujące hałas w dobrym stanie technicznym

W celu zminimalizowania oddziaływania omawianego Zakładu na stan powietrza atmosferycznego planuje się:

- utrzymywać wszelkie urządzenia powodujące emisję zanieczyszczeń w dobrym stanie technicznym i pełnej sprawności,

- ograniczenie tras przejazdów samochodów ciężarowych,

- zastosowanie urządzeń redukujących emitowane zanieczyszczenia,

- zwilżanie substratów w celu ograniczenia pylenia

W celu zminimalizowania oddziaływania omawianego Zakładu w zakresie gospodarki odpadami zakłada się:

- stosowanie  materiałów o małej szkodliwości dla środowiska,

- optymalizacji procesów wykorzystania surowców, m.in. poprzez planowanie rozkrojów, optymalizacja procesów załadunku itp.

- systematyczne kontrole, przeglądy i modernizacje maszyn oraz usuwanie drobnych usterek będą na bieżąco w celu nie dopuszczania do szybkiego zużycia urządzeń,

- optymalne planowanie zakupów, co ogranicza ryzyko powstawania nadwyżek 
i pozbywanie się materiałów,

- stosowanie zwrotnych opakowań zbiorczych,

- prowadzenie edukacji ekologicznej kadry pracowniczej,

- prowadzenie tzw. „czystej produkcji”, polegającej na minimalizacji odpadów "u źródła”.

- stosowanie segregacji odpadów i nie dopuszczanie do mieszania się różnych rodzajów odpadów.

W celu zminimalizowania oddziaływania omawianego Zakładu w zakresie gospodarki wodno – ściekowej zakłada się:

- prowadzenie oszczędnej gospodarki wodnej,

- wprowadzanie powstających ścieków socjalnych i przemysłowych do urządzeń kanalizacji,

- wtórne wykorzystanie wody w procesach produkcyjnych,

- zapobieganie zanieczyszczeniu wód opadowych i roztopowych poprzez stalą kontrolę stanu nawierzchni terenu utwardzonego.

Na etapie likwidacji przedsięwzięcia

Działania zmierzające do ograniczania wpływu na środowisko na etapie likwidacji polegały będą na:

- monitorowaniu oddziaływań środowiskowych zidentyfikowanych w niniejszym raporcie w odniesieniu do etapu likwidacji ;

- kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowanie miejsc składowania po zakończeniu robót;

- monitorowanie prawidłowego przebiegu prac ziemnych;

- kontrola prowadzonych prac pod kątem przestrzegania przepisów bhp;

- kontrola, czy ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu są zgodne z rzeczywistością, poprzez monitoring zmian środowiska.

Kontrola, o której mowa w powyższym punkcie powinna dotyczyć w szczególności:

- prawidłowego zorganizowania zaplecza technicznego;

- prawidłowego magazynowania odpadów;

- prawidłowego gospodarowania odpadami;

- ruchu pojazdów na terenie obiektu i transportu ciężarowego;

- demontażu i przywracania do stanu pierwotnego.

# 13. Porównanie zastosowanej w ramach planowanej inwestycji technologii 
z technologią, o której mowa w art. 143 Ustawy  Prawo Ochrony Środowiska

Technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności:

- stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń;

- efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;

- zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw;

- stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów;

- rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji;

- wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej;

- postęp naukowo-techniczny;

Spełnianie wymogów ochrony środowiska wynikających z najlepszych dostępnych technik (BAT) jest warunkiem koniecznym dla uzyskania decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska dla nowych i istniejących instalacji (art. 204 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Przy ustalaniu wymagań BAT należy brać pod uwagę szereg kryteriów wymienionych w przepisach prawnych, wśród których niepoślednią rolę odgrywa czas, jaki upłynął od momentu, w którym dana instalacja została oddana do użytku (patrz Aneks IV do Dyrektywy IPPC), a także czas, jaki jest niezbędny na wdrożenie najlepszych dostępnych technik (art.207 w/w ustawy POŚ). Zgodnie z definicją zawartą w ustawie - Prawo ochrony środowiska - najlepsza dostępna technika oznacza najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności, wykorzystywany jako podstawa ustalania granicznych wielkości emisyjnych, mających na celu eliminowanie emisji, lub jeżeli nie jest to praktycznie możliwe, ograniczanie emisji 
i wpływu na środowisko jako całość, z tym, że technika oznacza zarówno stosowaną technologię, jak i sposób, w jaki dana instalacja jest projektowana, wykonywana, eksploatowana oraz likwidowana. W części raportu poświęconej analizie oddziaływania inwestycji na środowisko przedstawiono metody ochrony środowiska uwzględniające poszczególne jego składowe.

| Tabela 10.1.-1. Spełnienie wymagań BAT |  |
| --- | --- |
| Kategoria | Określone elementy BAT |
| BAT ogólny |  |
| Zarządzanie środowiskiem | - systemy zarządzania środowiskiem - przedstawienie wszystkich szczegółów działań podejmowanych na miejscu produkcji odpadów - wdrożenie właściwej procedury administracyjnej - bliskie kontakty z producentem/odbiorcą odpadów - dostęp do wykwalifikowanej kadry |
| Poprawa wiedzy o wprowadzanych odpadach | - posiadanie konkretnej wiedzy o wprowadzanych odpadach - wdrożenie procedury wstępnej - wdrożenie procedury zatwierdzania - wdrożenie różnych procedur pobierania próbek - posiadanie zakładu przyjmującego |
| Systemy zarządzania | - identyfikowalność w obróbce odpadów - segregacja i procedury zgodności - wydajność obróbki odpadów - plan zarządzania w sytuacji wypadku - spis sytuacji incydentalnych - plan zarządzania hałasem oraz drganiami |
| Pozostałe dotąd niewymienione techniki standardowe | - zgniatania i niszczenia odpadów specjalnych |
| Obróbka emisji do powietrza | - systemy zamknięte z ekstrakcją do odpowiednich zakładów zmniejszania emisji - systemy ekstrakcji o określonej wielkości dla niektórych form składowania i obróbki - stosowanie i utrzymywanie wyposażenia do ograniczania zanieczyszczeń - wykrywanie przecieków oraz procedury przeprowadzania napraw - ograniczanie emisji lotnych związków organicznych oraz pyłów do powietrza |
| Zarządzanie ściekami | - zużycie wody oraz zanieczyszczenie wody - charakterystyka odpływów zgodna z zastosowanym w zakładzie systemem oczyszczania odpływów lub odpowiednie kryteria wyprowadzania gromadzenie ścieków - segregacja ścieków - pełna podstawa betonowa we wszystkich obszarach oczyszczania - zidentyfikowanie najważniejszych niebezpiecznych komponentów oczyszczanych odpływów |
| Zarządzanie pozostałościami wygenerowanymi w ramach procesu | - planowanie zarządzania pozostałościami - wykaz odpadów powstających na miejscu - ponowne użycie odpadów |
| Zanieczyszczenie gleby | - stworzenie i utrzymywanie nawierzchni na obszarach operacyjnych - nieprzepuszczalna podstawa i odprowadzanie substancji płynnych |
| BAT dla szczególnych rodzajów obróbki odpadów |  |
| Obróbka fizyczno-chemiczna odpadów stałych | - ograniczenie przyjmowania odpadów, które mają być poddane obróbce przy pomocy zestalania/unieruchamiania - systemy zamknięte - systemy ograniczenia odpadów – ładowanie i rozładowywanie - odpady stałe podlegające składowaniu |
| Przygotowanie odpadów do zastosowania jako paliwo | - przekazywanie wiedzy o składzie przygotowywanego paliwa odpadowego - systemy zapewnienia jakości - produkcja różnych rodzajów paliwa odpadowego - kwestie bezpieczeństwa |
| Przetwarzanie biologiczne | - techniki przetwarzania mechaniczno-biologicznego - rodzaje odpadów oraz procesy segregacji - redukcja emisji odorów, amoniaku, podtlenku azotu oraz rtęci z przetwarzania mechaniczno-biologicznego |

Przedmiotowa instalacja spełniać będzie wymogi najlepszej dostępnej techniki w zakresie przetwarzania odpadów.

# 14. Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich

Zgodnie z art. 135 ust. 1 Ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519ze zm.) obszar ograniczonego użytkowania tworzy się dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej w przypadku, gdy mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska.

Analizowany zakład  nie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych powyżej.

Dodatkowo w ramach niniejszego raportu wykazano, że zastosowano dostępne rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, które pozwoliły na dotrzymanie standardów jakości środowiska poza terenem planowanej inwestycji.

Przeprowadzona dla potrzeb opracowania niniejszego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko analiza, a zwłaszcza rozpoznanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wykazują, że uciążliwość obiektu zamyka się w obrębie nieruchomości objętych inwestycją, do których inwestor posiada tytuł prawny.

# 15. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem

Na obecnym etapie procedury administracyjnej uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, Wnioskodawca nie przewiduje wystąpienia konfliktów społecznych.

W ocenie autorów przedmiotowego opracowania, zastosowanie się do przedstawionych poniżej podstawowych zasad komunikacji i mediacji, podczas ewentualnego sprzeciwu społecznego dotyczącego planowanej Inwestycji, zapewni wypracowanie przez Inwestora oraz stronę społeczną rozwiązań i decyzji możliwych do zaakceptowania dla wszystkich zaangażowanych stron.

Uwarunkowania prawne dostępu społeczeństwa do informacji i konsultacji społecznych

- Konwencja z Aarhus. Konwencja o Dostępie do Informacji, Udziale Społeczeństwa w Podejmowaniu Decyzji oraz Dostępie do Sprawiedliwości w Sprawach Dotyczących Środowiska, podpisana 25 czerwca 1998 w Aarhus, podczas IV Paneuropejskiej Konferencji Ministrów Ochrony Środowiska. Konwencja z Aarhus zajmuje szczególną pozycję w prawie międzynarodowym, gdyż dotyczy w szczególności prawa człowieka do czystego środowiska. W tym sensie prawo do informacji, do udziału w podejmowaniu decyzji i dostępu do sądownictwa w ochronie środowiska są często określane jako „następna generacja” praw człowieka i jako takie stanowią kluczowy element realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.

- Dyrektywy PE i Rady:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z 28 stycznia 2003 roku 
w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę 90/313/EWG,

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 roku przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów 
i programów w zakresie środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG 
i 96/61/WE,

Rozporządzenie (WE) 1367/2006 PEiR z dnia 6 września 2006 roku w sprawie zastosowania Konwencji z Aarhus (...) do instytucji i organów Wspólnoty.

- Prawo polskie – Konstytucja RP

art. 5: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.”

art. 74: „Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne  Obywateli.  Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz  publicznych. Każdy ma prawa do informacji o stanie i ochronie środowiska. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska”.

- Prawo polskie - ustawy

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (w odniesieniu do ochrony środowiska i postępowań środowiskowych).

Art. 4. Każdy ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie na warunkach określonych ustawą.

Art. 5. Każdy ma prawo uczestniczenia, na warunkach określonych ustawą, w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. (...)

Art. 10. W urzędach organów administracji wyznacza się osoby, które zajmują się udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie.

Art. 11. Organ administracji udostępniając informacje o środowisku i jego ochronie przekazane przez osoby trzecie, wskazuje źródło ich pochodzenia.

Art. 12. 1. Informacje o środowisku i jego ochronie udostępnia się na pisemny wniosek o udostępnienie informacji, zwany w niniejszym dziale "wnioskiem„ (część informacji udostępnia się bez wniosku).

Art. 13. Od podmiotu żądającego informacji o środowisku i jego ochronie nie wymaga się wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Art. 14. 1. Organ administracji udostępnia informację o środowisku i jego ochronie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku (termin ten może być przedłużony do 2 miesięcy)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (w zakresie pozwoleń zintegrowanych).

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (kompleksowo).

Sposoby udostępniania i upowszechniania informacji o środowisku

Tradycyjne:

• na wniosek osoby zainteresowanej (prawo czynne)

• bez wniosku – nie musimy składać pisemnego wniosku, aby uzyskać:

–informacje, których organ nie musi wyszukiwać (BIP)

–informacje o zagrożeniach (w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych, awarii technicznej lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska)

Na stronach internetowych organów administracji publicznej (BIP)

• publicznie dostępne wykazy (BIP)

• elektroniczne bazy danych (np. EKOINFONET)

• dokumenty.

Udział społeczeństwa w postepowaniu OOŚ

Art. 29. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Art. 30. Organy administracji właściwe do wydania decyzji lub opracowania projektów dokumentów, w przypadku których przepisy niniejszej ustawy lub innych ustaw wymagają zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa, zapewniają możliwość udziału społeczeństwa odpowiednio przed wydaniem tych decyzji lub ich zmianą oraz przed przyjęciem tych dokumentów lub ich zmianą.

Art. 34. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: 1) w formie pisemnej; 2) ustnie do protokołu; 3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Przed wydaniem lub zmianą decyzji

Art. 33. 1. Przed wydaniem i zmianą decyzji wymagających udziału społeczeństwa organ właściwy do wydania decyzji, bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznej wiadomości informacje o: 1) przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 2) wszczęciu postępowania; 3) przedmiocie decyzji, która ma być wydana 
w sprawie; 4) organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień; 5) możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu; 6) możliwości składania uwag i wniosków; 7) sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania; 8) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków; 
9) terminie i miejscu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, o której mowa 
w art. 36, jeżeli ma być ona przeprowadzona; 10) postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli jest prowadzone.

Znaczenie uwag i wniosków ze strony społeczeństwa

Art. 37. Organ prowadzący postępowanie: 1) rozpatruje uwagi i wnioski; 2) w uzasadnieniu decyzji, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, podaje informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi 
i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

Wyniki konsultacji społecznych nie są wiążące dla organu prowadzącego postepowanie środowiskowe. Natomiast decyzja, w której uzasadnieniu brak jest informacji o sposobie wykorzystania uwag zgłoszonych przez społeczeństwo jest z mocy prawa nieważna.

Organizacje ekologiczne

Art. 44. 1. Organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony. 2. Organizacji ekologicznej służy prawo wniesienia odwołania od decyzji wydanej w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji, także w przypadku, gdy nie brała ona udziału w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa prowadzonym przez organ pierwszej instancji; wniesienie odwołania jest równoznaczne ze zgłoszeniem chęci uczestniczenia w takim postępowaniu. W postępowaniu odwoławczym organizacja uczestniczy na prawach strony. 3. Organizacji ekologicznej służy skarga do sądu administracyjnego od decyzji wydanej w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji, także w przypadku, gdy nie brała ona udziału w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Definicja: „Konsultacja społeczna, to instytucja demokracji bezpośredniej polegająca na wyrażeniu przez członków danej zbiorowości swej opinii w przedstawionej sprawie. (...)

W odróżnieniu od referendum wyniki konsultacji nie są dla organów władzy wiążące”. Ujmując temat nieco szerzej należy stwierdzić, że -„konsultacje społeczne są procesem, 
w którym przedstawiciele władz administracyjnych każdego szczebla (poczynając od władz lokalnych aż do władz centralnych) przedstawiają obywatelom plany dotyczące zmiany lub uchwalenia aktów prawnych, inwestycji lub innych przedsięwzięć mających lub mogących mieć wpływ na życie codzienne i pracę obywateli i uwzględnienie ich opinii w celu dokonania stosownych modyfikacji i naniesienie ewentualnych zmian”.

Wśród konsultacji społecznych rozróżnia się:

- konsultacje obowiązkowe (dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego, zmiany granic administracyjnych, utworzenia jednostki pomocniczej),

- konsultacje fakultatywne (dotyczących spraw istotnych dla gminy, powiatu czy województwa, a nawet Państwa, w tym konsultacje dotyczące decyzji środowiskowych).

Konsultacje są doskonałą metodą na:

1. Pozyskanie informacji od obywateli, również zwrotnych informacji odnośnie działań administracji; pozwala to na lepsze planowanie przyszłych działań, określenie priorytetów i wytycznych oraz na poprawę jakości usług i szybsze reagowanie na problemy otoczenia,

2. Aktywizację mieszkańców, która zapobiega obojętności społeczeństwa na sprawy publiczne,

3. Negocjowanie rozwiązań lub kierunków planowanych działań,

4. Prowadzenie dialogu z mieszkańcami, zwłaszcza w przypadku braku konsensusu,

5. Rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego,

6. Legitymizację działań administracji publicznej,

7. Wzrost zaufania w relacjach obywatel -administracja publiczna,

8. Poprawę efektywności rządzenia,

9. Akceptację społeczną dla realizowanych przedsięwzięć.

Etapy konsultacji społecznych:

1. Informacja publiczna o planach i zamierzeniach

2. Prezentacja poglądów dotyczących rozwiązania poglądów

3. Wymiana opinii

4. Generowania rozwiązań

5. Podjęcie ostatecznej decyzji i informacja o niej

W dokumentach końcowych Szczytu Ziemi (Konferencja Narodów Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój”, Rio de Janeiro, 3-14 czerwca 1992 r.) – Deklaracji z RIO,– Agendzie 21,– Konwencji o różnorodności biologicznej, pojęcie zrównoważonego użytkowania zasobów przyrodniczych można utożsamiać z ich nowoczesną ochroną. Przesłanie brzmi:

„…chronić zasoby przyrodnicze przez ich racjonalne użytkowanie ku pożytkowi współczesnych i przyszłych społeczeństw!...”

W dokumentach zapisane są 4 podstawowe zasady użytkowania przyrody zgodnie z trwałym i zrównoważonym modelem rozwoju gospodarczego. Zasady, których przestrzegać muszą również samorządy, będące lokalnymi zarządcami środowiska przyrodniczego:

1. Zasada konsolidacji, polegająca na pełnej integracji działań na rzecz spójnego i kompleksowego systemu ochrony i zrównoważonego użytkowania zasobów przyrody w ramach systemu społeczno-gospodarczego.

2. Zasada regionalizacji, polegająca na wypracowaniu strategii i programów zrównoważonego rozwoju najlepiej dostosowanych do regionalnych (lokalnych) systemów społeczno – gospodarczo – środowiskowych.

3. Zasada uspołecznienia, polegająca na zaktywizowaniu lokalnych społeczności i organizacji społecznych w procesach decyzyjnych dotyczących ochrony środowiska przyrodniczego.

4. Zasada umiędzynarodowienia, polegająca na respektowaniu międzynarodowych konwencji i porozumień oraz zasad, dyrektyw i rozporządzeń w zakresie ochrony środowiska i różnorodności biologicznej

Na temat potrzeby włączania społeczności lokalnych do procesów zarządzania zasobami przyrody oraz obszarami chronionymi wypowiadało się wielu badaczy w kraju (np. Baranowska-Janota, Ptaszycka-Jackowska, 1993; Odrowąż-Pieniążek, Woźniak, 1997; Gliński, 2001, Burger, 2002; Krolikowska, 2002) i na świecie (np. Heinen, 1993; Nepal, Weber, 1995; Perreault, 1996; Castro, Nielsen, 2001; Stoll-Kleemann, 2001a; Nepal, 2002; Colchester, 2004). W zdecydowanej większości podkreślali oni, że warunkiem koegzystencji chronionej przyrody i ludzi zamieszkujących tereny objęte ochroną, a zwłaszcza skutecznej współpracy w tym zakresie jest umiejętność porozumiewania się rożnych stron, 
a narzędziem do tego prowadzącym jest właściwa komunikacja społeczna dla dobra przyrody i równocześnie dla dobra miejscowej ludności.

Organizując konsultacje społeczne należy pamiętać, że zawsze będziemy mieli do czynienia z grupą. Dynamika grupy i jej zachowania przy rozwiązywaniu konfliktów, debatach jest odmienna od zachowań pojedynczych osób.

W wielu krajach świata w zakresie zarządzania środowiskiem przyrodniczym coraz większą uwagę budzi tak zwane podejście partycypacyjne. J. Caldecott (1995) wskazuje, że im większe uczestnictwo ludności miejscowej w projektach dotyczących ochrony środowiska, tym większa dla nich akceptacja i stopień identyfikacji. Jest to związane z tzw. brytyjską koncepcją relacji ludność miejscowa – obszar chroniony: człowiek jest tu postrzegany jako integralny element krajobrazu. System zarządzania obszarami chronionymi z zasady koncentruje się bardziej na rozwoju zrównoważonym niż na ścisłej ochronie.

KONFLIKTY SPOŁECZNE

O konflikcie mówimy, wtedy, gdy dwie lub więcej osób, grup wzajemnie od siebie zależnych spostrzega niemożliwe do pogodzenia różnice interesów, niemożność realizacji ważnych potrzeb lub/i wartości oraz podejmuje działania, aby tę sytuację zmienić. Od tego, jakie to będą działania zależą dalsze losy konfliktu.

W ocenie autorów przedmiotowego opracowania, zastosowanie się do przedstawionych poniżej podstawowych zasad komunikacji i mediacji, podczas ewentualnego sprzeciwu społecznego dotyczącego planowanej Inwestycji, zapewni wypracowanie przez Inwestora oraz stronę społeczną rozwiązań i decyzji możliwych do zaakceptowania dla wszystkich zaangażowanych stron.

Podejmując rozmowy/mediacje/konsultacje ze społeczeństwem należy pamiętać, że:

- nie są walką, a sposobem osiągania porozumienia - chodzi bowiem nie tylko o teraźniejszość, ale i o przyszłość wzajemnych relacji międzysąsiedzkich i międzyspołecznych pomiędzy stronami oraz o to, jakie będą późniejsze skutki dzisiaj podjętych decyzji i uzgodnień.

- zakładają one konieczność wzajemnego zaufania, jego brak prowadzi do załamania rozmów i wzajemnej niechęci

- to poszukiwanie wspólnych płaszczyzn, rozumianych jako cele, interesy czy wartości (nie chodzi w nich o to jak uzyskać wszystko od strony przeciwnej, nie dając nic w zamian, ale o kompromis co do przyszłych zysków i strat).

Podstawowe elementy udanej konsultacji społecznych typu (Wygrany/Wygrany) to:

- Odseparowanie ludzi od rzeczywistego problemu.

- Skupienie się na celach a nie na pozycjach.

- Rozszerzanie opcji w celu obustronnych zysków.

- Odniesienie się do ustalonych wcześniej standardów czy procedur.

Podstawowe problemy spotykane podczas konsultacji społecznych:

- Różnica w postrzeganiu faktów

- Poczucie frustracji i złość

- Trudności w komunikowaniu się

- Brak aktywnego słuchania

- Angażowanie się w osobiste potyczki

- Wzajemne obwinianie się.

Warunki skutecznych konsultacji społecznych:

- Strony muszą mieć uprawnienia do podjęcia decyzji

- Strony muszą być dobrze wyodrębnione

- W procesie konsultacji powinny być reprezentowane wszystkie strony

- Strony muszą znać możliwe do zrealizowania, inne sposoby zaspokojenia swoich potrzeb

- Strony muszą być gotowe do zmiany stanowiska

- Strony muszą chcieć osiągnąć porozumienie

Prowadzenie konsultacji w oparciu o strategię problemową polega na wspólnym poszukiwaniu rozwiązań, poprzez:

- Rozpoznanie i wspólne nazwanie problemu,

- Analizę interesów/potrzeb (swoich, drugiej strony, wspólnych, sprzecznych),

- Wzajemne zrozumienie interesów, potrzeb i uczuć

- Wspólne poszukiwanie i tworzenie nowych rozwiązań

- Wspólna ocena propozycji rozwiązań i podjęcie decyzji o najlepszym dla wszystkich zaangażowanych stron.

Powyższa strategia umożliwia najbardziej efektywne i zadowalające przeprowadzenie procesu oddziaływania na środowisko w przypadku wystąpienia konfliktów społecznych związanych z realizacją przedsięwzięcia.

MEDIACJE

Obserwując w ostatnich latach nasilający się proces odwołań od decyzji środowiskowych i protestów społecznych oraz ciągnące się nie raz latami postępowania odwoławcze 
w sądach administracyjnych, proponuje się w przypadku braku porozumienia stron podczas konsultacji społecznych wynajęcie niezależnego, bezstronnego, akceptowalnego przez obie strony Mediatora, który na drodze pozasądowej będzie starał się doprowadzić do zawarcia ugody.

Korzyści płynące z mediacji

Podstawową funkcją mediatora jest zapewnienie stronom poczucia bezpieczeństwa, spokoju, poufności, możliwości decydowania o przebiegu mediacji oraz stworzenia stronom warunków do dobrej komunikacji. Mediator zachęca do wzajemnego słuchania, w razie potrzeby w tym celu moderuje dyskusję. Dopytuje, podsumowuje, wyjaśnia, precyzuje i parafrazuje dla zapewnienia obustronnego zrozumienia. Od spotkań wstępnych poprzez każdy kolejny etap mediacji stara się o otwartość każdej ze stron, ma różne możliwe rozwiązania. Jednocześnie mediator - bezstronny, neutralny, nieoceniający - unika cech złej komunikacji oraz nie dopuszcza, by strony stosowały je wobec siebie.

Definicja: „Mediacja jest to dobrowolny i poufny proces porozumiewania się stron pozostających w sporze bądź w konflikcie przy wsparciu i w obecności bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej – mediatora. Celem mediacji jest dojście do porozumienia i zawarcie ugody zadowalającej wszystkie strony tegoż sporu bądź konfliktu”.

Mediacja umożliwia:

- Skrócenie długotrwałości postępowań administracyjnych,

- Obniżenie kosztów w porównaniu z kosztami administracyjnymi (np. sądowymi),

- Możliwość wyrażenia emocji, potrzeb i oczekiwań w zgodzie z własnymi przekonaniami i interesem społecznym,

- Zawarcie porozumienia zgodnego z interesem społecznym i oczekiwaniami stron sporu/konfliktu,

- Naprawienie lub wznowienie dobrych stosunków i relacji pomiędzy lokalnymi stronami sporu/konfliktu,

- Samodzielne decydowanie w sprawie dobra wspólnego,

- Uzyskanie satysfakcji moralnej, a nierzadko również wsparcia (dotacji) finansowej,

- Komfort przerwania mediacji na każdym jej etapie dającej możliwość szybkiego wznowienia rozmów.

W komunikacji społecznej, dotyczącej spraw środowiska, stawiane są różne cele, ale do najważniejszych należą:

- rozpowszechnianie określonej wiedzy,

- zmiana modelu zachowań,

- zaangażowanie społeczeństwa w przebieg jakiegoś procesu,

- doskonalenie procesu poprzez współpracę z rożnymi grupami interesu,

- zapewnienie przejrzystości procesu i zaufania do jego potrzeby i skuteczności,

- uniknięcie konfliktów, a w ich rezultacie, protestów wynikających z niewiedzy 
o procesie,

- zmiana nastawienia do realizatora przedsięwzięcia (np. władz publicznych, organizacji ekologicznych),

- budowanie pozytywnego wizerunku organizatora przedsięwzięcia.

Konflikty społeczne na tle środowiskowym powstają, gdy co najmniej dwa podmioty działają ze sobą w konflikcie, oraz gdy w pewnym miejscu i czasie ujawnione zostały 
i przedstawione kolidujące ze sobą tendencje, niezgodne cele, sprzeczne interesy.

Konflikty te powstają i przebiegają między ludźmi ze względu na przyszłe i obecne ich działania w środowisku. Konflikt środowiskowy jest bezpośrednią, jawną interakcją społeczną, w której działania każdej strony prowadzą do utrudniania przeciwnikowi jego celów związanych z wykorzystaniem dóbr środowiskowych.

# 16. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, 
w szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, oraz informacje o dostępnych wynikach innego monitoringu, które mogą mieć znaczenie dla ustalenia obowiązków w tym zakresie

## 16.1. Etap budowy

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawne etap budowy objętej wnioskiem inwestycji wymaga objęcia monitoringiem następujących elementów:

- monitorowanie oddziaływań środowiskowych w odniesieniu do etapu budowy 
i  montażu  instalacji;

- kontrola sposobu gromadzenia i przechowywania materiałów oraz uporządkowanie miejsc gromadzenia materiałów po zakończeniu robót;

- kontrola prowadzonych prac pod kątem przestrzegania przepisów bhp;

- akceptowanie materiałów instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez wykonawcę robót, kontrola dokumentów jakości, deklaracji zgodności oraz certyfikatów zgodnie z dostarczoną przez zamawiającego procedurą;

Kontrola  dotyczyć będzie w szczególności:

- prawidłowego zorganizowania zaplecza technicznego placu budowy;

- sprawności technicznej maszyn i urządzeń;

- prawidłowego magazynowania odpadów;

- prawidłowej lokalizacji i gromadzenia materiałów budowlanych;

- prawidłowego gospodarowania odpadami.

W trakcie realizacji inwestycji będą prowadzone prace budowlane i montażowe. Teren prowadzonych prac będzie zabezpieczony i oznakowany za pomocą tablic ostrzegawczych tak, aby nie stwarzał zagrożenia dla ludzi. Strefy niebezpieczne uniemożliwiające dostęp osobom postronnym wyznacza się przez ich ogrodzenie i oznakowanie. Strefę niebezpieczną, w której zaistnieje możliwość spadania z wysokości przedmiotów, ogrodzi się balustradami. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy się daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego wyniesie co najmniej o 0,5 m więcej z każdej strony niż szerokość przejścia lub przejazdu.

Prawidłowe gromadzenie materiałów budowlanych odbywać się będzie tylko 
w wyznaczonych miejscach odpowiednio wyrównanych do poziomu, utwardzonych 
i odwodnionych, w sposób zabezpieczający przed przewróceniem, zsunięciem lub rozsunięciem się stosów materiałów.

Substancje i preparaty niebezpieczne przechowywane będą w opakowaniach producenta. 
W pomieszczeniach magazynowych umieszczone zostaną tablice określające dopuszczalne obciążenie regałów magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni stropu. Prefabrykaty układane będą zgodnie z instrukcją producenta. Na terenie działki zostanie wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów zgodnie z przepisami szczegółowymi ustawy o odpadach.

Monitoring oddziaływań środowiskowych na etapie budowy opierał się będzie 
na prowadzeniu przez kierownika robót bieżącej kontroli i nadzoru wykonywanych przez niego prac zgodnie z przepisami ochrony środowiska i przepisów bhp.

Sposób zagospodarowania mas ziemnych, powstałych w wyniku budowy:

W fazie powstawania inwestycji, główną rolę będzie odgrywało oddziaływanie 
na rzeźbę terenu. Wpływ na środowisko geologiczne będzie spowodowany koniecznością przeprowadzenia prac ziemnych, w celu budowy fundamentów. Wykonane zostaną również wykopy liniowe, w celu ułożenia sieci i przyłączy. Prace te niewątpliwe spowodują antropogeniczne przekształcenie powierzchni ziemi, polegające na przesuszeniu i zaburzeniu naturalnej struktury gruntu. Ciężki sprzęt pracujący podczas budowy może powodować kompakcję gruntów. W celu minimalizacji tego zagrożenia pojazdy powinny poruszać się po wytyczonych trasach, aby ograniczyć zajętość terenu do minimum. W celu zabezpieczenia gruntów zaleca się:

- ostatnią część wykopu wykonać ręcznie nie dopuszczając do naruszenia rodzimej struktury gruntu,

- podłoże gruntowe w wykopie wibrować mechanicznie,

- nie dopuszczać do nawodnienia wykopów.

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-06050:1999 „Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne”.

Podczas robót budowlanych zostanie wydobyta ziemia powstała z wykopów oraz niewielkie ilości humusu. Humus zostanie wykorzystany na miejscu na powierzchni biologicznie czynnej do urządzenia zieleni i zgodnie z zapisami art. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.) nie będzie kwalifikowany jako odpad. Ziemia i gleba powstała z wykopów zostanie zagospodarowana do ich zasypania oraz deniwelacji terenu. Ponadto zostanie wykorzystana do uzupełnienia obwałowania znajdującego się na granicy z najbliższym terenem mieszkalnym.

## 16.2. Etap eksploatacji

Monitoring instalacji na etapie użytkowania będzie polegał na weryfikacji skuteczności zastosowanych działań minimalizujących skutki oddziaływania na środowisko:

- W zakresie gospodarki wodno – ściekowej:

- prowadzenie rejestru pobieranej wody

- prowadzenie rejestru ilości ścieków

- wizualna kontrola utwardzonych powierzchni

- przeglądy maszyn i urządzeń

- W zakresie gospodarki odpadami:

- kontrola miejsc magazynowania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych,

- przestrzeganie segregacji odpadów i weryfikacja ilości powstających niewyselekcjonowanych, zmieszanych odpadów

- kontrola prawidłowego gospodarowania odpadami na terenie zakładu poprzez  jakościową i ilościową ewidencję odpadów na którą składają się: karty ewidencji odpadu prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu oraz karty przekazania odpadu.

- W zakresie ochrony powietrza:

- przeglądy maszyn i urządzeń;

- utrzymywanie wszystkich urządzeń mechanicznych w wysokiej sprawności technicznej poprzez usługi serwisowe;

- monitoring wielkości emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych 
z instalacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. 2014 poz. 1542).

- W zakresie ochrony przed hałasem:

- przeglądy maszyn i urządzeń;

- utrzymywanie wszystkich urządzeń mechanicznych w wysokiej sprawności technicznej poprzez usługi serwisowe.

- okresowe pomiary emisji hałasu z instalacji prowadzone z częstotliwością raz na dwa lata zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. 2014 poz. 1542).

# 17. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport

Podczas opracowywania niniejszego raportu nie napotkano na większe trudności, uniemożliwiające pełną ocenę wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

# 18. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, 
w odniesieniu do każdego elementu raportu

Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w niniejszym raporcie przedstawiono w załączniku nr 1.

# 19. Załączniki

- Streszczenie raportu w języku niespecjalistycznym

- Oświadczenie kierującego pracą nad raportem o oddziaływaniu na środowisko

- Plan zagospodarowania terenu

- Analiza rozprzestrzeniania zanieczyszczeń do powietrza

- Analiza akustyczna

- Zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia

- Aktualne pozwolenie na przetwarzanie odpadów

„PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA DARŁOWO NA LATA 2012-2016

Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019”

Geografia Regionalna Polski, Jerzy Kondracki, Wydawnictwo PWN, 2002

Geografia Regionalna Polski, Jerzy Kondracki, Wydawnictwo PWN, 2002

www.cfrop.gdos.gov.pl

natura2000.gdos.gov.pl

natura2000.gdos.gov.pl

„PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA DARŁOWO NA LATA 2012-2016 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019”

„PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA DARŁOWO NA LATA 2012-2016 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019”

tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1405.

I. Grudzińska, J. Zarzecka, Zmiany w postępowaniach administracyjnych w sprawach ocen oddziaływania na środowisko, Generalna Dyrekcja Ochronny Środowiska, Warszawa 2011, s.58

Założenie zgodnie z opracowaniem. „Kanalizacja Wsi” Ryszard Błażejewski; Poznań 2003

Dane Głównego Urzędu Statystycznego

Współczynnik A przyjęty zgodnie z Tablicą 10-9 opracowania „Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi” Adam Szpindor; Wyd. Arkady 1998.